生态环境行政主管部门审批意见：

榕鼓环评﹝2023﹞001号

福建省级机关医院报送的《福建省级机关医院》收悉，现提出审批意见如下：

- 根据《报告表》评价结论，福建省级机关医院位于福建省福州市鼓楼区鼓东街道鼓屏路67号，该项目自北向南分别设置病房楼、门诊楼和医技楼，占地面积为10116.4㎡，建筑面积为15211.17㎡，设置床位300张，内设病区7个、临床医技科室31个。

二、该项目应落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，重点做好以下工作：

1、项目外排废水为生活污水和一般医疗废水。整改后全院污水均经已建“化粪池（3个）+格栅+生物接触氧化池+斜板沉淀池+接触消毒池”处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准及福州市洋里污水处理厂进水水质标准后排入市政污水管网，纳入洋里污水处理厂。

2、废气主要包括污水处理站产生的少量恶臭、使用柴油发电机过程产生的燃料废气和停车场尾气等。污水处理站产生的废气经一根约7m高排气筒排放，排放浓度应符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3中废气排放标准限值。发电机烟气应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。

3、本项目噪声主要来源于空调机组、发电机等机械设备噪声，院内车辆交通噪声、人员生活时社会噪声等。应合理设置、布局，并采取综合减振、降噪等措施，确保各侧环境噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

- 4、固体废物应实行分类收集、处置。项目产生的污水处理站污泥、实验仪器清洗废液、化学试剂、过期药品、一次性医疗器具、手术产生的病理废物等危险废物，须按规定收集，并按危险废物管理规定设置危险废物暂存间，委托有资质的单位进行处置。生活垃圾在厂区垃圾收集点统一收集后由当地环卫部门及时外运处理。应建立危险废物管理台账，严格按规定做好危险废物的收集和转移工作，杜绝二次污染。

5、应建立严格的环保管理制度，强化环保设施的运行管理与维护。落实污水处理站废水泄漏、医疗废物流失等环境风险防范措施，制定环境风险事故应急预案并报环保行政主管部门备案，避免发生环境污染事故。污水处理站应配套建设事故池，确保事故废水不外排。

三、项目应严格落实环保“三同时”制度，项目建成后应按规范开展竣工环保验收，并按规定公开、登记相关信息。

四、我局委托福州市鼓楼环境执法大队组织开展该项目“三同时”监督检查和环保日常监督管理。

（盖  章）

经办人：郑佳雯                                                   2023年3月16日

联系人：陈少凡      139******31