福州市生态环境局

榕鼓环评〔2023〕004号

关于福州市延安中学教育集团国福校区

建设项目环境影响报告表

的审批意见

福建省福州延安中学:

- 你公司报送的《福州市延安中学教育集团国福校区建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，经技术审查，现提出审批意见如下:

- 一、拟建项目位于福州市鼓楼区福飞路西侧，江厝路南侧，二环路北侧,拟投资43113.6万元，总用地面积26505平方米，总建筑面积为49757.5平方米，规划建设45个班，增加2250个学位。

- 根据《报告表》评价结论，该项目符合国家产业政策，符合福州市“三线一单”生态环境分区管控要求，项目选址符合（1）《福州市国土空间总体规划》（2021-2035）及《福州市中心城区中小学专项规划》（2018-2035），在严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，加强环境管理，确保区域环境质量稳定的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。同意按照《报告表》所列建设项目的地点、性质、规模、原料来源和环境保护对策措施进行项目建设。

- 你公司应认真全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和总量控制要求。项目在工程设计、施工和投入生产过程中应重点做好以下生态环境保护措施：

- 1.水污染防治。食堂厨房含油废水经隔油池隔油处理后排入化粪池，实验室废水经调节池中和处理后同其他生活污水排入化粪池。

- 2.大气污染防治。油烟及天然气燃烧废气经集气罩收集后引至油烟净化装置处理，最终由专用排烟通道引至所在楼屋屋顶高空排放，排放口朝向避开周边教学楼和宿舍楼。实验室废气经通风橱收集后引至屋顶经活性炭吸附处理后外排。

3.噪声污染防治。尽可能选用低噪声设备；对噪声超标设备采用隔声、消声、减振等降噪措施进行治理，确保厂界噪声达标。

- 4.固体废物污染防治。废活性炭、酸性废水、碱性废水、含有重金属的实验废液、实验器皿的第一道清洗废水以及实验过程中产生少量废试剂瓶及其包装物等危险废物分类收集，分区存放在危废暂存间，定期交由有资质的公司接收处置。餐厨垃圾交与合作企业集中收运处理。生活垃圾委托环卫部门统一清运处理。

5.环境风险防范。项目应建立严格的环保管理制度，严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，加强环保设施运行管理与维护。加大风险监测和监控力度，落实《报告表》中施工期、运营期的环境保护监测和管理计划，做好大气、水质、噪声等监测工作，发现问题及时整改和报告。

6.加强施工管理。施工过程应落实《报告表》提出的污染防治措施和水土流失防治措施，减轻施工噪声、粉尘、污水等对环境的影响。

三、污染物排放标准（标准更新按新标准执行）及主要污染物允许排放总量：

- （一）污染物排放标准

- 1.废水。废水经化粪池处理后可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准（氨氮排放标准参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）。

- 2.废气。施工期无组织排放施工粉尘等废气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的无组织排放监控浓度限值（即周界外浓度最高点颗粒物≤1.0mg/Nm3）。实验室废气、天然气燃烧废气及备用柴油发电机大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中“大型”规模标准，地下车库汽车尾气执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

3.固体废物。一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，危险废物在校内临时贮存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

4.噪声。施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）规定，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

- 项目建成后允许主要污染物排放总量控制要求：二氧化硫排放总量≤0.022t/a氮氧化物排放总量≤0.2927t/a。

- 今后生态环境部门将根据国家政策和实际情况对污染物排放总量进行调整核定，你公司应无条件服从。

四、《报告表》审批后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或环保措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目变更的环境影响报告表（书）。

五、项目建设应严格执行环保“三同时”制度。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，并委托有资质的单位开展环境监理工作。项目竣工后，应按照规定的程序和标准，组织开展竣工环境保护验收。项目配套的各项环境保护设施未建成或未经竣工验收合格，项目不得投入生产。

六、我局委托福州市鼓楼生态环境保护综合执法大队开展该项目环保“三同时”监督检查和日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局

2023年11月2日