附件：

2024年度装配式模块公厕采购项目内容及要求

### 一、项目概况（采购标的）

1、本项目为福州市鼓楼区环境卫生中心2024年度装配式模块公厕采购项目。投标人提供的所有产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装货物或设备。有属于国家强制性要求的产品必须符合国家强制性认证规定。货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。

2、项目基本概况

| 序号 | 项目名称 | 地址 | 面积不低于（㎡） | 功能分区 | 数量（座） | 预算单价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫前街公厕 | 卫前街五显巷口 | 34 | 4个通用厕间、1个工具间、1个第三卫生间、1个管理间兼做城市管理驿站，廊道 | 1 |  |
| 2 | 劳动大厦公厕 | 古田支路古田路口 | 33 | 3个通用厕间、1个小便间、1个工具间、1个第三卫生间、1个管理间兼做城市管理驿站，廊道 | 1 |  |
| 3 | 双下路1公厕 | 双下路首凤路口 | 40 | 3个通用厕间、1个小便间、1个工具间、1个第三卫生间、1个管理间兼做城市管理驿站，大厅及盥洗区 | 1 |  |
| 4 | 琼河支巷公厕 | 琼福路琼河支巷口 | 36 | 3个通用厕间、1个小便间、1个工具间、1个第三卫生间、1个管理间兼做城市管理驿站，廊道 | 1 |  |
| 5 | 后县公厕 | 后县路二环路口 | 36 | 4个通用厕间、1个工具间、1个第三卫生间、1个管理间兼做城市管理驿站，大厅及盥洗区 | 1 |  |
| 2024年度装配式模块公厕采购项目预算总价： 万元 |  |  |  |  |  |  |

3.执行标准及依据

1）《活动厕所》CJ/T 378-2011

2）《城市公共厕所设计标准》CJJ14-2016

3）《环境卫生图形符号标准》CJJT 125-2021

4）《公共厕所卫生规范》GB/T 17217-2021

5）《恶臭污染物排放标准》GB14554-2018

6）《建筑照明设计标准》GB50034-2013

7）《民用电气设计规范》JGJT16-92

8）《无障碍设计规范》GB50763-2012

9）《建筑抗震设防分类标准》GB500223-2008

10）《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

11）《钢结构设计规范》GB 50017-2017

12）《冷弯薄壁型钢结构技术规程》GB50018-2002

13）《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020

14）《钢结构高强度螺栓链接的设计、施工及验收规程》JGJ82-2011

15）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88

4、相关要求

产品符合《城市公共厕所设计标准》（CJJ14-2016）及《活动厕所》（CJ/T 378-2011）要求；标识和标志的图形符号符合《环境卫生图形符号标准》（CJJT 125-2021）要求；产品卫生指标符合《公共厕所卫生规范》（GB/T 17217-2021）中水冲式厕所一类标准要求；产品排放气体符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-2018）要求；产品制造严格执行ISO9001-2000的质量管理标准。

### 二、技术和服务要求

| （一）整体性能要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要配置功能说明 |
| 1 | 外观造型及内部布局要求 | 1.1整体应充分满足福州市环境特色和自然气候特征。外观造型与安装地点及周边环境相协调，要求整体美观、实景协调、饰面工艺好。 2.1各区间合理布局，提高内部空间的利用率，提供人性化的用厕环境，要求饰面美观、功能完备、布局合理。 |
| 2 | 功能区具体配置要求 | 2.1通用厕间内配置陶瓷蹲便器（自带存水弯）及自动感应冲洗器、陶瓷洗手盆及自动感应龙头、智能感应皂液器、卫浴镜、助力扶手、智能衣帽钩、智能置物架、智能感应垃圾桶、干手器、电风扇、排气扇、求助按钮、扬声器语音提示、温馨提示牌等。其中，1个通用厕间24小时开放，须充分考虑该厕间夜间单独开放使用的便利性、安全性和白天保洁的便利性。 2.2小便间内设置陶瓷小便器及自动感应冲洗器不少于2个、陶瓷洗手盆及自动感应龙头、智能感应皂液器、干手器、卫浴镜、不锈钢衣帽钩、不锈钢置物板、电风扇、排气扇、扬声器语音提示、温馨提示牌等。双下路1公厕小便间内无需配置陶瓷洗手盆及自动感应龙头、智能感应皂液器、卫浴镜、干手器。根据小便斗安装位置设计合适的不锈钢漏水槽。 2.3第三卫生间内配置陶瓷成人坐便器带扶手、陶瓷成人洗手盆带扶手、落地式小便器带扶手，儿童坐便器、儿童洗手盆、儿童安全座椅、婴儿护理台，智能卫浴镜、智能感应皂液器、干手器、智能感应垃圾桶、智能衣帽钩、智能置物架、电风扇、排气扇、求助按钮、扬声器语音提示、温馨提示牌等。坐便器、小便器均为自动感应冲水，洗手盆配设自动感应龙头，成人洗手盆底部悬空方便坐轮椅人员使用。 2.4管理间兼做城市管理驿站应设置电气控制系统、中央给水控制系统、厕间使用状态显示提示、厕位求助显示提示等功能，方便管理；配备储物厨柜、吊柜、水槽1套、休息翻床、圆桌1个、椅子（不少于4把）、便民药箱、小冰箱（冷藏容积不小于30L）、微波炉1个、饮水机1台（防干烧）、电风扇、不小于1.25P空调机等相关配套。 2.5双下路1、后县等2座公厕大厅及盥洗区配置陶瓷洗手盆及自动感应龙头、智能感应皂液器、智能卫浴镜、智能感应厕纸机、全自动感应双面喷气式干手器等，通用厕间内无需配置陶瓷洗手盆及自动感应龙头、智能感应皂液器、卫浴镜、干手器。卫前街、劳动大厦、琼河支巷等3座公厕廊道合适位置配置智能感应厕纸机。 2.6工具间设置陶瓷拖把池配不锈钢龙头落地式安装；合理布局工具分类放置区间，充分利用立面空间，配置铝蜂窝板吊柜、不锈钢置物板、消毒箱、不锈钢挂钩等。 |
| 3 | 整体性能 | 3.1装配式公厕整体室内净高不小于2.4米，整个厕所的承重结构均为框架型钢结构，整体结构构件选材和焊接符合国家标准。 3.2结构和整体功能设计要充分体现“可移动功能”所带来的便利性、经济性特点。 3.3投标产品必须为工厂化生产，现场整体吊装安装，结构设计满足狭小巷弄的搬运通过性能，可现场快速装配化成型。若因实际场地或者政府行为导致无法现场整体吊装，中标人须负责现场拼装且所需费用包含在投标总价中，投标人须充分考虑此项风险。 3.4选材和功能结构的配备，要充分考虑到已有各类设施的通用性，以便最大程度地降低维护和运营使用成本。 3.5投标产品采用组合式连接件技术，方便日后可以移至新的点位仍旧继续使用。厕所本体顶部应设有吊点，在移动安装过程中保证吊装安全，坚固耐用不变型。 3.6厕所使用寿命10年以上，抗风等级达到12级（含）以上，抗震等级达到8度（含）以上。 3.7 厕所所有材料及功能元件均需采用合格产品，洁具等所有设备需采用合格产品。 |
| 4 | 主要技术参数 | 4.1自动控制方式：PLC微电脑逻辑编程控制。 4.2供水方式：自来水供水，主管50-PPR，支管32-PPR，水源进户管为De50。提供恒温水洗手，恒定温度30-40℃，采用非接触式感应出水，1秒感应出温水，离开1秒关水。 4.3厕位冲洗方式：常规感应水冲式+手动一体化冲洗方式，自动控制系统损坏时，可手动冲水设置。感应器为公用型交直流双用感应器。 4.4排污方式：PVC-110mm管道直排入化粪池然后再接市政污水管网，化粪池为钢混结构三格化粪池或成品玻璃钢化粪池。 4.5供电电源：220V/50Hz，电源进户线：BV-500/3×10mm2 4.6使用环境温度：-10℃至+50℃。 4.7厕所需设置防雷接地保护装置. 4.8控制电压：24V，公厕电子产品结构防水等级≥IPX8。 |
| 5 | 主体结构要求 | 5.1所有钢材均需采用装配式钢结构用喷涂装置进行防腐防锈处理，增加装配式钢结构的防腐性、隔热性、防火耐温等性能。 5.2厕所主体结构采用抗扭曲、无变形房体钢结构，采用装配式建筑用立柱，增加结构稳定性。底部结构主框架材料为不小于宽60mm×高160mm×厚7mm（长度根据实际情况而定）Q235B性能的热轧槽钢，立面结构及顶部主框架材料为不小于100×100×4mmQ235性能的矩形管，所用钢材须符合相关国家标准要求。 5.3各结构件采用焊接或铆接方式连接固定，必须满足《钢结构设计规范》（GB50017-2017）等规范，钢结构框架（含各构件、连接点或焊接点）须采用船用防锈漆（符合GB/T 6748-2008标准）进行严格的防腐防锈处理，防腐处理不少于三遍，涂层厚均在1.2mm以上，防腐耐用。 5.4厕所屋顶根据实际款型选择平屋顶或坡屋顶，采用优质顶部三层防水结构，应具有泄水、防火、防水、隐私的功能，暴雨时雨水及时疏泄，无渗漏，保证后期落叶清理和养护检修的安全性和便捷性。 5.5厕所墙体应为复合结构，采用装配式的标准化组合墙板技术，外饰面层+外基层+钢结构（其中隔热保温层厚度不小于50mm）+内基层+内饰面层，坚固耐用。 5.6厕所底部结构主框架材料为不小于宽60mm×高160mm×厚7mmQ235B性能的热轧槽钢，底座基层辅助材料为不小于40×60×3.5mmQ235B性能的热轧槽钢、高密度水泥纤维板材（厚度不小于12mm）制作安装。 |
| 6 | 内外装饰要求 | 6.1厕所室内外装饰应采用绿色环保建材。 6.2厕间内墙采用全瓷玻化砖（厚度不小于10mm），管理间内墙采用洁菌抗倍特墙板（板材厚度不小于5mm），基层板采用20mm高强硅酸钙板，中间保温层采用聚氨酯岩棉制作，厚度≥50mm，有效隔热保温。内墙表层须平整光滑，色泽亮丽，使用5年以上不剥落，清洗即可除尘。 6.3厕所外墙采用铝板（板材厚度不小于2.5mm、表面氟碳喷漆处理）或仿石材纤维板（板材厚度不小于12mm）或陶板（板材厚度不小于18mm），外墙直接冲水喷洗即可除尘，使用5年以上不褪色、不剥落；具有韧性、防潮、不易老化损坏，隔音隔热性能强，抗外力冲击不易碎裂破损。其余装饰部件材料根据效果图定制，色彩搭配与整体协调一致，防腐、防锈、防潮、不易老化损坏。 6.4厕所室内地坪采用防滑、防水、防渗漏的玻化砖铺贴，玻化砖铺贴要求为夯实的地面，无空心，无破裂，玻化砖铺贴接缝处做美缝处理，踩踏感无弹性，无软空感；踢脚线采用铝合金材质（厚度不小于1.5mm）。 6.5顶部吊顶根据设计造型要求采用铝单板或铝塑板，顶棚材料防火阻燃等级达到B1级，具有防腐防潮、防锈、抗老化、易清洁功能。 |
| 7 | 门窗配置要求 | 7.1厕所总门（外门）应采用卷帘门。各区间房门采用表面氟碳烤漆铝板复合门（饰面铝板厚度不小于5mm、门总体厚度不小于30mm），小便间隔断采用表面氟碳烤漆铝蜂窝复合板（饰面铝板厚度不小于2.5mm，总体厚度不低于15mm），所有五金配件采用304不锈钢材质，外饰面美观耐用，门上标注明显厕所标识牌、内部标示文明入厕提示牌。所有厕间门应保证在内部上锁后可从外部开启，以应对用厕所异常情况的发生。 7.2各厕所间合理设置开窗；窗框材质应选用优质断桥铝，玻璃选用优质钢化磨砂玻璃。厕间高窗应采用上悬窗，管理间及第三卫生间根据款型要求设置平推窗，临近过道的窗户应采用推拉窗。 |
| 8 | 通风及采光要求 | 8.1厕所应设置内置抽吸式吸尘机构源头排风设施，配合自然通风措施，达到良好的通风换气要求。 8.2厕间换气量不小于40m³/h。 8.3为保证投标产品的室内空气质量，厕所顶端需带有换气系统，以达到更舒适的使用环境。 8.4厕所各区间应设置采光窗，配合照明设施（采用节能灯具），达到使用照明要求，最低照度不小于100Lx。 |
| 9 | 给排水中央控制系统要求 | 9.1公厕为水冲直排厕所，采用防臭排污装置。 9.2根据现场实际情况设置钢混结构三格化粪池或成品玻璃钢化粪池进行过滤后排放到市政管网，接入市政排污管管径≥150mm。 9.3给排水管线的设计及安装均须符合国家及行业的相关标准和规范。冲水水压值≥0.3Mpa（3公斤），若水压不足时，应增配不锈钢水箱（≥1m³）及增压泵（扬程≥50m）。 |
| 10 | 电气及自动控制要求 | 10.1中央程序控制单元模块+触摸显示屏，配置防大电流冲击浪涌保护器，设置防雷接地装置，有效防护系统稳定性，用电器均符合安全性能要求，电器元件符合国家标准，电线采用暗装，所有电线均采用保护管套，防止虫蚁破坏线路导致漏电 10.2控制系统采用微电脑逻辑编程控制器。厕位的自动控制触发单元设置于厕门处，入厕后光感应自动开启照明，厕间的排风设备可自动开启工作，自动开启中英文双语语音提示及背景音乐播放等功能，使用结束人出门后自动冲洗，语音提示背景音乐自动关闭，排风设备自动停止工作。 10.3电控箱内设置漏电控制开关，保证用电安全。厕间及第三卫生间设置应急语音求助按钮开关，以便于应急情况时向厕所管理求助。 10.4厕所各区间应合理设置电器设备的开关及插座。 |
| 11 | 地基基础及配套要求 | 11.1厕外走廊及无障碍通道采用花岗岩（厚度不小于20mm）铺设，防滑处理。 11.2地基基础开挖深度根据现场踏勘情况而定，混凝土厚度≥150mm素砼片筏基础（C30），垫层厚度≥100mm（C15）素砼，地基承载力≥100KPa）。 11.3无障碍通道若有坡度，坡度应不大于1:12，并设置双层扶手，扶手采用304不锈钢，上扶手高度850mm（允许正负偏离2%以内），下扶手高度650mm（均允许正负偏离2%以内），扶手应采用固定螺栓隐藏安装。11.4项目为交钥匙工程，中标人负责地上原有附着物（含旧公厕）拆除及清理、水电表移位、水电管线迁改及安装接驳、排污管线接驳等相关配套施工。 |

### （二）通用厕间配置要求

| 序号 | 名称 | 材质规格 | 主要配置功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷蹲便器 | 高级釉面 | 蹲便器陶瓷釉面光滑，细腻，平整，吸收率≤0.5%，无釉裂、无坯裂,长度不小于600mm。配套手动和全自动电动阀冲洗器实现两路冲水，停电或自动控制系统损坏时，可手动冲水设置 |
| 2 | 陶瓷洗手盆 | 高级釉面 | 洗手盆陶瓷釉面光滑，细腻，平整，吸收率≤0.5%，无釉裂、无坯裂、易清洗、抗污力强，釉层厚度达到1.2mm以上。配套全铜铸造冷热水龙头，自动感应出水，配卫浴镜。 |
| 3 | 厕间照明 | LED筒灯 | LED光源，功率不小于9w，人进入厕间锁门后，灯自动亮起；厕间门反锁后常亮，门开启后灯5S后自动熄灭。 |
| 4 | 换气系统 | 双换气系统 | 在厕间上部墙体设置高位采光换气窗，下部设置低位排气扇强制换气系统配合自然通风措施，达到良好的通风换气要求，厕间换气量不小于40m³/h保证空气质量清新，确保空气质量良好。 |
| 5 | 求助按钮 | 智能语音求助系统 | 用于如厕人员求救需要，在每个厕间及第三卫生间安装智能语音通话终端，如遇到紧急情况，如厕人员可以按终端上的求助按钮，系统将自动接通管理间主机进行通话，当如厕时间超过系统设定的时间（默认20分钟，管理员可以修改）系统会自动接通管理间进行通话，防止如厕人员在如厕过程中需要帮助和异常情况的发生。 |
| 6 | 显示系统 | LED智能型 | 当如厕者进入厕间将门锁锁定后，顶部（外侧）LED显示系统自动显示红色“有人”状并开始计时在20分钟（时间可修改）后自动报警；入厕人员使用完毕打开插销，LED显示系统自动显示绿字体绿色“无人”状态；中英文对照使用状态指示， LED显示系统的尺寸不小于300×70mm，实现有人无人显示切换要求。 |
| 7 | 助力扶手 | 304不锈钢抗菌带防滑花纹 | 用于如厕人员支撑作用。具有抗腐蚀性，不生锈、易清洗性能，扶手内管由304不锈钢整体加工而成，外管采用抗菌防滑防静电常温环保尼龙ABS材料。 |
| 8 | 衣帽钩 | 智能衣帽钩 | 可放置重量不超过5kg的物品。用于如厕人员挂衣服、行李物品用，厕间配置的智能挂衣钩，当厕间门锁打开，挂衣钩上有如厕人员遗留物品时，厕间会自动播报语音提示信息，管理间控制面板有物品遗留提醒显示，同时管理间的报警器也会报警，提醒管理员及时收纳遗留物品。 |
| 9 | 搁物板 | 智能搁物板 | 用于如厕人员手机、小件物品的临时放置使用，厕间配置的智能搁物板，当厕间门锁打开，搁物板上有如厕人员遗留物品时，厕间会自动播报语音提示信息，管理间控制面板有物品遗留提醒显示，同时管理间的报警器也会报警，提醒管理员及时收纳遗留物品。 |
| 10 | 干手机 | 感应式 | 挂壁式，功率≥1800W。 |

（三）小便间配置要求

| 序号 | 名称 | 材质规格 | 主要配置功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷小便器 | 高级釉面 | 小便器陶瓷釉面光滑，细腻，平整，吸收率≤0.5%，无釉裂、无坯裂，宽度不小于380mm。配自动冲水控制系统。节水:使用后冲8秒左右（可调节），节水效果能达到70%以上、清洗由感应器自动完成、无需人为操作，冲洗彻底、不留异味，可有效避免细菌交叉感染、可根据小便感应器的使用频率及每次使用时间，进行智能化冲水控制。 |
| 2 | 陶瓷洗手盆 | 高级釉面 | 洗手盆陶瓷釉面光滑，细腻，平整，吸收率≤0.5%，无釉裂、无坯裂、易清洗、抗污力强，釉层厚度达到1.2mm以上。配套全铜铸造冷热水龙头，自动感应出水，配卫浴镜。 |
| 3 | 厕间照明 | LED筒灯 | LED光源，功率不小于9w，人进入厕间锁门后，灯自动亮起；厕间门反锁后常亮，门开启后灯5S后自动熄灭。 |
| 4 | 不锈钢漏水槽 | 304不锈钢 | 根据小便斗安装位置设计合适的不锈钢漏水槽。 |
| 5 | 干手机 | 感应式 | 挂壁式，功率≥1800W。 |

（四）第三卫生间配置要求

| 序号 | 名称 | 材质规格 | 主要配置功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成人坐便器 | 高级釉面 | 坐便器陶瓷釉面光滑，细腻，平整，吸收率≤0.5%，无釉裂、无坯裂。在S型存水弯上部开口，安装一个清扫栓，坐便器发生淤堵后便于维护；手动冲洗。配置尼龙抗菌残障扶手。 |
| 2 | 儿童坐便器 | 高级釉面 | 坐便器陶瓷釉面光滑，细腻，平整，吸收率≤0.5%，无釉裂、无坯裂。在S型存水弯上部开口，安装一个清扫栓，坐便器发生淤堵后便于维护；手动冲洗。 |
| 3 | 成人洗手盆 | 高级釉面 | 洗手盆陶瓷釉面光滑，细腻，平整，吸收率≤0.5%，无釉裂、无坯裂、易清洗、抗污力强，釉层厚度达到1.2mm以上。配套全铜铸造冷热水龙头，自动感应出水，配置尼龙抗菌残障扶手、智能卫浴镜。 |
| 4 | 儿童洗手盆 | 高级釉面 | 洗手盆陶瓷釉面光滑，细腻，平整，吸收率≤0.5%，无釉裂、无坯裂、易清洗、抗污力强，釉层厚度达到1.2mm以上。配套全铜铸造冷热水龙头，自动感应出水，配卫浴镜。 |
| 5 | 陶瓷小便器 | 高级釉面 | 采用落地式小便器，成人与儿童通用，陶瓷釉面光滑，细腻，平整，吸收率≤0.5%，无釉裂、无坯裂。配套自动冲水控制系统。节水:使用后冲6 秒左右，节水效果能达到70%以上、清洗由感应器自动完成、无需人为操作，冲洗彻底、不留异味，可有效避免细菌交叉感染、可根据小便感应器的使用频率及每次使用时间，进行智能化冲水控制。配置尼龙抗菌残障扶手。 |
| 6 | 婴儿护理台 | 塑料材质 | PP材质一体成型，抗菌表层，抑制气味和细菌成长高强度螺栓固定。 |
| 7 | 儿童安全座椅 | 塑料材质 | 抗菌材质、圆角防磕碰设计、液压支撑杆、折叠开合缓和。 |
| 8 | 厕间照明 | LED筒灯 | LED光源，功率不小于9w，人进入厕间锁门后，灯自动亮起；厕间门反锁后常亮，门开启后灯5S后自动熄灭。 |
| 9 | 衣帽钩 | 智能衣帽钩 | 可放置重量不超过5kg的物品。用于如厕人员挂衣服、行李物品用，厕间配置的智能挂衣钩，当厕间门锁打开，挂衣钩上有如厕人员遗留物品时，厕间会自动播报语音提示信息，管理间控制面板有物品遗留提醒显示，同时管理间的报警器也会报警，提醒管理员及时收纳遗留物品。 |
| 10 | 搁物板 | 智能搁物板 | 用于如厕人员手机、小件物品的临时放置使用，厕间配置的智能搁物板，当厕间门锁打开，搁物板上有如厕人员遗留物品时，厕间会自动播报语音提示信息，管理间控制面板有物品遗留提醒显示，同时管理间的报警器也会报警，提醒管理员及时收纳遗留物品。 |
| 11 | 求助按钮 | 智能语音求助系统 | 用于如厕人员求救需要，在每个厕间及无障碍间安装智能语音通话终端，如遇到紧急情况，如厕人员可以按终端上的求助按钮，系统将自动接通管理间主机进行通话，当如厕时间超过系统设定的时间（默认20分钟，管理员可以修改）系统会自动接通管理间进行通话，防止如厕人员在如厕过程中需要帮助和异常情况的发生。 |
| 12 | 地漏 | 304不锈钢 | 不锈钢材质自动密封式防臭地漏。 |
| 13 | 干手机 | 感应式 | 挂壁式，功率≥1800W。 |

（五）管理间兼做城市管理驿站配置要求

| 序号 | 名称 | 材质规格 | 主要配置功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气控制系统 | 电控箱 | 电气控制系统、厕间使用状态显示指示、厕位求助显示指示系统。 |
| 2 | 五孔插座 、照明 | 入墙式、LED筒灯 | 安装五孔电源插座，LED光源，功率不小于9w，手动开关。 |
| 3 | 驿站配套设备 | 根据城市管理驿站需求 | 便民药箱、小冰箱（冷藏容积不小于30L）、微波炉1个、饮水机1台（防干烧）、电风扇、水槽1套 |
| 4 | 制冷系统 | 1.5P空调 | 天气炎热季节为环卫工人等城市户外工作者休息时提供清凉的环境。 |
| 5 | 桌椅、储物柜 | 木质材料 | 采用优质绿色环保建材，满足厕所潮湿环境使用要求。配备储物厨柜、吊柜、圆桌1个、椅子（不少于4把） |

（六）工具间配置要求

| 序号 | 名称 | 材质规格 | 主要配置功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶瓷拖把池 | 高级釉面 | 陶瓷拖把池陶瓷釉面光滑，细腻，平整，吸收率≤0.5%，无釉裂、无坯裂、易清洗、抗污力强。配套不锈钢龙头。 |
| 2 | 吊柜 | 木质材料 | 用于储存卷纸、洗手液等日常损耗品，采用优质绿色环保建材，满足厕所潮湿环境使用要求。 |
| 4 | 置物挂钩 | 304不锈钢 | 304不锈钢置物钩用于悬挂清洁工具 |
| 5 | 消毒箱 | 铝合金 | 挂壁式安转，用于存放消杀药品及器具。 |

（七）智能控制和智慧管理系统配置要求

| 序号 | 名称 | 主要配置功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厕所如厕人数及能耗监测系统 | 1.1系统进行实时人流量、用水量、用电量采集，并在管理间的控制面板、云端平台作出相应的显示，同步将数据发送至终端网络系统。 1.2采用非接触智能感应厕纸机、智能感应皂液器，可设置出纸量、出液量，通过智能感应厕纸机、智能感应皂液器与智慧物联管理主机联动处置，精准余量监测报警，管理间智能语音播放终端播音提醒及时补充。 |
| 2 | 智能环境监测与调控系统 | 采用环境气体探测器实时监测厕所内氨气、硫化氢、温度、湿度、PM2.5、VOCs等环境指标，数据传输至智慧物联管理主机通过设置的空气阀值判断是否打开新风系统、除臭抑菌机进行除臭杀菌，根据监测指标值与标准值比对情况自动启动、自动变频、自动关闭新风系统和除臭抑菌机。 |
| 3 | 智能安全防范与管理系统 | 3.1求助报警控制系统。在每个厕间安装智能语音通话终端，如遇到紧急情况，如厕人员可以按终端上的求助按钮，系统将自动接通管理间主机进行通话，当如厕时间超过系统设定的时间（默认20分钟，管理员可以修改）系统会自动接通管理间进行通话，防止如厕人员在如厕过程中需要帮助和异常情况的发生。 3.2烟雾检测系统。采用光电式智能烟感，对厕间监控区域烟雾火警进行探测，达到浓度值，将在管理间的控制面板显示，并结合智慧物联管理主机的处置上报功能，将信息有效推送至平台/管理人员手机（以防止火灾等异常情况的发生）。 |
| 4 | 物品遗留检测系统 | 厕间配置的智能搁物板和智能挂衣钩，当厕间门锁打开，搁物板或挂衣钩上有如厕人员遗留物品时，厕间会自动播报语音提示信息，管理间控制面板有物品遗留提醒显示，同时管理间的报警器也会报警，提醒管理员及时收纳遗留物品。 |
| 5 | 智能卫生间控制器系统 | 感知厕间里面有人无人状态并在厕间门楣的LED显示屏、管理间的控制面板、云端平台作出相应的显示，检测到有人如厕，自动开启厕间换气系统和智能灯光系统，人离开延时自动关闭。 |
| 6 | 厕所多媒体交互系统 | 6.1由智慧厕所综合显示屏、管理间控制面板、智慧物联管理主机、音响系统、点评控制面板等组成，通过视、听等方式了解公厕管理单位的推送的通知、引导等信息，背景音乐联动提醒，涵盖求助语音、物品遗留语音、抽烟提醒等。 6.2智慧厕所综合显示屏显示厕间占用情况、公告信息的发布、实时天气预报、环境指标等；配置要求：43寸A+级液晶面板，支持超高清显示；可满足7×24小时长时间连续不间断工作；脱网状态下也能实时本地单机显示。 6.3用户反馈与体验评价系统：通过点评控制面板实现用户互动，用户体验评价。用户可以在点评控制面板上进行评价和留言操作，上传到智慧公厕管理平台。 6.4管理间控制面板管理终端用于公厕运行参数设定，灯光，排风启闭，报修系统等。 6.5智慧物联管理主机。可以综合监控、管理本单位的智慧公厕，实现组网运行，实现数据的可视化；公告公示信息的发布、报警信息的监管、厕所报修信息的处理等。配置要求：支持LORA无线组网，以太网络管理功能；支持外接SD卡，最大容量2TB，可存语音；支持语音可指定与现场设备状态联动播报；支持外接分区功放，实现远程喊话功能；支持1000M以太网络，进行数据传输及设备管理；具备实时时钟功能，支持外接本地展示屏，具有边缘计算能力，实现本地设备的联动等管理。 6.6厕所的智慧管理系统同时支持手机苹果、安卓和鸿蒙系统APP，能够在手机上对每座厕所的使用情况和相关数据进行实时监测。 |

（八）屋面主要配置要求

| 序号 | 名称 | 材质规格 | 主要配置功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶 | 坡顶/平顶 | 采用坡屋顶或平屋顶根据款型而定： 1.1表层铝合金瓦：铝镁锰合金板厚度≥1.2mm。若平顶安装时需有一定坡度。 1.2中间防水卷材：SBS自粘防水卷材，厚度≥3mm。 1.3基层覆膜板：厚度≥20mm；防水、防火，具有优良的耐久性(耐候性、耐蚀性、耐化学性)。 |
| 2 | 装饰 | 铝板 | 表面氟碳喷漆处理，厚度不小于1.5mm。 |

（九）标识标牌要求

| 序号 | 名称 | 材质规格 | 主要配置功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部标识 | 公厕标识 | 中英文双语提示。厕所外公共厕所及城市管理驿站标识要求夜间发光、清晰醒目。 |
| 2 | 内部标识 | 冲洗指示、盥洗指示标识、警示提示标识 | 不锈钢（中、英）双种语言。 |
| 3 | 厕所内外应合理设置清晰明确、符合住房和城乡建设部最新发布环境卫生图形符号标准，符合规范的指示标识、公厕标识、自动冲洗指示、盥洗指示标识、警示提示标识、出厂铭牌等标识，采用不锈钢材质，中英文提示。 |  |  |

（十）文明施工及安全责任要求

1.文明施工：项目施工过程中，中标人应充分考虑现场的各种客观因素。按照福州市有关文明施工的规定进行现场维护，对所有设施均有责任进行防护和爱惜，造成损坏的应及时进行修复，不得对周围环境和设备造成破坏和污染。

2.严禁在项目施工区内乱搭盖、乱占道，施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

- 3.施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。

- （十一）其他配套要求

- 1.应提供公厕（含智能系统）设计、生产制造、包装运输、安装、地上原有附着物（含旧公厕）拆除及清理、基础施工、水电表表位移位、水电管线迁改及安装接驳、排污管线接驳等公厕从生产至安装验收合格全过程配套项目服务。

- 2.应按照国家及福州市有关安全文明施工的规定，做好安全生产和文明施工，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

- 3.应配备不低于1套灭火箱（含2个灭火器），1800mm(含1800mm)以上铝合金人字梯1个，厕所各区间配备超声波驱蚊虫设备。外围应根据实地情况配套绿化景观。

- 4.室外配置监控摄像头，要求不低于800万像素呈现流畅细腻的超高清实时视频，水平旋转角度可达340°，垂直旋转角度可达125°。

- 5.5座公厕各配套安装2套公厕导向牌，要求符合《环境卫生图形符号标准》（CJJ/T125-2021）相关要求，导向牌尺寸为长900mm、宽500mm，采用反光贴膜或烤漆，材质为铝合金(厚度不小于3mm)或钢板(厚度不小于1.8mm)，就近安装于路灯杆上。