福州市鼓楼区

2019年度地质灾害防治方案
福州市鼓楼区人民政府

二○一九年三月

目  录

1

前  言

1

一、主要地质灾害点的分布情况

3

二、地质灾害威胁的主要对象和威胁范围

3

三、地质灾害的重点防范期

3

四、地质灾害防治措施

10

五、地质灾害的监测、预防责任人



附表：

1、福州市鼓楼区地质灾害（隐患）点一览表

2、福州市鼓楼区地质灾害（隐患）点防灾预案表

3、福州市鼓楼区地质灾害（隐患）点“群测群防”网络表

4、福州市鼓楼区高陡边坡点一览表

附图：

福州市鼓楼区2019年地质灾害及高陡边坡点分布图

前  言

鼓楼区位于福州市城区西北部，为省会核心城区，地质环境条件简单，属于地质灾害不易发区，但人类工程活动强，台风暴雨多，局部区段仍存在引发滑坡、崩塌的可能，其突发性强，危险性、危害性大。

为主动有效地开展地质灾害防治工作，避免和减轻地质灾害造成损失，维护鼓楼区人民生命财产安全，根据国务院《地质灾害防治条例》、《福建省地质灾害防治管理办法》等要求，结合我区地质灾害防治工作实际，编制本防治方案。
本方案经鼓楼区人民政府批准后公布实施。
一、主要地质灾害点的分布情况

（一）2018年度地质灾害发生情况及防治工作概况

2018年度我区未发生地质灾害，区政府及相关责任单位组织专业技术队伍对地质灾害（隐患）点开展治理工作，经专家核实后撤销3处地质灾害点：五凤街道龙泉社区泰坤花园1#、2#、3#楼西侧崩塌已经治理，并竣工验收，且满一个水文年；华大街道北江社区龙腰路与福飞南路交叉路口东侧崩塌已经治理，并竣工验收，且满一个水文年；安泰街道乌山社区省气象局14号楼南侧崩塌已经治理，并竣工验收，且满一个水文年（表1）。因此，确定列入2019年度区级防治方案的地质灾害（隐患）点4处，其中滑坡1处、崩塌2处、不稳定斜坡1处。
2018年，区内有高陡边坡25处，由于2处高陡边坡已经治理，并竣工验收，且满一个水文年，2处高陡边坡的受威胁对象完成搬迁，确定列入2019年的高陡边坡共21处。主要位于于山、乌山等残丘坡脚部位，目前大部分处于较稳定状态，但在台风或强降雨作用下可能引发滑坡、崩塌地质灾害，汛期应定期目视检查，发现异常及时组织人员转移避让。详见附表4。
表1  2019年鼓楼区核销地质灾害点统计表

	序号
	野外编号
	统一编号
	位置
	灾害
类型
	核销原因

	1
	GLX18
	350102020004
	鼓楼区五凤街道龙泉社区泰坤花园1#、2#、3#楼西侧
	崩塌
	已治理，并竣工验收，且满一个水文年

	2
	GLX17
	350102010003
	鼓楼区华大街道北江社区龙腰路与福飞南路交叉路口东侧
	崩塌
	已治理，并竣工验收，且满一个水文年

	3
	GLX16
	350102020005
	鼓楼区安泰街道乌山社区省气象局14号楼南侧
	崩塌
	已治理，并竣工验收，且满一个水文年


表2  2019年鼓楼区核销高陡边坡点统计表
	序号
	野外编号
	统一编号
	位置
	隐患
类型
	核销原因

	1
	HD17
	350102120004
	华大街道北江社区福飞南路51号南侧
	高陡

边坡
	已治理，并竣工验收，且满一个水文年

	2
	WF17
	350102120008
	五凤街道凤仪社区丞相坑郑正统房后
	高陡

边坡
	居民已经搬迁，民房已经拆除；
已治理，并竣工验收，且满一个水文年

	3
	WF19
	350102120010
	五凤街道凤仪社区丞相坑源龙境南侧
	高陡

边坡
	已治理，并竣工验收，且满一个水文年

	4
	WF18
	350102120009
	五凤街道凤仪社区丞相坑刘利桂房后
	高陡

边坡
	居民已经搬迁，民房已经拆除


（二）2019年度地质灾害发生趋势预测

1、2019年降雨趋势分析

根据福州市气象局提供的《2018年福州市气候公报》中“2019年气候趋势展望”，预计2019年，3月雨量略多，4月偏少；5～6月雨量总体略多；7～9月降水量总体略少。
预计2019年登陆或影响我区的台风有5～6个，数量较常年略少，但强度偏强，可能有秋季台风影响我区。
2、本年度地质灾害可能发生的区域、重要地质灾害（隐患）点预测

根据2019年全区气候预测情况、地质环境条件、人类工程活动及已发生的地质灾害现状，综合预测2019年我区地质灾害可能发生的区域、重要地质灾害（隐患）点如下：

（1）可能发生的区域

在空间上主要分布于五凤山、乌山、屏山、于山、金牛山等点状花岗岩低丘、残丘的斜坡坡脚地带。行政区域属于安泰街道乌山、乌塔社区、屏山、五凤街道和洪山镇等，总面积约11.5km2，约占全区面积的33%。

（2）重要地质灾害（隐患）点预测
基于区内地质灾害规模、危险性、受威胁对象敏感性等因素，将其中2处列为2019年重要地质灾害（隐患）点，需重点防范。

表2  预测2019年鼓楼区重要地质灾害（隐患）点基本信息
	序号
	街镇
	社区
	野外编号
	统一编号
	灾点名称

	1
	五凤街道
	湖前社区
	GLx04
	350101010006
	湖前兰庭小区滑坡

	2
	五凤街道
	凤仪社区
	GLx05
	350101010048
	福州软件园福州大学软件学院北西侧不稳定斜坡


二、地质灾害威胁的主要对象和威胁范围

根据2019年地质灾害预测，地质灾害威胁的主要对象包括：对于房前屋后滑坡、崩塌，主要是威胁人工边坡前缘范围内的人民生命财产安全；对于公路等线性工程滑坡、崩塌，是威胁该路段车辆通行及人员安全。地质灾害的威胁对象和范围见附表1。

三、地质灾害的重点防范期

2019年地质灾害的防治期为汛期（即4月1日～10月31日），全年台风个数为5～6个左右，其中5～6月雨量总体略多，因此，5～9月份台风暴雨时段是本年度地质灾害重点防范期。要求各街道、镇及有关部门认真落实地质灾害防治各项制度，确保安全度汛。

四、地质灾害防治措施

（一）组织管理

为确保地质灾害防治工作顺利进行，避免人员伤亡，把财产损失降低到最低程度，鼓楼区成立地质灾害防灾救灾指挥部，负责组织、指挥鼓楼区地质灾害防灾减灾工作。
总指挥：杨辉（区委常委、区政府党组成员）

副指挥：郭斌（鼓楼区自然资源和规划局局长）、林瑞雨（鼓楼区应急管理局局长）、陈雯（鼓楼区建设局党组副书记）。

成员：各有关部门第一负责人和各街镇主要领导。

指挥部下设办公室，办公地点设在区自然资源和规划局，由陈谨凌任主任，郑勇坚任副主任。

指挥部组成情况见表3。

表3  鼓楼区地质灾害防灾救灾指挥部结构表

	总 指 挥
	鼓楼区政府分管领导

	副总指挥
	区自然资源和规划局、区应急管理局、区建设局

	成

员

单

位
	区政府办
	财政局
	发改局

	
	工信局
	教育局
	民政局

	
	商务局
	卫健局
	园林中心

	
	公安分局
	广播电视局
	鼓东街道

	
	鼓西街道
	温泉街道
	东街街道

	
	南街街道
	安泰街道
	华大街道

	
	水部街道
	五凤街道
	洪山镇


（二）地质灾害防治责任制

地质灾害防治直接关系到人民群众生命和财产安全，各街镇和各有关部门要坚持“以人为本”、以对国家和人民极端负责的精神，高度重视地质灾害防治工作，建立区人民政府负总责、各街镇和各相关部门具体负责的地质灾害防治体制。

区政府负责领导和组织各街镇和区直关部门以及社会力量，坚持预防为主、避让与治理相结合和全面规划、突出重点原则，做好地质灾害防治工作，保证地质灾害危险区内居民的生命和财产安全；同时，将地质灾害防治工作纳入国民经济和社会发展计划，防治经费列入政府财政预算。对出现地质灾害前兆、可能造成人员伤亡或者重大财产损失的区域和地段，及时批准发布地质灾害预报，划定为地质灾害危险区，设置明显警示标志，积极组织救灾工作，督促街道、镇及自然资源等相关部门及时采取工程治理等措施，消除各种灾害隐患。

区自然资源和规划局应会同区建设、教育等部门，严格按照国务院《地质灾害防治条例》的有关规定，密切配合，编制辖区年度地质灾害防治方案，报区政府批准实施，制定《防灾明白卡》和《避险明白卡》,指导镇人民政府、街道办事处组织编制《村（居）汛期地质灾害防御群众转移预案》，把监测和防治任务落实到具体单位和责任人，做到任务明确，责任到人，同时加强地质灾害防治知识的宣传教育，增强公众地质灾害防治意识。配合开展地质灾害应急处置工作。

区建设局要严格山地建房的管理，指导住宅、工程建设、学校等关系到人民生命财产安全的建设，禁止在地质灾害危险区内削坡建房和从事不合理的工程活动。做好公路沿线地质灾害防治的检查落实工作，组织力量抢修因灾损坏的公路设施，保障交通运输线路畅通，并负责公路沿线地质灾害勘查、设计、治理工作。

区教育局负责对师生进行防灾知识宣传，并根据实际情况落实好学校地质灾害点监测、治理工作，组织地质灾害危险区师生避险转移工作。

区广电局应及时准确宣传报道汛情、灾情和相关地区防洪防台风动态，做好有关音像资料收集、汇编工作。

区民政局应及时掌握灾民安置动态，组织调运救灾物资，协助受灾镇、街道及时做好避险场所和救济物资供应点的设置，妥善安置和救济灾民，安排好灾民生活。及时向区地质灾害应急指挥部报告灾民救助和安置情况。

区卫健局负责组织医务人员奔赴一线开展医疗救助，协调省、市医疗卫生机构等收治伤员，及时汇总掌握救治情况，并做好受灾地区卫生防疫工作。

区应急管理局编制区应急总体预案和规划，指导各乡镇（街道）、各部门应对突发事件工作，推动应急预案体系建设和预案演练。建立灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量和物资储备并在救灾时统一调度，组织灾害救助体系建设，指导自然灾害应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，指导地质灾害防治工作。

各街镇及各社区为地质灾害防治具体责任单位，发放《防灾明白卡》和《避险明白卡》至防灾责任单位负责人和受地质灾害威胁的群众手中，在地质灾害重点防范期内，应根据市、区人民政府地质灾害防治方案，加强地质灾害群测群防工作，加强地质灾害前兆特征的巡回检查。对可能发生险情的，及时动员受威胁群众转移到安全地带，情况紧急时可以强制组织避灾疏散，同时向区人民政府及区自然资源和规划局报告。

其他部门应按照各自的职责分工协同做好地质灾害防治工作。

（三）加强汛期地质灾害险情巡查

1、汛前排查
（1）检查地质灾害防治方案落实情况

检查区、街道（镇）、社区三级防灾责任组织机构是否完善，防灾明白卡、避险明白卡是否发放到位，信息网络是否畅通，危险区群众的应急转移方案及措施是否得力等。

（2）排查主要地质灾害隐患点

各街镇、建设、教育、园林等部门应认真做好险情排查，对重点防范的地质灾害点，应划定警戒区域并设立警示牌。在强降雨或降雨量超过当地同期多年平均降雨量时，可能酿成大量新的地质灾害地段，应加强对地质灾害易发区域的排查和监测，明确隐患点监测责任人和观测点，合理选择观测方法，规范记录、及时整理汇交。健全防灾预报制度，发现有明显异常情况的危险点，应及时组织调查，并采取必要的防范措施。

2、汛中巡查

进入汛期，各街镇、建设、教育、园林等部门及社区应根据年度地质灾害防治方案所确定的重点防范地质灾害隐患点及地质灾害危险区域，加强监测和灾害发生前兆特征的巡回检查。对可能出现险情的，应当及时采取应急措施，疏散人员、转移财产等或采取临时支护处理措施等，同时向区人民政府及区自然资源和规划局报告，区人民政府及区自然资源和规划局接到险情报告后，及时组织专家赴现场调查，及时掌握地质灾害危险体的变形发展趋势，调查鉴定险情，提出处理对策措施。

3、汛后复查

汛期过后，各街镇应认真复查区内地质灾害隐患点情况，根据各地质灾害隐患点稳定情况以及险情是否已消除或得到有效控制，上报区自然资源和规划局，区自然资源和规划局接到报告后，要及时组织专家赶赴现场，调查鉴定是否继续监测，或者搬迁治理，并通知有关监测单位和监测人。

（四）灾前监测与安全转移

地质灾害气象风险预警等级由弱到强依次分为黄色、橙色、红色三个等级。地质灾害气象预警预报以省自然资源厅会同省气象局发布的预报为准，各防灾单位接到本区域有可能发生地质灾害的预警预报后，依照防灾责任制的规定，逐级将有关信息迅速通知到地质灾害危险点的防灾责任人、监测人和区域内的居民。

当地质灾害气象风险预警等级为黄色时，表示：天气因素导致地质灾害发生的风险较高。镇街、社区应组织力量监测巡查，一旦发现险情，要随时通知转移。

当地质灾害气象风险预警等级为橙色时，表示：天气因素导致地质灾害发生的风险高。橙色预警区域的群众在“黄色”防御基础上，还要采取以下措施：地质灾害隐患点、危险区群众要转移到避灾点、安全区。

当地质灾害气象风险预警等级为红色时，表示：天气因素导致地质灾害发生的风险很高，应在“橙色”防御基础上，高陡边坡受威胁对象应转移避险，并且采取以下措施：当地镇街、社区组织力量密切关注房屋周边山体、护坡的状况，如有异常，及时向上级报告。

（五）灾情报告制度

区自然资源和规划局要进一步健全完善地质灾害报告制度，做到信息畅通，为防灾救灾的指挥决策提供及时、准确的信息，灾情、险情等级划分标准见表4。
1、发生特大型、大型地质灾害，区自然资源和规划局应１小时内向福州市人民政府和市自然资源和规划局报告，同时越级速报省人民政府和省自然资源厅。在处置过程中，应及时报告处置工作进展情况，直到应急处置工作结束。
2、发生中、小型地质灾害，区自然资源和规划局应２小时内向福州市人民政府和市自然资源和规划局报告，同时越级速报省人民政府和省自然资源厅。在处置过程中，应及时报告处置工作进展情况，直到应急处置工作结束。
3、对于发现的地质灾害威胁人数超过500人，或者潜在经济损失超过1亿元的严重地质灾害隐患点，区自然资源和规划局接到报告后，要在2日内将险情和采取的应急防治措施上报省自然资源厅。

表4  地质灾害灾情、险情分级标准表

	级别
	灾  情
	险  情

	
	因灾死亡和失踪人数
	造成直接经济损失
	其  他
	受地灾威胁，需搬迁转移人数
	潜在可能造成的经济损失

	特大型
	30（含）以上
	1000万元（含）以上
	因地质灾害造成大江大河及其支流被阻断，严重影响群众生命财产安全。
	1000人（含）以上
	１亿元（含）以上

	大型
	10人（含）以上、30人以下
	500万元（含）以上、1000万元以下
	因地质灾害造成铁路繁忙于线、国家高速公路网线路、民航和航道中断，或者严重威胁群众生命财产安全、有重大社会影响。
	500人（含）以上1000人以下
	5000万元（含）以上１亿元以下

	中型
	因灾死亡和失踪3人（含）以上、10人以下
	100万元（含）以上500万元以下
	
	100人（含）以上500人以下
	500万元（含）以上5000万元以下

	小型
	因灾死亡和失踪3人以下
	100万元以下
	
	100人以下
	500万元以下


（六）防治措施

结合鼓楼区地质灾害规模、危险性、危害程度、经济实力及可操作性，采取工程治理措施，逐步消除辖区地质灾害（隐患）点（见附表1和附表2有关防治建议的内容）。同时，在地质灾害易发区内进行工程建设应当进行地质灾害危险性评估，并将评估结果作为可行性研究报告的组成部分。

（七）《年度防治方案》的实施

1、建立和完善地质灾害防治体系

区地质灾害防灾救灾指挥部具体领导和协调本地区的地质灾害防治工作。建立和完善群专结合的监测体系和群测群防网络，形成地质灾害防治预警系统和地质灾害防治工作联系网络。

2、建立健全地质灾害防治工作制度

(1)地质灾害年度防治方案制度

(2)地质灾害险情巡查制度

(3)地质灾害监测制度

(4)地质灾害灾情预报制度

(5)地质灾害灾情报告制度

(6)地质灾害防治值班制度

3、加强监督，加大地质灾害防治工作执法力度

区有关职能部门要加强地质环境的管理，严格建设项目和建设用地的审核审批，切实加强对地质灾害防治工作的监督检查，杜绝人为活动加剧引发地质灾害的行为。违反规定，发生地质灾害造成重大损失的，按照《地质灾害防治条例》规定，追究有关部门主要负责人和相关人员的责任。

4、地质灾害防治经费

因自然因素造成的地质灾害的防治经费，列入财政预算。
因工程建设等人为活动引发的地质灾害的治理费用，按照“谁引发、谁治理”的原则由责任单位承担。

5、加强宣传，提高干部群众的防灾意识

区自然资源和规划局及各街镇必须加强地质灾害防治知识宣传和培训，通过公共媒体、宣传图片、挂历、防治知识手册等多种形式、多种渠道，大力开展地质灾害防治宣传教育工作；组织区、街镇、社区有关人员进行地质灾害防治知识的培训，普及地质灾害防治知识，提高机关干部和公众对地质灾害危害性和防治工作重要性的认识，增强干部群众地质灾害防灾减灾的意识，形成各级领导关注地质灾害防治工作，公众关心、支持地质灾害防治工作的良好局面，从而提高防灾、抗灾能力，使地质灾害防治工作成为全社会的自觉行动。

五、地质灾害的监测、预防责任人

地质灾害的发生有渐变或者突变的过程，在出现大规模变形之前，各自往往有比较明显的征兆，通过监测，及时捕捉这些征兆，就可以避免或减轻地质灾害造成的损失。地质灾害的监测和预防责任人，原则上是谁受威胁、谁负责监测，谁就是责任人。威胁公路、水利等设施的地质灾害点应由设施的主管部门负责组织监测并落实预防责任人。在此基础上，在主汛期增加监测频率并加强灾害体变形破坏过程前兆（泉水变浑、突变、裂缝扩张、动物异常等）巡查，以便及时掌握地质灾害危险体的变形发展趋势，做出准确的预报。各地质灾害点监测、预防责任人详见附表3。

附表1   福州市鼓楼区地质灾害（隐患）点一览表
	序号
	统一编号
	野外

编号
	位      置
	灾害类型
	初发时间
	经度
	纬度
	体积

（m3)
	威胁人数

（人）
	威胁财产

（万元）
	灾害规模
	险情等级
	稳定性
	处置建议

	1
	350101010006 
	GLX04
	鼓楼区五凤街道湖前社区湖前兰庭小区
	滑坡
	2006.07.16
	119°17′02.77″
	26°07′15.90″
	400
	21
	1200
	小型
	小型
	欠稳定
	群测群防

	2
	350101010048 
	GLX05
	鼓楼区五凤街道凤仪社区福州软件园福州大学软件学院北西侧
	不稳定

斜坡
	2011
	119°15′32.55″
	26°06′33.26″
	4500
	40
	500
	小型
	小型
	欠稳定
	群测群防

	3
	350101020005 
	GLX07
	鼓楼区华大街道北江社区省人防办宿舍南侧后边坡
	崩塌
	2006.07
	119°17′23.67″
	26°06′22.95″
	180
	30
	500
	小型
	小型
	欠稳定
	群测群防

	4
	350101020004 
	GL1101
	鼓楼区洪山镇国光社区福建工贸学校科技实验楼后山
	崩塌
	2010.6.18
	119°14′33.06″
	26°05′45.62″
	1575
	45
	1000
	小型
	小型
	基本稳定
	工程治理


附表2-1  福州市鼓楼区地质灾害点防灾预案表

	灾点名称
	福州市鼓楼区五凤街道湖前社区湖前兰庭小区滑坡

	统一编号
	350101010006
	经纬度
	119°17′02.77″
	26°07′15.90″
	高程
	m

	野外编号
	GLX04
	公里网
	X: 40428359 
	Y: 2890454
	
	

	灾点类型
	滑坡
	规模
	长 10 m，宽  20  m，高 2 m，潜在方量约400 m3

	发灾时间
	2006.07.16
	威胁户数
	6
	人数
	21
	威胁

财产
	1200万元

	地质环境条件
	灾点位于湖前兰庭小区篮球场NE侧的低丘中部，低丘高差约50m，自然斜坡坡度约25°，表层为残坡积砂质粘性土，厚约1-2m，下伏强风化花岗岩。篮球场南东侧20m为福建省商业高等专科学校，坡脚与学生宿舍距离约25m，坡脚开挖3-4m，局部有浆砌块石护坡。2006年7月16日由于“碧利斯”强降雨致使篮球场后坡约18m处于发生滑坡，造成篮球场灯光设施受损、学校围墙损害，排水沟被堵。滑坡后缘壁错落3～4m，后缘坡度75°，滑向130°。

	变形特征及活动历史
	2011年商专学校对校区围墙进行了修复治理，在滑坡前缘设置一排抗滑桩支挡。2014年发现滑坡前缘墙体开裂，墙脚鼓胀，西侧发育裂缝，走向N，宽约3cm，延伸长度约5m，并且台阶开裂、下错。篮球场地面见裂缝，延伸长约20m。

2017年湖前兰庭小区篮球场改造，边坡植被发育茂密，经调查，竹林、台阶下错，仍威胁小区居民和福建省商业高等专科学校在校师生安全。

	诱发因素
	暴雨
	稳定分析
	欠稳定

	监测方法
	观察边坡是否出现裂缝
	监测周期
	每15天1次，台风期加密
	报警信号
	喇叭、鸣哨

	避灾地点
	学校操场
	防治建议
	群测群防

	责任单位责任人
	区分管

领导
	杨辉
	13705953635

/87603635
	五凤街道
	郑景忠
	13860627011

/87270603

	
	湖前社区
	刘霞
	13313788356

/87719924
	监测人
	刘霞
	13313788356

/87719924

	资源
规划局
	局 长
	郭斌
	13950311711
	分 管
	郭斌
	13950311711

	
	科 长
	郑勇坚
	13509374855
	所 长
	—
	—

	照片

（远、近景各一张）
	[image: image1.jpg]


远景
	[image: image2.jpg]


近景


附表2-2  福州市鼓楼区地质灾害点防灾预案表

	灾点名称
	鼓楼区五凤街道凤仪社区福州软件园福州大学软件学院北西侧不稳定斜坡

	统一编号
	350101010048
	经纬度
	119°15′32.55″
	26°06′33.26″
	高程
	183m

	野外编号
	GLX05
	公里网
	X: 40425885
	Y: 2889150
	
	

	灾点类型
	不稳定斜坡
	规模
	长30 m,宽130m,高 1～1.5 m,潜在方量4500 m3

	发灾时间
	2011年
	威胁户数
	
	人数
	40
	威胁

财产
	坡脚市园林建设开发有限公司

	地质环境条件
	斜坡所处的原始地形为丘陵凹坡，自然坡度20°～25°，利于地表水的汇集，坡脚出露花岗岩，两组节理发育，主要节理产状为80°/SE∠50°，密度15条/m，软件学院整平场地北西坡形成了高约30m，宽约30～80m的边坡，坡度约40°，坡向E。斜坡分三个台阶，第一级高4m，宽30m；第二级高4m，宽50m；第三级高4m，宽80m，分别三级块石挡墙支护。

	变形特征及活动历史
	2016年坡顶修建大腹山山地步道，施工顺序为坡顶北侧向南侧施工，北侧边坡明显陡于南侧边坡，坡度增加易引起坡顶及坡面的张力带扩大，且坡顶应力集中。再加上施工荷载的影响，使斜坡直接受力，对斜坡稳定性有一定影响，地形利于汇水，在强降雨条件下，易引发滑坡，威胁坡脚市园林科研所及居民的安全，危险性中等、危害性较大。

	诱发因素
	强降雨
	稳定分析
	欠稳定

	监测方法
	观察边坡是否出现裂缝、是否植被倾倒
	监测周期
	每15天1次，台风期加密
	报警信号
	喇叭、鸣哨

	避灾地点
	
	防治建议
	群测群防

	责任单位责任人
	区分管

领导
	杨辉
	13705953635

/87603635
	五凤街道
	郑景忠
	13860627011

/87270603

	
	凤仪社区
	李剑清
	13959121495

/87806742
	监测人
	林晓钊
	13809546560

	资源
规划局
	局 长
	郭斌
	13950311711
	分 管
	郭斌
	13950311711

	
	科 长
	郑勇坚
	13509374855
	所 长
	—
	—

	照片

（远、近景各一张）
	[image: image3.jpg]


远景
	[image: image4.jpg]


近景


附表2-3  福州市鼓楼区地质灾害点防灾预案表

	灾点名称
	福州市鼓楼区华大街道北江社区省人防办宿舍南侧崩塌

	统一编号
	350101020005
	经纬度
	119°17′23.67″
	26°06′22.95″
	高程
	33m

	野外编号
	GLX07
	公里网
	X: 40428970
	Y: 2888862
	
	

	灾点类型
	崩塌
	规模
	长15 m,宽12 m,高1 m,潜在方量180 m3,已滑塌 0 m3

	发灾时间
	2006.07
	威胁户数
	10
	人数
	30
	威胁

财产
	500万元

	地质环境条件
	灾点位于低丘中部，人防办宿舍南侧约12m处，人工边坡高约8-10m，宽约12m，坡度约60○，坡向290°。上覆残坡积粘性土厚度约2m，下伏强风化花岗岩，其上部距离边坡约10m处为一座三层楼高的省政府办公楼。因连续降雨，2006年7月该边坡发生崩塌，崩塌处轴长约10m，宽约5m，厚约3m，土方量约100m3，崩塌发生后，灾点后缘壁错落1-2m，坡度呈75○，其后侧斜坡残坡积土层厚度大，结构松散，处于不稳定状态。威胁省政府办公人员和坡脚居民的安全。

	变形特征及活动历史
	目前，该点已实施了锚杆支护措施，现状较为稳定，但原挡墙局部鼓胀变形、开裂，杂草丛生，在边坡NE60°方向约5m平台处见一水井，埋深0.2m，地下水丰富，鉴于该点尚未开展工程验收等工作，继续加强边坡监测。

	诱发因素
	强降雨
	稳定分析
	欠稳定

	监测方法
	观察土体、植被稳定情况
	监测周期
	每15天1次，台风期加密
	报警信号
	喇叭、鸣哨

	避灾地点
	
	防治建议
	群测群防

	责任单位责任人
	区分管

领导
	杨辉
	13705953635

/87603635
	华大街道
	李工
	13763868212

	
	北江社区
	王昕
	13635279054

/87814974
	监测人
	赵凤娟
	13559943238

	资源
规划局
	局 长
	郭斌
	13950311711
	分 管
	郭斌
	13950311711

	
	科 长
	郑勇坚
	13509374855
	所 长
	—
	—

	照片

（远、近景各一张）
	[image: image5.jpg]


原状
	[image: image6.jpg]


现状


附表2-4  福州市鼓楼区地质灾害点防灾预案表

	灾点名称
	福州市鼓楼区洪山镇国光社区福建工贸学校科技实验楼后山崩塌

	统一编号
	350101020004
	经纬度
	119°14′33.06″
	26°05′45.62″
	高程
	m

	野外编号
	GL1101
	公里网
	X: 40424183
	Y: 2887699
	
	

	灾点类型
	崩塌
	规模
	长15 m,宽35m,高3m,潜在方量1575 m3,已滑塌 50 m3

	发灾时间
	2010.6.18
	威胁户数
	
	人数
	45
	威胁

财产
	1000万元

	地质环境条件
	灾点处于低丘斜坡中部，因修建科技实验楼开挖边坡形成，2010.6.18发生岩质崩塌，方量约50m3。边坡高12～15m，宽约35m，坡向220°，坡度60～70°，房坡距1m。

边坡上覆残积粘性土层厚约0.5m，下伏强-中风化花岗岩，主要发育三组节理，分别为：①W/N∠70,1条/m，张开度约1cm，为泥质充填；②60°/NW∠45°，5条/m，紧闭；③330°/SW∠80°,密度3条/m，三组节理相互切割，岩体破碎。其中节理③为顺坡节理。

	变形特征及活动历史
	2016年，工贸学校正在对后山进行分级开挖削坡、平整场地，原高陡边坡临空面、树木已清理，现边坡高度为3-4m，房坡距为4m，已编制工程治理设计方案，但仍在施工中，准备做护坡，对坡脚教学楼仍存在安全隐患。

	诱发因素
	人工开挖
	稳定分析
	基本稳定

	监测方法
	观测边坡岩体掉块
	监测周期
	每15天1次，台风期加密
	报警信号
	广播、喇叭、鸣哨

	避灾地点
	学校操场
	防治建议
	工程治理

	责任单位责任人
	区分管

领导
	杨辉
	13705953635

/87603635
	洪山镇
	刘明
	13706966608

	
	国光社区
	陈立金
	13860652418

/83725920
	监测人
	陈立金
	13860652418

	资源
规划局
	局 长
	郭斌
	13950311711
	分 管
	郭斌
	13950311711

	
	科 长
	郑勇坚
	13509374855
	所 长
	—
	—

	照片

（远、近景各一张）
	[image: image7.jpg]


削坡前
	[image: image8.jpg]


削坡现状


附表3   福州市鼓楼区地质灾害（隐患）点“群测群防”网络表
	鼓楼区
	电话
	自然资源和规划局
	职务
	电话
	街镇
	负责人
	电话
	社区
	负责人
	电话
	序号
	灾点名称
	监测人
	电话

	杨辉 

 区委常委、区政府党组成员
	13705953635
/87603635
	郭斌
	局长
	13950311711
	五凤

街道
	郑景忠
	13860627011

/87270603
	湖前

社区
	刘霞
	13313788356

/87719924
	1
	五凤街道湖前社区湖前兰庭小区
	刘霞
	13313788356

/87719924

	
	
	陈谨凌
	主任
	13850158081
	五凤

街道
	郑景忠
	13860627011

/87270603
	凤仪

社区
	 李剑清
	13959121495

/83833656
	2
	五凤街道凤仪社区福州软件园福州大学软件学院北西侧
	郑绍

林晓钊
	83740008

13809546560

	
	
	郑勇坚
	科长
	13509374855
	华大

街道
	李工
	13763868212
	北江

社区
	 王昕
	13635279054
/87814974
	3
	华大街道北江社区省人防办宿舍南侧
	赵凤娟
	13559943238

	
	
	地环科

值班
	
	87534569
	洪山镇
	刘明
	13706966608
	国光

社区
	 陈立金
	13860652418

/83725920
	4
	洪山镇国光社区福建工贸学校科技实验楼后山
	黄文淼
	13696858535


附表4   福州市鼓楼区高陡边坡点一览表

	序号
	街镇社区
	地址
	坡高(m)
	稳定性
	危险性等级
	已治理措施
	受威胁对象
	威胁人数
	联系人（职务）
	联系电话
	巡查监测建议

	1
	安泰街道乌山社区
	乌山路67号西北侧
	6
	基本

稳定
	中等
	简易块石挡墙
	市对台办宿舍
	10户
	危礼木
	13906905833
	一般巡查

	2
	安泰街道乌山社区
	乌山路100号北侧
	
	基本

稳定
	中等
	浆砌块石挡墙
	工作人员
	师生
	陈炳峰（机关局物业处处长）
	13559122638
	重点巡查

	3
	安泰街道乌山社区
	乌山路120号乌山小学篮球场北侧
	6
	基本

稳定
	中等
	　
	乌山小学
	学生
	张翼
	15880097027
	重点巡查

	4
	安泰街道乌山社区
	乌山路65号市委宣传部宿舍西北侧
	6
	欠稳定
	中等
	浆砌块石挡墙
	市委宣传部宿舍
	居民
	陈珍岚
	13860611340
	重点巡查

	5
	安泰街道乌塔社区
	道山路303号卫检所宿舍南侧
	6
	欠稳定
	中等
	砌石护坡
	卫检所宿舍
	居民　
	林伟
	17758970817
	一般巡查

	6
	安泰街道乌塔社区
	乌山小区3号楼西侧
	8
	基本

稳定
	中等
	挡墙
	乌山小区
	一、二层楼
	陈雄星
	13705935827
	重点巡查

	7
	安泰街道乌塔社区
	乌山小区5号楼南侧
	9
	基本

稳定
	中等
	挡墙
	乌山小区
	一、二层楼
	陈雄星
	13705935827
	重点巡查

	8
	安泰街道乌塔社区
	道山路189号文心园6号楼南侧
	20
	稳定
	小
	简易块石挡墙
	文心园
	48户150人
	陈玲 
	13599382457
	一般巡查

	9
	安泰街道于山社区
	法海路41号格致中学学生宿舍楼南侧
	8
	不稳定
	大
	　
	格致中学
	学生
	林光辉
	13809501316
	重点巡查

	10
	安泰街道于山社区
	观巷34号古莲寺南侧
	8
	欠稳定
	中等
	　
	古莲寺（坡顶于山风景区）
	信众
	唐自兴（古莲寺）
	18050305760
	一般巡查

	11
	安泰街道于山社区
	于山风景区管理处办公楼北侧
	10
	基本

稳定
	中等
	浆砌块石挡墙
	福州市于山风景区管理处
	工作人员、游客
	杨建峰
	13799382459
	重点巡查

	12
	安泰街道于山社区
	仓房街37号福州市人防办指挥所北侧
	15
	基本

稳定
	小
	　
	福州市人防办指挥所
	工作人员
	人防办值班室

黄文魁（综合处处长）
	88281100

13763885555
	一般巡查

	13
	安泰街道于山社区
	古田路38号于山堂北侧
	6
	欠稳定
	中等
	简易砌石挡墙
	于山宾馆
	工作人员
	倪建雄（安保部经理）
	13075972815
	一般巡查

	14
	安泰街道于山社区
	观巷31号南侧
	7
	欠稳定
	中等
	简易砌石挡墙
	观巷31号
	信众
	唐自兴（古莲寺）
	18050305760
	一般巡查

	15
	洪山镇凤凰池社区
	西洪路坊下15号聋哑学校教工宿舍北侧
	6
	欠稳定
	中等
	简易挡墙
	福州市聋哑学校
	24户
	林锦闻
	13905904769
	重点巡查

	16
	洪山镇怡山社区
	西河路福大至诚学院中区学生宿舍4号楼西侧
	10
	欠稳定
	中等
	锚喷支护
	福大至诚学院
	10户、福大学生
	肖翔宇
	15980111156
	重点巡查

	17
	洪山镇西凤社区
	后县文林路59号杰兴驾校
	15
	不稳定
	大
	　
	杰兴驾校（市皮肤病院）
	培训人员
	林尚勤（经理）
	13905026680
	重点巡查

	18
	洪山镇大凰山社区
	凤凰北新村二区7号楼东北侧
	6
	欠稳定
	中等
	
	凤凰北新村
	居民
	张建兴（洪科物业主任）
	13850121681
	重点巡查

	19
	洪山镇国光社区
	梁厝路1号中华技师学院南侧
	15
	基本

稳定
	中等
	锚杆框架护坡
	中华技师学院 
	师生
	曾凤瑞
	13960940709
	重点巡查

	20
	五凤街道左海社区
	屏西路46号白水塘小区5.7.9.11.13号楼西侧
	5
	欠稳定
	中等
	砌石护坡
	白水塘小区
	居民
	刘仲珊（业委会主任）
	18120910652
	重点巡查

	21
	五凤街道凤仪社区
	五凤丞相坑新福宫南侧、北侧
	10
	欠稳定
	中等
	　
	新福宫
	信众
	郑良波
	13615001872
	重点巡查


附图：

福州市鼓楼区2019年地质灾害及高陡边坡点分布图

[image: image9.jpg]B FHBEE0I9F A REAGRLAIRESH D

Sty o
5 | B g (38 i Y X E - 1=) Lol E
1 GLX04 | AREREMIRTAXBIRT22 X 119° 177 0277 | 26° 07’ 15.90" | 2890454 | 428359 | 350101010006 %
2 GLX05 | FAREERAGE KB M HERR MR 119° 157 32.55” | 26° 067 33.26” | 2889150 | 425885 | 350101010048 s e,
3 GLX07 | EXAHEITAL X & AR IrE S ra Gt 119° 177 23.67" |26° 06’ 22.95" | 2888862 | 428970 | 350101020005 WIS )
4 GL1101 #mﬁ@%ﬁ@mﬁ%&ﬂ&%ﬁ}ﬁm 119° 147 33.06" | 26° 05’ 45.62" 2887699 | 424183 350101020004 o







