建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：		福州市象山隧道拓宽改造工程

建设单位（盖章）：福州市市政建设开发有限公司

编制日期：     		  2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福州市象山隧道拓宽改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2111-350100-04-05-985042 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 林鹏飞 | 联系方式 |  | 182****0879 |
| 建设地点 | 福州市鼓楼区 |  |  |  |
| 地理坐标 | 西二环北路：起点（119°16'35.544"，26°06'04.443"） 终点（119°16'38.354"，26°05'31.461"） 梅峰支路：起点（119°16'35.159"，26°05'54.404"） 终点（119°16'41.159"，26°05'54.194"） 芳沁西路：起点（119°16'39.057"，26°05'41.865"） 终点（119°16'47.912"，26°05'45.110"） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 131、城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道） 新建快速路、主干路；城市桥梁、隧道 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 56840/0.96 |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 福州市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 榕发改审批[2022]35号 |  |
| 总投资（万元） | 80658.99 | 环保投资（万元） | 906 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.12 | 施工工期 | 2022年9月至2024年5月，共33月 |  |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类））（试行）》建设项目产生的生态环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目特点和涉及的环境敏感区类别，确定专项评价的类别，设置原则见下表： 表1-1 专项评价设置原则表（摘录） 专项评价的类别; 涉及项目类别. 噪声; 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部. |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据福州市中心城区道路规划，规划道路网主骨架保持环+放射状结构，强化“中心城区—东部新城—长乐”机动车快速通道。根据各组团用地布局形成相应的方格网或自由式的道路网布局，并以组团联系通道沟通与融入到各组团道路网中。 规划期末中心城区路网总规模达到3100km，路网总密度为8.2km/ km2，其中由快速路、主干路、次干路构成的干路网总规模1441km，干路网密度达到3.8km/ km2。 福州市象山隧道拓宽改造工程位于福州道路路网的核心位置，拓宽改造工程的建设是缓解现状交通拥堵的重要工程，同队对完善福州市路网骨架起着重要的构建作用，符合城市道路规划的要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、国家产业政策符合性 本项目为城市道路建设，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号）中鼓励类第二十二“城镇基础设施”中“4、城市道路及智能交通体系建设”；本项目已于2021年12月9日取得福州市发展和改革委员会关于本工程项目建议书的批复（附件3）。因此本项目的建设内容符合国家当前的产业政策。 ### 2、“三线一单”管控要求符合性分析 (1)生态保护红线 目前，福建省生态保护红线划定工作正在进行，福建省生态保护红线划定成果尚未发布。根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省生态保护红线划定成果调整工作方案的通知》(闽政办[2017]80 号)，福建省生态保护红线划定成果调整工作方案如下：“二、调整范围和内容- (四)调整禁止开发区域纳入的内容。根据科学评估结果，将评估得到的生态功能极重要区和生态环境极敏感区进行叠加合并，并与以下保护地进行校验，形成生态保护红线空间叠加图，确保划定范围涵盖国家级和省级禁止开发区域。国家级和省级禁止开发区域包括： 1.国家公园； 2.自然保护区； 3.森林公园的生态保育区和核心景观区； 4.风景名胜区的核心景区； 5.地质公园的地质遗迹保护区； 6.世界自然遗产的核心区和缓冲区； 7.湿地公园的湿地保育区和恢复重建区； 8.饮用水水源地的一级保护区； 9.水产种质资源保护区的核心区等。”以及“(五)调整生态公益林等其他需要纳入红线的保护地纳入范围。此前省级以上生态公益林作为一个单独的红线保护类型，调整以后不再单列。结合我省实际情况，根据生态功能重要性，将有必要实施严格保护的各类保护地纳入生态保护红线范围，主要涵盖：国家一级公益林、重要湿地、沙(泥)岸沿海基干林带等重要生态保护地。” 对照福建省生态保护红线划定成果调整工作方案的内容，项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、国家一级公益林等环境敏感区，符合生态保护红线要求。 (2)环境质量底线 项目所在区域环境质量底线见表1-2。 表1-2 项目区环境质量底线 环境要素; 环境质量底线. 地表水环境; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中V类标准. 环境空气; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级浓度限值. 声环境; 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中2类标准 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中4a类标准. 项目建成通车后，路面径流雨水对梅峰河、西湖水质影响较小；CO和NO2浓度增加不大，对沿线周围环境空气质量影响均在大气环境质量允许范围之内；交通噪声对沿线声环境影响较小，不会突破区域环境质量底线。 (3)资源利用上线 项目利用的资源主要为土地资源，项目永久占地56840m2，其中林地2231m2，林地位于隧道上方，本次改造未使用林地，项目临时占地54800m2，其中红线内临时占地500m2，红线内预制场临时设施场地与道路工程一起场平建设；红线外临时54300m2，施工结束后，临时围挡占地进行原地貌恢复。项目建设对土地利用影响较小，不会突破区域资源利用上线。 (4)环境准入负面清单 项目所在区域未设置环境准入负面清单；项目建设符合国家产业政策，不属于《市场准入负面清单》(2020年版)中禁止准入类和限制准入类项目。 (5)与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12 号)相关要求分析，项目所在位置属于福建省陆域区域。因此，项目对照全省生态环境总体准入要求中“全省陆域”部分，具体见表 1-3。 表1-3 项目与全省生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围; 准入要求; 本项目情况; 符合性. 全省 陆域; 空间布局约束; 1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。; 本项目为道路拓宽工程，项目建设与空间布局约束要求不相冲突; 符合. 污染物排放管控; 1、建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行 等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或等量替换"。涉新增 VOCS排放项目，VOCS排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等 6 个重点控制区可实施倍量替代。 2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3、尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。; 1、项目位于福州市鼓楼区，属于其规定的污染物管控区域。项目不涉及总磷、重金属、VOCS排放。 2、项目为道路拓宽改造工程，不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目。 3、项目运营期无废水产生。; 符合. 根据上述分析，本项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)中的相关规定是符合的。 (6)与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》符合性分析 根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综〔2021〕178 号)相关要求分析，项目所在位置属于福州市陆域区域。因此，项目对照福州市生态环境总体准入要求中“一、鼓楼区生态环境准入清单”——“鼓楼区重点管控单元1、鼓楼区重点管控单元2、鼓楼区重点管控单元3”，具体见表 1-4。 表 1-4 项目与所在环境管控单元管控要求符合性分析 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。; 项目为城市道路建设项目，不涉及化学品和危险废物排放，亦不涉及VOCs排放。; 符合. 污染物排放管控; 城市建成区的大气污染型工业企业的新增大气污染物（二氧化硫、氮氧化物）排放量，按不低于1.5倍调剂。; 项目为城市道路建设项目，不属于大气污染型工业企业。; 符合. 资源开发效率要求; 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。; 项目为城市道路建设项目，不使用高污染燃料。; 符合. 根据上述分析，本项目与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综〔2021〕178号)中的相关规定是符合的。 综上所述，项目建设符合“三线一单"管控要求。 3、与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性 《中华人民共和国文物保护法》（2017年修订）规定：“文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。”福州市象山隧道拓宽改造工程红线距离市级文物保护单位伊斯兰圣墓约57m，位于市级文物保护单位伊斯兰圣墓保护范围内，位置关系详见附图10，保护范围：整座井边亭山，凡回教徒墓地均属之，此后限制非回教徒在此营葬。建设控制地带暂未公布（附图10所示为保护范围外15米的暂定建设控制地带）。本次拓宽改造工程小部分位于伊斯兰圣墓文物保护单位的保护范围内，未进行爆破、钻探等作业，未建设污染文物保护单位的设施，不改变文物周边环境，未进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动，但是在伊斯兰圣墓文物保护单位保护范围内进行了挖掘作业。项目于2022年6月20日取得了福州市文物局《关于福州市象山隧道拓宽改造工程涉及文物保护的函》（榕文物保[2022]124号），同意项目开发建设。 因此，项目的建设符合《中华人民共和国文物保护法》的相关规定。 |

# 二、建设内容

| 项目由来 | 本项目改造主要包括象山隧道改扩建、二环西路、两条匝道。其中，象山隧道长度200米（单洞长度），采用拆除既有隧道，新建双层隧道；二环西路（南起北梦山路与西二环的交叉口，经象山隧道，止于梅峰支路）全长约0.96km；改建九00医院调头高架匝道桥，桥宽7.5米，总长340米；新建二环拼宽高架下匝道桥，桥宽6.5米，总长120米。工程建设内容主要包括道路、桥梁、隧道、电气、给排水、景观绿化及交通设施等工程。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关规定（详见表2-1），本项目为城市道路改扩建，改扩建内容包括主干路、城市桥梁、隧道，道路等级为城市主干路，应编制环境影响报告表。 建设单位委托本单位编制该项目的环境影响评价文件，本环评单位接受委托后，依照相关规定编制成报告表，供建设单位报环保主管部门审批并作为污染防治建设的依据。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 五十二、交通运输业、管道运输业. 131; 城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）; /; 新建快速路、主干路；城市桥梁、隧道; 其他. |
| --- | --- |
| 地理位置 | 本项目位于福州市鼓楼区，起于梅峰支路，线路由北向南延伸经象山隧道、芳沁西路、止于北梦山路与西二环的交叉口。项目地理位置见附图1。 |
| 项目组成及规模 | 1、项目概况 项目名称：福州市象山隧道拓宽改造工程； 建设性质：改扩建； 行业类别：E4813市政道路工程建筑； 建设单位：福州市市政建设开发有限公司； 建设地点：福州市鼓楼区； 建设内容及规模：工程建设内容主要包括道路、桥梁、隧道、电气、给排水、景观绿化及交通设施等工程。 建设工期：2022年9月至2025年5月，项目总建设周期约33个月。 项目主要建设规模及内容见表2-2。 表2-3 主要建设规模及内容 项目组成; 主要建设内容. 道路工程; 象山隧道; 改扩建，象山隧道长度200米（单洞长度），采用拆除既有隧道，将原四连拱隧道拆除，新建成 2 个双层小净距隧道。最终形成双向 10 个机动车道+2 个非机动车道+2 个人行道的新隧道。. 二环西路; 改扩建，二环西路由北洞口现状二环高架落地段至新建下穿U型槽及箱型通道，连接拓宽后象山双层隧道下穿通道，穿象山隧道后再于隧道南洞口由新建下穿箱型通道及U型槽驶出地面，与现状二环路相连接。二环辅路由新建象山隧道上层通道通行，经象山隧道后与现状二环路相连接。. 九00医院调头高架匝道桥; 施工期需拆除既有掉头高架及部分墩柱，待主体机构完成后，还建九00医院调头高架匝道桥，桥宽7.5米，总长340米。. 二环拼宽高架下匝道桥; 新建二环拼宽高架下匝道桥，桥宽6.5米，总长120米。. 其他道路; 芳沁西路、湖头街进行路面修复。. 路面; 现状二环路为沥青路面，本项目改造为 SMA 沥青马蹄脂碎石路面。. 管线工程; 目前道路两侧已经具有完善的管线系统。改扩建后，道路设置雨、污水管道外、给水管、电力管、通信管和燃气管。. 景观绿化工程; 中分带绿化、行道树种植、高架桥挂花箱和高架桥下绿化带提升。. 交通设施; 按照国家及交通部相关的标准，并结合道路的实际情况，全线设置完善的交通安全设施，包括标志、标线及标示、交通信号设施及隔离和防护设施。. 临时工程; 设置1处施工营地，1处预制场区。. 道路雨水、污水管线布置图见附图5、附图6。 2、主要技术指标 各道路规模及主要指标： 表2-3 改扩建前后道路规模及主要指标一栏表 道路名称; 改扩建后; 改扩建后; 备注. 道路等级; 道路规模 (宽*长)(m); 设计速度 （km/h）; 道路等级; 道路规模 (宽*长)(m); 设计速度 （km/h）. 二环西路; 主干路; 48*960; 50; 主干路; 48*960; 50，40. 象山隧道; 主干路; 35.4*200; 50; 主干路; 42.5*200; 50，40. 掉头匝道; 匝道; 7.5*340; 30; 匝道; 7.5*340; 30; 重建. 铜盘高架下匝道; /; /; /; 匝道; 6.5*120; 40; 新建. （一）道路主要技术指标 （1）道路等级：城市主干道； （2）设计速度：二环主线 50km/h，二环辅路 40 km/h，匝道 30 km/h； （3）线路纵坡：最大 5%，最小 0.3%； （4）路面等级：沥青混凝土路面； （5）路面设计年限：15 年； （6）路面设计标准轴载：BZZ-100； （7）路线交叉：立体交叉； （8）地震烈度：设计地震基本烈度为 7 度，基本地震加速度 0.1g （二）隧道主要技术标准 （1）隧道主体结构设计使用年限:100 年； （2）隧道内设计速度：50km/h； （3）隧道限界：隧道内机动车道宽取 3.5m，限界高度取 4.5m，侧向宽度 0.25m；非机动车道取 3.5m，限界高度取 2.5m；人行道取 2m，限界高度取 2.5m； （4）设计荷载：城—A 级；汽车超 20 级，挂车—120 级检算 （5）设计安全等级：一级 （6）结构防水等级：二级 （7）结构耐火等级：一级； （8）三级裂缝控制等级，裂缝开展宽度δ≤ 0.2mm。 （9）结构设计按最不利情况进行抗浮稳定验算。在不考虑侧壁摩阻力时，其抗浮安全 系数大于 1.05；当考虑侧壁摩阻力时，其抗浮安全系数大于 1.10。 （10）隧道结构抗震设防烈度为七度。 |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 （1）隧道平面布置 主线下穿隧道 U 型槽口与铜盘高架落地点相接，南侧 U 型槽口位于梦山北路以长176 m，隧道暗埋段长420m（暗挖段320m，明挖暗埋段 100m），北侧U型槽长100m，南侧U型槽长150m。U 型槽纵坡6%，5.5%，为V 字形。 （2）主辅路转换系统布局 主辅路系统布局与连体式方案相同。 （3）辅路系统交通组织 除U型槽口位置及长度略有变化外，辅路系统交通组织基本与连体式方案相同。项目总平面图布置图详见附图3。 2、道路横断面设计 - 现状道路标准横断面 - ①二环西路 - 二环西路道路等级为城市主干路。道路红线宽度为 48m，断面布置如为：6m人行道（含树池）+3.75m 非机动车道（含路缘带）+13.5 机动车道+1.5 中央护栏（含 路缘带）+13.5 机动车道+3.75m 非机动车道（含路缘带）6m 人行道（含树池）=48m道路宽度。其中隧道北洞口布置有现状铜盘高架落地段，隧道南洞口布置有现状九00 医院掉头匝道。具体断面如下： 象山隧道北洞口二环西路断面为主路高架双向4车道+辅路双向4车道。道路红线宽度为48m，断面布置如为：5.5m人行道（含树池）+2.75m非机动车道（含路缘带）+7m 机动车道（含路缘带）+17.5双向四车道高架+7m机动车道（含路缘 带）+2.75m非机动车道（含路缘带）5.5m人行道（含树池）=48m道路宽度，具体断面如下： 象山隧道南洞口二环西路断面为主路双向8车道+掉头匝道，其中人非慢行道均位于红线外。现状道路宽度为 60m，断面布置如为：2m人行道+4m非机动车道+8m掉头匝道+32m机动车道（双向8车道含中央护栏及路缘带）+8m掉头匝道+6m人非慢行道（含树池）=60m道路宽度，具体断面如下： ②象山隧道 现有象山隧道位于福州市城市主干道二环路西段，主洞隧道于1994年建成通车，设计行车速度50km/h，设计为四洞联拱隧道，洞顶覆土深度约20m。中间两洞通行机动车，双向4车道，车道宽8m（含路缘带），建筑限界高5m；外侧两洞原设计为人非混行车道，车道宽约5m（含路缘带），建筑限界高大于3.5m。 近年来为缓解交通压力，两侧洞开放小型机动车通行。 - ③其余被交支路 - A、梅峰支路，现状为双向4车道，城市支路，设计速度30km/h，红线宽30m，其中断面布置为4.5m人行道（局部宽度不足4.5m）+9.5m车行道（局部宽度不足9.5m）+2m中央绿化带++9.5m车行道（局部宽度不足9.5m）+4.5m人行道（局部宽度不足4.5m）=30m。 - B、湖头街，现状为双向2车道，城市支路，设计速度30km/h，红线宽16m，其中断面布置为4.5m人行道（小区地块侧）+7.5m双向两车道+4m人行道（西湖侧）=16m。 （2）改造后道路标准横断面 ①二环西路 本次二环路断面改造依照现状道路进行断面改造。具体典型断面如下： - 象山改造后标准横断面图 - 本次改造采用拆除既有隧道，新建双层隧道方案，拓宽后隧道可保证双向10车道断面，上层断面布置如为：0.25m路缘带+3.5m机动车道+3.5m机动车道+0.25m路缘带+0.5m 护栏+3.0m非机动车道+2m人行道=13m。下层断面布置如为：0.25m路缘带+3.25m机动车道+3.5m机动车道+3.75m应急车道+0.25m路缘带=11m，其中第三车道预留为远期二环拓容车道，近期按应急车道使用。 3、道路纵断面设计 二环西路辅路纵断设计，隧道纵坡与现状二环隧道纵坡坡度一致，全线最小纵坡按 0.43%控制，最大纵坡为2.52%，最小坡长为 130m，最大坡长 321m，最小凸曲线半径 R=3450m，最小凹曲线半径 R=3500m,最小竖曲线长度 90m，二环西路主路纵断设计，分左右线进行竖向控制，全线最小纵坡按 0.43%控制，最大纵坡为 5%，其中北侧主线接现状铜盘高架，主线纵坡与现状高架纵坡 5.6%保持一致，最小坡长为 130m，最大坡长 298m，最小凸曲线半径R=2500m，最小凹曲线半径 R=1400m,最小竖曲线长度 61.6m。 新建二环铜盘高架出口匝道，纵断设计最小纵坡按1.469%控制，最大纵坡为5.6%，与现状铜盘高架纵坡5.6%保持一致，最小凹曲线半径 R=1000m，最小竖曲线长度70.9m，各项竖曲线要素指标均满足规范要求。还建二环九 00 医院掉头匝道，纵断设计中最大纵坡为6.958%，最小凸曲线半径 R=700m，最小凹曲线半径 R=850m。本项目纵断面图详见附图5。 4、工程拆迁 项目工程拆迁情况如下表： 表2-4 工程拆迁一览表 拆迁类型; 数量; 单位. 砖木结构房; 150; m2. 给排水管道; 2021; m. 燃气管道; 1; 项. 电力管道; 12000; m. 电力电缆; 10000; m. 电力井; 30; 座. 通讯管道; 30000; m. 光缆; 50000; m. 通讯井; 20; 座. 军用光缆; 1; 项. 建设单位将依照榕政办[2013]100 号文、榕政办[2014]160 号文、榕房[2018]2 号文以及福州市有关补偿依据，做好补偿费用工作，工程涉及的征地拆迁由当地政府负责。 5、施工现场布置 （1）施工生产生活区 项目施工期间需进行临时围挡，按分期围挡进行考虑，保留二环路交通通行； 施工期间固定围挡共计3180m，围挡占用红线外临时用地，占地面积约5.43hm2；施工场地采用租用现有的民房作为项目办公、生活场所，民房周边均已用水泥硬化，生活污水排入周边市政污水管网，本项目不再另行建设施工板房。 根据现场调查及建设单位提供资料，项目原材料、钢管油漆、木材、水泥、砂石料等，可利用现有道路临时堆放，因此无需另设施工场地。 （2）预制场区 项目共布设1处预制场区，占地面积0.05hm2，位于桩号ZK0+160右侧（红线内），主要桥梁预制场、钢筋加工场等，占地类型为交通运输用地，为红线内临时用地，桥梁施工结束后进行下一阶段主体施工。临时施工场地设置情况详见表2-5。 表2-5 工程临时施工场地布置一览表 项目; 工程占地类型及面积 (单位：hm2); 占地性质. 交通运输用地. 临时设施区; 施工生产生活区; 5.43; 临时. 预制场; 0.05; 临时. 合计; 5.48. 施工现场平面布置图见附图9。 |
| 施工方案 | 隧道南北两端，按分期围挡进行考虑，保留二环路交通通行。 本方案隧道由三部分组成，包括 U 型槽段、明挖暗埋段和暗挖段。南北两端的 U 型槽及明挖暗埋段采用明挖顺作法施工，中部山体隧道采用非爆破法施工。 Ⅴ级围岩洞口浅埋、偏压段建议采用 CRD 法施工；Ⅴ级围岩一般段建议采用上台阶预留核心图法；Ⅳ级围岩浅埋段段建议采用超短台阶法施工。 1、施工期交通组织 结合项目周边施工场地条件、围岩情况、下穿方案的开挖工法及支护等统筹考虑，在满足隧道进出口工作面均可正常施工的情况下，预计隧道工程总工期约 20 个月。其中暗挖段 317m 为本项目控制性工程，工程筹划中暂按单洞每个工作面进度约 0.5m/ 天，单洞综合进度约 1m/天。 施工准备期 2 个月，拆除总院门口掉头匝道象山高架桥、管线迁改、隧道北口行道树，将隧道外二环道路进行拓宽。 隧道施工一期 4 个月，主要进行工作井两侧围护桩及临时盖板施工。保证双向 6 车道及人行道的宽度。 隧道施工二期 14 个月，主要进行 U 型槽段开挖、内部结构施工、暗挖隧道施工，两头同时施工。在该施工期内道路往围挡两侧组织通行，北往南维持现状（2 车道+1 混行车道）+工业北路绕行；南往北维持现状（2 车道+1 混行车道）+北梦山路、芳沁路、湖头街疏解。 后续施工完善期 2 个月，则对现有隧道逐洞加固。该阶段可利用已完工的下穿隧道组织通行，安全通顺。 ### 1、路基工程 （1）低填浅挖路段地基处理 对路基填高较低、软土上硬层较厚，经对路基的工后沉降及稳定计算均满足要求的路段，采取基底清表(或清除建筑垃圾)换填处理。 本工程路基涉及二环西路主、辅路，拟将本工程路基建设标准为城市主干道标准，其余被交支路仅进行路面修复，不做路基处理。 项目二环辅路较原地面进行整体段落标高提升，提升高度0~ 1. 4m不等，对于低填段，采用回填碎石灌砂至路槽底处理。对于现状人行道改建机动车行车道的部位，应破除现状人行道结构至改造道路路面结构路槽底下80cm，换填碎石灌砂并碾压密实。 对纵向或横向的天然坡度大于1: 5的地面，进行挖台阶处理，台阶宽度不小于2m。 二环铜盘高架路基段:本项目二环铜盘高架接新建U型槽，需对既有高架落地路基段进行改造，故采用破除现状路基段挡墙及旧车道路面结构重新新建路面结构。 （2）陡坡路堤和填挖交界 陡、斜坡路堤及半填半挖之填方区路堤;当路堤不稳定或其坡脚为软弱土基时，必须采取换填、挡土墙等措施强化处理。 对纵、横向填挖交界处、天然地面横坡陡于1∶5且小于1∶25，应按要求在原地表开挖成向内倾斜2～4%的反向台阶，台阶宽度＜2.m，高填方路段台阶宽度＜3.0m，并按要求对台阶进行填筑压实，达到规范要求压实度，保证填挖交界面有良好结合。对石方路段填挖交界处，由于沉降差异较明显，所以开挖台阶应注意从填方至挖方的刚柔缓和过渡，避免产生纵横向路面裂缝。 横向填挖交界处设置＜3.0m的台阶，阶面呈 4%向内横坡，以加强挖填面之间连接;在填挖方的交界处视地下水或地面水情况，酌情设置纵、横向盲沟，或在路基填挖交界面填筑一层透水性材料，以利路基内的水排出。 （3）软土地基处理 软土路基处理主要控制路基工后沉降和稳定性。本次设计按一次性铺筑路面考虑，采用路面完工15 年内的工后沉降控制。路基稳定性验算采用固结有效应力法，营运期路基稳定安全系数不小于1.2，施工期不小于1.1。 根据地勘资料，本工程大部分路段地表多为杂填土及粉质黏土层，分布厚度一般为3-4m,其下层局部路段分布3~6m的软弱淤泥层。二环西路为现状道路，已运行多年，行车状况良好，本次改造由隧道外二环主路原先路面行驶改造为地下通行，在南北洞口外段新建箱型通道及U型槽。本项目U槽及箱型通道局部结构底位于淤泥层，淤泥深度约3m不等，采用基地超挖换填碎石灌砂厚1. 5m处理。二环拼宽下匝道匝道及掉头匝道，桥头路基大部分在现状机动车道上，地质情况较好，地表多为杂填土及粉质黏土层，分布厚度为4-5m,其下夹层均布3m多的软弱淤泥层，为保证桥头沉降稳定，本项目高架桥桥头处采用泡沫轻质混凝土填料填筑，不另外进行软基处理。 ### 2、路面工程施工 路面所需的砾料采用集中拌和专用汽车运输，摊铺采用摊铺机并碾压。道路施工方式流程见图2-2。 铺筑碎石垫层 铺筑水泥稳定碎石 平整 铺筑沥青混凝土 下管线 清整场地 养护路面 图2-2 路面施工工艺流程图 ### 3、隧道施工 （1）既有隧道结构拆除可采用机械切割，并与相关机械设备配合施工，合理安排拆除工序，减少对围岩及未拆除结构扰动。 （2）暗挖隧道全风化、强风化岩石采用机械开挖，中、微分化岩石采用静力裂解开挖。 （3）隧道上层隧道托梁底部位于强风化花岗岩时，下层隧道开挖前均需打设灌注桩，施工单位应结合地质及打桩空间选择合适的设备，可采用全套管全回旋钻机，成孔施工应跳桩一次不间断地完成。 （4）人行横洞施工采用全断面法。 ### 4、桥梁施工 根据项目总体布置，本项目重建九00 医院掉头匝道桥，新建铜盘高架出口匝道桥2座桥梁。 桥梁的施工包括桥梁下部施工、桥梁上部施工。桥梁结构下部施工主要包括桥梁基础、桥台及桥墩的施工。本工程上部结构采用钢箱梁结构，主梁主要采用预制吊装施工。下部结构桥墩采用单桩单柱式盖梁墩，墩柱直径1.5m，桥台采用桩接盖梁式。 主桥施工工序概述： 步骤一：1、搭设拆桥支架；2、原旧桥混凝土梁及附属结构拆除外运；3、下部结构盖梁、墩柱、承台、桩基（局部）拆除；4、砍桩至新建桥梁相应设计标高。 步骤二：复核利用旧结构的 桥台位置。 步骤三： 1、场地平整实施；2、各墩台桩基、承台、盖梁墩柱、台身施工。 步骤四：钢结构临时吊装支架施工。 步骤五：钢箱梁结构吊装拼接，低温合龙，合龙控制温度 15℃~20℃。 步骤六：1、施工桥面系、附属结构；2、桥头段施工；3、恢复桥下及周边绿化，桥梁完工。 1)桥梁下部结构施工 桥梁下部结构采用单桩单柱式盖梁墩，钻孔灌注桩基础。钻孔灌注桩基础施工工艺见图2-3。 图2-3 桥梁钻孔灌注桩基础施工工艺流程图 钻孔采用回旋钻机成孔，泥浆护壁，按照规范要求进行钻进及清渣，检查合格后，履带吊吊钢筋笼入孔，并进行二次清孔，导管法灌注砼。在钻孔灌注桩基础施工过程中，产生的主要水污染物有：钻渣、泥浆。其中以机械钻孔及第一”、第二次清孔时所产生的泥浆(含有钻渣)对水环境影响最大。 泥浆采用泥浆池供应，循环利用。在墩位间靠近钻孔桩处设置泥浆池，泥浆池在每根桩钻孔完成后要及时清理浆池，废浆及钻渣通过管道抽运至岸边设置的沉淀池，不外排，干化后运至项目区域内其他建设项目填方，沉淀后的上清夜经检验合格后外排。桩基正常施工过程，钻渣及悬浮物泥沙的泄漏量非常少，泥浆也做到循环利用，有效回收。 - 管线及其他工程 1）工艺流程 施工放样→管沟开挖→垫层、基础施工→管道安装→管座及接口施工→管沟回填。 2）施工方法 施工放样：精确测量放线，做好装点固定保护； 管沟开挖：先进行准确测量，机械施工，沟槽采用自然放坡。 垫层、基础施工：槽底以上20cm必须用人工修整地面，槽底的松散土、大石块等要及时清除，并保持沟槽干燥，修整好地面，立即进行基础施工。沟槽形成后，在槽底面上铺20cm砂垫层，并用机械振动夯实，密实度达90%以上； 管道安装：管道基础验收合格后，方可进行管道施工，管道安装前，应虚铺5-10cm的砂层，以确保腋部充填饱满，管道安装应在厂方技术人员的指导下完成； 管沟回填：管道安装回填应分区对称进行，严禁单侧回填。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、水环境质量现状 项目附近现状主要水体为梅峰河、西湖，梅峰河绝大部分段落为暗涵。是梅峰片区部队、小区和省高院片区单位、小区的排污渠。下游接西湖西侧截污渠，目前全河当污水接入污水厂。 根据福建省生态环境厅网站公布的《2021年福建省生态环境状况公报》（2022年5月）：全省监测的19个淡水湖泊水库中，Ⅰ～Ⅲ类水质湖库18个，占94.7％；Ⅴ类水质湖库1个（福州西湖），占5.3％，主要污染指标为总磷。按综合营养状态指数评价，19个淡水湖泊水库中，中营养状态湖库17个，占89.5％；轻度富营养状态湖库2个（福州西湖、安砂水库），占10.5%。因此，西湖水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中V类标准。 2、环境空气质量现状 为了解本项目的大气环境现状，本评价引用福建省生态环境厅网站公布的2022年5月福建省城市环境空气质量状况，福州市城区环境空气质量较好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，监测结果详见表3-1和图3-1。 表3-1 2020年1-12月设区城市环境空气质量情况 城市; 综合指数; 达标天数 比例（%）; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO- 95per; O3_8h 90per; 首要污染物. 福州市; 2.37; 100; 4; 18; 27; 17; 0.6; 132; 臭氧. 3、声环境质量现状 本项目道路起点、终点夜间噪声以及福建行政大学、福州九00医院总院昼间、夜间噪声均有不同程度的超标，起点、终点夜间超标量2.8~4.2dB(A)，福建行政学院、福州九00医院总院昼间超标量5.3~6.9dB(A)，夜间超标量5.9~7.4dB(A)，其余沿线设置各噪声现状监测点位均符合GB3096-2008《声环境质量标准》4a、2类标准要求。 4、生态环境现状调查 （1）地形地貌 场地地势总体较为平坦，穿越隧道段起伏较大，现状地面标高为6. 90^ 41. 30m。场地隶属山前冲淤积平原地貌单元，临近象山隧道段K0+240^K0+540为剥蚀残山地貌单元。 - （2）地质构造 - 拟建工程场地处于洪山桥—西湖断裂带上。洪山桥—西湖断裂西至洪塘村北，经洪山桥、西湖、东至湖堘。 该断裂总体走向北东60-70度，倾向南东，倾角约70-80度。断裂带内岩石破碎，糜棱岩发育。石英颗粒定向排列，局部尚见片理构造。绿泥石化、绿帘石化普遍，断裂附近岩石破碎，节理发育。 （3）场地岩土层 据本勘揭示，场地地层分布情况自上而下可分述如下： 1)填土层(Q4ml) <1-2>杂填土： 颜色较杂，主要呈灰色、灰黄色、褐黄色，稍湿~湿，稍密为主，局部松散、中密，均匀性较差，主要为人工堆填的黏性士，夹杂有碎石、砖块、砼块等建筑垃圾，局部含少量中粗砂和淤泥，硬杂质含量大于30%。堆填时间>10年，大部分钻孔位于路面，表层为0. 4~ 1.3m厚的沥青混凝土层。 本层在69个钻孔中揭示，层顶埋深0.00~4.00m (标高5. 37~35.82m)，层底埋深0.40~4.80m (标高3. 84~35.22m)，层厚0. 40~4.70m，平均厚度2.17m. <1-5>杂填石： 杂色，硬，稍密为主，局部松散、中密。主要分布在已有道路路基基础上，为路面铺垫层，以碎石块为主，岩性以花岗岩和花岗斑岩为主，中~微风化，为人工早期抛填而成，大部分稍压实~欠压实。填石粒径一般为5~30cm,最大粒径>50cm，填石含量约60~90%，空隙由填(含泥)中砂及黏土充填，堆填不均匀，堆填时间>10年。 本层在16个钻孔中揭示，层顶埋深0.00~3.50m(标高5.87~17.79m)，层底埋深1.50~4.00m(标高5.34~17.09m)，层厚0.50~3.30m，平均厚度1.52m。 <1-7>混凝土： 灰、灰白色，为混凝土块，主要分布在现状道路上，为路基面层或隧道仰拱层。 本层在52个钻孔中揭示，层顶埋深0.00m (标高7.22~10.73m)，层底埋深0. 40~1.30m(标高6.69~9.93m)，层厚0.4~1.3m，平均厚度0.6m。 2)长乐组海陆交互相、海相沉积层(Q4mc/Q4m) (1)海陆交互层(Q4me) <2-1>黏土： 局部为粉质黏土，呈黄褐色、灰黄色、灰色等，湿，可塑为主，局部硬塑。含铁锰结核等氧化物，局部夹少量碎石，捻面较光滑，有光泽，无摇振反应，干强度与韧性中等，黏性一般。 本层不连续分布，厚薄变化大，属中^高压缩性土。 本层在9个钻孔中揭示，层顶埋深1.60~3.10m (标高5.52 ~6.39m),层底埋深2. 50~5.60m(标高3.37~5. 04m)，层厚0.80~2.50m，平均厚度1.56m。 (2)海积层(Q4m) <2-4-1>淤泥： 局部为淤泥质土，呈深灰色，流塑，饱和，以黏粒为主，部分夹少量薄层粉细砂或混有少量砂，局部含腐殖质，有腥臭味，摇振反应慢，有光泽，捻面光滑，干强度及韧性中等，属高压缩性土。 3)东山组海积(Q3m) <3-1-1>粉质黏土： 局部为黏土，呈灰绿、灰黄、灰白等色，可塑为主，局部软塑、硬塑，很湿，捻面较光滑，有光泽，无摇振反应，干强度与韧性中等，黏性较好，部分粉粒含量较高，土质不均，局部含少量砂，属中~高压缩性土。 本层在49个钻孔中揭示，层顶埋深1.60~8.40m (标高-0. 66~7.92m)，层底埋深4. 00~27.80m (标高-18.75~5.14m)，层厚2.20~21.60m,平均厚度8.98m。 <3-1-2>砂质黏土： 局部为黏土，呈灰绿、灰黄、灰白等色，可塑为主，局部硬塑，很湿，含有一定量的砂粒，局部夹少量砾石，捻面不够光滑，少有光泽，无摇振反应，干强度与韧性相对较差，黏性一般，土质不均，属中~高压缩性土。 本层在19个钻孔中揭示，层顶埋深8. 60~21.50m (标高-13.66~0.96m) ，层底埋深12.70~24.30m(标高-15.78~-3.14m)，层厚0.80~10.00m，平均厚度3.28m。. <3-3> (含泥)粗砾砂： 呈浅黄色、浅灰色、灰黄色等，饱和，中密为主，局部稍密，主要成分为石英，粒径不均匀，.上部以粗砂为主，下部多含砾石，局部混有少量的淤泥。粒径大于0.5mm颗粒质量约占总质量的 62.1%，泥质含量约占19.7%，级配不良，胶结程度差。砂粒的颗粒形状以亚圆形为主，局部呈棱角形。 本层在3个钻孔中揭示，层顶埋深15. 90~18. 60m(标高-10.66~-8.46m)，层底埋深20.50~22. 00m (标高-14. 78~-12. 56m)，层厚1. 90~5. 20m,平均厚度3. 97m。 <3-4-2>淤泥质土： 局部为淤泥，深灰色，流塑，饱和，以黏粒为主，局部含有腐殖质，有腥臭味，摇振反应慢，有光泽，捻面光滑，干强度及韧性中等，属高压缩性土。 本层在19个钻孔中揭示，层顶埋深9. 80~ 19.10m (标高-9.45~-0. 15m) ,层底埋深13. 00~21. 50m (标高-11. 85~-4.10m)，层厚1.40~8. 00m,平均厚度3. 71mo 4)残坡积层Qdl <5-2>残积砂质黏性土(Qel) ： 灰黄、褐黄色，可塑为主，局部硬塑，湿，含风化残留石英颗粒，岩芯呈土柱状，母岩为花岗岩、花岗斑岩，具有遇水易软化、崩解特点。摇振无反应，光泽反应光滑，干强度及韧性中等，属中~高压缩性土。 本层在44个钻孔中揭示，层顶埋深1. 50~24.30m (标高-15.78~34. 21m)，层底埋深2. 50~35. 20m (标高-26. 38~31.51m)，层厚0.40~16.80m，平均厚度6. 09m。 5)岩石全风化带 <6-1>全风化花岗岩( γ53) ： 呈灰黄色，含大量中粗粒石英颗粒、白云母片及长石，长石大部分风化成黏土矿物，岩石风化剧烈，原岩组织结构已基本风化破坏，但尚可辨认，岩芯采取率大于80%，岩芯呈坚硬土柱状，遇水易软化、崩解。该层岩石坚硬程度属极软岩，岩体完整程度属极破碎，岩体基本质量等级属V级。 本层在46个钻孔中揭示，层顶埋深1. 50~28.7m (标高- -20. 23~31. 22m)，层底埋深4. 80~32. 20m (标高- 23. 73~26. 92m)，层厚1. 20~10. 90m,平均厚度5. 19m. <6-2>全风化辉绿岩(β) ： 呈浅绿色，母岩为辉绿岩，原岩组织结构已基本风化破坏，但尚可辨认，岩芯采取率大于80%，岩芯呈土柱状，含少量中细砂，遇水易软化、崩解。该层岩石坚硬程度属极软岩，岩体完整程度属极破碎，岩体基本质量等级属V级。 本层在1个钻孔中揭示，层顶埋深4.80m (标高4.97m)，层底埋深9. 00m (标高0. 77m)，层厚4. 20m。 <6-3>全风化花岗斑岩(γπ53)： 呈浅黄色，含石英颗粒、长石等，长石大部分风化成黏土矿物，岩石风化剧烈，原岩组织结构已基本风化破坏，但尚可辨认，岩芯采取率大于80%，岩芯呈土柱状，遇水易软化、崩解。该层岩石坚硬程度属极软岩，岩体完整程度属极破碎，岩体基本质量等级属V级。 本层在8个钻孔中揭示，层顶埋深0.40~22. 20m (标高-14.31~28. 24m)，层底埋深6. 50~25. 60m (标高-17. 91~21. 44m)，层厚2. 10~6. 80m，平均厚度3. 60m。 6)岩石强风化带 <7-1>强风化花岗岩(砂土状) (γ53)： 呈灰黄色，褐黃色等，较硬，稍湿，含大量中粗粒石英颗粒、白云母片及长石，风化强烈，原岩组织结构已大部分风化破坏，岩芯多呈砂土状，遇水易软化、崩解，岩芯采取率大于80%。 本层岩石坚硬程度属极软岩，岩体完整程度属破碎，岩体基本质量等级分类属V类。 本层在51个钻孔中揭示，层顶埋深0.60~43.20m(标高-34.35~35. 22m) ,层底埋深10 00~52. 10m (标高-43. 75~13. 52m)，层厚0. 50~23.20m，平均厚度9. 31m.该层多处揭示强风化~微风化花岗岩孤石残留体，具体情况如下。 强风化花岗岩(碎块状)孤石： 灰黄色、灰色等，硬，稍湿，含大量石英砂颗粒、白云母片及长石，进尺有响声，岩石风化强烈，岩石结构大部分破坏，岩芯主要呈碎块状，岩块敲击易碎，岩芯采取率大于65%。岩石坚硬程度属软岩~较软岩，岩体完整程度属较破碎^破碎，岩体基本质量等级分类属IV- V类。本层在3个钻孔中揭示，层顶埋深10. 0~28. 4m (标高-20. 5~9.79m)，层底埋深10. 6~30. 3m (标高-21.8~9. 19m)，层厚0.6~4. 7m,平均厚度2. 05m。该层共进行了2组室内岩石点荷载强度试验，对12组单值结果进行统计，平均值=22. 36MPa，范围值为15. 79~ 30. 1 1MPa.中风化花岗岩孤石： 呈灰白色、灰色等，含大量中粒石英颗粒、白云母片及长石，中粗粒结构，块状构造，裂隙发育，岩芯多呈块状短柱状，部分为长柱状，岩芯采取率大于80%，锤击声脆，不易击碎，结构部分破坏，原岩结构清晰可辨，岩性主要为花岗岩，中等风化。母岩为燕山晚期花岗岩。岩石坚硬程度属较硬岩，岩体完整程度分类属较破碎-较完整，岩体基本质量等级分类属II一IV类。本层在3个钻孔中揭示，层顶埋深27.3~37.9m (标高-29.05~-18.75m)，层底埋深28.7~38.4m(标高- 29. 55~- -20.15m)，层厚0.5~1. 5m,平均厚度1. 12m.该层共进行了2组饱和状态下室内岩石抗压强度试验，3组室内岩石点荷载强度试验，对22个单值结果进行统计，平均值=45. 94MPa,范围值为31. 00^ 58. 02MPa. 微风化花岗岩孤石： 呈灰白、肉红色，矿物成分为长石、石英、少量黑云母等，中粗粒结构，块状构造，岩芯以长柱状为主，部分短柱状，岩芯采取率大于90%，长度-般为10-40cm,锤击声脆，不易击碎，原岩结构清晰可辨。岩性主要为花岗岩。岩石坚硬程度属坚硬岩，岩体完整程度属较破碎' ~较完整，岩体基本质量等级分类属II~III类。本层在2个钻孔中揭示，层顶埋深27.9~41.7m (标高-32.85~-18. 57m)，层底埋深28.3~43. 2m (标高-34. 35~-18.97m)，层厚0.4~1. 5m,平均厚度0.95m。该层共进行了2组饱和状态下室内岩石抗压强度试验，对3个单值结果进行统计，平均值= 103.62MPa，范围值为97. 21 108. 30MPa. <7-2>强风化花岗岩(碎块状) (γ53)： 呈灰黄色、灰色等，硬，稍湿，含大量石英砂颗粒、白云母片及长石，进尺有响声，岩石风化强烈，岩石结构大部分破坏，岩芯主要呈碎块状，岩块敲击易碎，岩芯采取率大于65%。岩石坚硬程度属极软岩~较软岩，岩体完整程度属较破碎^破碎，岩体基本质量等级分类属IV- V类。 本层在33个钻孔中揭示，层顶埋深1. 80~47. 20m (标高- 38.66~13. 52m) ,层底埋深9. 20~48. 10m (标高-39. 56~11. 12m)，层厚0.40~9. 00m，平均厚度2. 98m。 <7-3>强风化辉绿岩(砂土状) (β)： 呈灰绿、黑绿色，较硬，稍湿，含大量辉石、长石颗粒颗粒，风化强烈，原岩组织结构已大.部分破坏，母岩为辉绿岩，岩芯多呈砂土状，遇水易软化、崩解，母岩为辉绿岩，岩芯采取率大于80%。本层岩石坚硬程度属极软岩，岩体完整程度属破碎，岩体基本质量等级分类属V类。 本层在2个钻孔中揭示，层顶埋深9.00~9. 20m(标高0.51 ~0.77m),层底埋深12.40~ 14.20m .(标高-4.43~-2. 69m)，层厚3.20~5. 20m,平均厚度4. 20m。 <7-4>强风化辉绿岩(碎块状) (β) ： 暗绿色，硬，湿，含辉石、石英、云母等，岩芯采取率大于65%，母岩地质年代为喜马拉雅期，母岩为辉绿岩，风化程度属强风化，岩石结构大部分破坏，岩芯主要呈碎块状，岩块敲击易碎。岩石坚硬程度属软岩~较软岩，岩体完整程度属较破碎~破碎，岩体基本质量等级分类属IV一V类。 本层在3个钻孔中揭示，层顶埋深12. 40~30. 00m (标高-20. 95~-2. 69m)，层底埋深15. 80~31. 30m (标高-22. 25~-6.09m)，层厚1. 30~3.40m,平均厚度2. 40m. 微风化辉绿岩孤石： 灰绿、黑绿色，硬，湿，含辉石、长石颗粒，辉绿结构，块状构造，呈岩脉侵入，岩芯呈中短柱状，锤击声脆，不易击碎，原岩结构清晰可辨，厚度变化较大，岩性主要为辉绿岩，微风化，母岩地质年代为喜马拉雅期。岩石坚硬程度属坚硬岩，岩体完整程度属较破碎~较完整,岩体基本质量等级分类属III类。本层在一个钻孔中揭示，层顶埋深20. 20m (标高-20. 15m)，层底埋深30.00m(标高20.95m)，层厚0.80m。该层共进行了1组饱和状态下室内岩石抗压强度试验，对2个单值结果进行统计，平均值=124.35MPa，范围值为121. 80“126.90MPa. <7-5>强风化花岗斑岩(砂土状) ( γπ)： 浅黄色，较硬，湿。含大量石英砂颗粒、白云母片及长石，原岩组织结构已大部分破坏，岩芯多呈砂土状，大部分矿物已明显风化，仍可见斑晶结构，岩芯采取率大于80%。母岩地质年代为燕山晚期，裂隙发育，遇水易软化、崩解。本层岩石坚硬程度属极软岩，岩体完整程度属破碎，岩体基本质量等级分类属V类。 本层在13个钻孔中揭示，层顶埋深0.8~34.6m (标高-25. 89~26. 05m)，层底埋深4.8~40. 6m (标高-31. 89~16. 35m)，层厚0. 6~10.8m，平均厚度4. 14m。 该层多处揭示中风化微风化花岗斑岩孤石残留体，具体情况如下。 中凤化花岗斑岩孤石： 浅肉红、肉红色为主，硬,主要矿物组成为钾长石、石英,斑状结构，块状构造，岩芯呈5- 20cm短柱状，岩芯采取率大于80%，锤击声脆，不易击碎，结构部分破坏，原岩结构清晰可辨，岩性主要为花岗斑岩，中等风化，为燕山晚期侵入岩脉。岩石坚硬程度属较硬岩，岩体完整程度分类属较破碎-较完整，岩体基本质量等级分类属III- IV类。本层在5个钻孔中揭示，层顶埋深1. 0~33. 1m (标高-25. 44~28.85m),层底埋深2. 4~33.8m (标高26. 14~26. 05m)，层厚0.7~2.8m。平均厚度1.62m。该层共进行了1组饱和状态下室内岩石抗压强度试验，3 组室内岩石点荷载强度试验，对19个单值结果进行统计，平均值=44. 21MPa，范围值为30. 74^ 57. 94MPa。 微风化花岗斑岩孤石： 浅肉红、肉红色为主，斑状结构，块状构造，岩芯采取率大于90%，岩芯呈中短柱状，锤击声脆，不易击碎，原岩结构清晰可辨，为燕山晚期侵入岩脉。岩石坚硬程度属坚硬岩，岩体完整程度属较破碎~较完整， 岩体基本质量等级分类属II ~lI类。本层在3个钻孔中揭示，层顶埋深8.0~11. 6m (标高7.16~14.81m)，层底埋深3. 97~15.0m (标高5. 66~11.41m)，层厚1.5~3. 4m,平均厚度2. 87m。该层共进行了6组饱和状态下室内岩石抗压强度试验，对8个单值结果进行统计，平均值=92.0MPa，范围值为63. 88 156. 90MPa. <7-6>强风化花岗斑岩(碎块状) (γπ) ： 浅黄色,较硬，湿。含大量石英砂颗粒、白云母片及长石，岩石结构大部分破坏，进尺有响声，可见斑晶结构。岩芯主要呈碎块状，岩块敲击易碎，岩芯采取率大于65%。岩石坚硬程度属极软岩~较软岩，岩体完整程度属破碎^较破碎，岩体基本质量等级分类属IV一V类。 本层在18个钻孔中揭示，层顶埋深0. 80~38.90m (标高-30. 23 ~ 16.35m)，层底埋深2. 60~39. 90m (标高-31. 23~14. 54m)，层厚0. 50~ I0.20m，平均厚度3. 36m。 微风化花岗斑岩孤石： 浅肉红、肉红色为主，斑状结构，块状构造，岩芯采取率大于90%，岩芯呈中短柱状，锤击声脆，不易击碎，原岩结构清晰可辨，为燕山晚期侵入岩脉。岩石坚硬程度属坚硬岩，岩体完整程度属较破碎~较完整，岩体基本质量等级分类属II ~ II类。本层在2个钻孔中揭示，层顶埋深14. 1~27.9m (标高-20. 39~-4.73m) ，层底埋深15.3~29. 3m (标高-21.79~-5.93m) ，层厚1.2~2..3m, 平均厚度1. 58m。 该层共进行了5组饱和状态下室内岩石抗压强度试验，对5个单值结果进行统计，平均值=108. 3MPa,范围值为66. 10~ 128. 75MPa. 7)岩石中等风化带 <8-1>中风化花岗岩(γ3)： 呈灰白色、灰色等，含大量中粒石英颗粒、白云母片及长石，中粒结构，块状构造，裂隙发育，岩芯多呈块状短柱状，部分为长柱状，岩芯采取率大于80%，RQD=20~40， 锤击声脆，不易击碎，结构部分破坏，原岩结构清晰可辨，岩性主要为花岗岩，中等风化。母岩为燕山晚期花岗岩。岩石坚硬程度属较硬岩，岩体完整程度分类属较破碎-较完整，岩体基本质量等级分类属II- IV类。 本层在20个钻孔中揭示，层顶埋深11. 50~46. 80m(标高- -38. 33~ 11.12m),层底埋深12. 00~48. 00m (标高-39. 53~9. 72m)，层厚0. 50~4.10m，平均厚度1. 70m。 <8-3>中风化辉绿岩(β)： 灰绿、黑绿色，硬，湿，含辉石、长石颗粒，辉绿结构，块状构造。岩芯呈5-20cm短柱状，岩芯采取率大于80%，RQD=10~30, 结构部分破坏，原岩结构清晰可辨，岩性主要为辉绿岩，中等风化，母岩地质年代为喜马拉雅期。岩石坚硬程度属较硬岩，岩体完整程度分类属较破碎—较完整，岩体基本质量等级分类属II一IV类。 本层在5个钻孔中揭示，层顶埋深10. 90~31. 30m(标高-22. 25~-0. 53m) ,层底埋深12. 00~32. 80m (标高-23. 75~-1. 63m)，层厚1.10~2. 60m，平均厚度1. 94m。 <8-4>中风化花岗斑岩(γπ) ： 浅肉红、肉红色为主,硬，主要矿物组成为钾长石、石英，斑状结构，块状构造,岩芯呈5 -20cm短柱状，岩芯采取率大于80%，RQD=10~40， 锤击声脆，不易击碎，结构部分破坏，原岩结构清晰可辨，岩性主要为花岗斑岩，中等风化，为燕山晚期侵入岩脉。岩石坚硬程度属较硬岩，岩体完整程度分类属破碎-较完整，岩体基本质量等级分类属II- IV类。 本层在18个钻孔中揭示，层顶埋深3. 00~40. 60m (标高-31.89~31. 51m)，层底埋深5. 00~43. 80m (标高-35. 09~18.81m)，层厚0. 50~12. 70，平均厚度3. 04m。 8)岩石微风化带 <9-1>微风化花岗岩(γ53) ： 呈灰白、肉红色，矿物成分为长石、石英、少量黑云母等，中粗粒结构，块状构造，岩芯以长柱状为主，部分短柱状，岩芯采取率大于90%，长度- - 般为10-40cm， RQD=70~ 100，锤击声脆，不易击碎，原岩结构清晰可辨。岩性主要为花岗岩。岩石坚硬程度属坚硬岩，岩体完整程度属较破碎~较完整，岩体基本质量等级分类属II ~II类。 本层在41个钻孔中揭示，层顶埋深9. 20~48.10m (标高- 39. 56~9. 72m)，层底埋深12. 50~53.30m (标高-43. 53~-1.99m)，层厚2. 20~24.00m，平均厚度6.17m。 <9-3>微风化辉绿岩(β)： 灰绿、黑绿色，硬，湿，含辉石、长石颗粒，辉绿结构，块状构造，呈岩脉侵入，岩芯呈中短柱状，RQD=20- 60，锤击声脆，不易击碎，原岩结构清晰可辨，厚度变化较大，岩性主要为辉绿岩，微风化，母岩地质年代为喜马拉雅期。岩石坚硬程度属坚硬岩，岩体完整程度属较破碎~较完整，岩体基本质量等级分类属II ~II类。 本层在3个钻孔中揭示,层顶埋深12. 00~18.00m (标高-8.29~-1. 63m)，层底埋深16. 20~29. 60m (标高-19. 83~-5. 83m)，层厚4. 20~12.90m,平均厚度7. 80m。 <9-4>微风化花岗斑岩( γπ)： 浅肉红、肉红色为主,斑状结构,块状构造，岩芯采取率大于90%，岩芯呈中短柱状，RQD=30~90,锤击声脆，不易击碎，原岩结构清晰可辨，为燕山晚期侵入岩脉。岩石坚硬程度属坚硬岩，岩体完整程度分类属破碎-较完整，岩体基本质量等级分类属II一IV类。 本层在22个钻孔中揭示，层顶埋深2.60~41. 80m(标高-33. 13~ 18.81m)，层底埋深12. 10~49. 10m (标高- -34. 53~-1.67m)，层厚1. 20~31.10m，平均厚度9.11m。 在本次勘察中，以上各层基岩未揭示明显孔穴、洞穴、临空面、破碎岩体或及软弱岩层，但据原有资料和本勘调查，在K0+530^ K0+550段拟建隧道范围内存在防空洞人防工程(在平面、剖面上已绘出)，洞底标高约10.60~11.00m,洞顶标高约13. 10^ 13.75m。拟建场地各土层在垂直方向分布变化较大，均匀性较差，水平向均匀性较差，属于不均匀地基。 （4）地下水 本场地揭示的地下水按埋藏条件包含上层滞水、潜水和承压水三种类型。其中承压水按赋存介质又可分为松散岩类孔隙承压水、基岩孔隙裂隙承压水和构造裂隙承压水。场地隶属山前冲淤积平原地貌单元，临近象山隧道段K0+320 K0+610为剥蚀残山地貌单元。山前冲淤积平原地貌单元地下水类型主要如下： 1)上层滞水 主要为赋存于<1- 2>杂填土、<1-5>杂填石层中，上层滞水的水位和水量随季节变化较大，.雨季上层滞水水量较丰富，枯季水量变小。补给主要为大气降水及地表径流入渗，排泄方式主要为蒸发和下渗，该层水位埋深约1.20 *3. 40m (标高约4. 29~8.36m)。 2)孔隙承压水 主要赋存于中部<3- 3> (含泥)粗砾砂中，水量较丰富，主要为地下水的侧向补给，承压水头罗零标高约为2.00m。 3)基岩孔隙裂隙水 基岩孔隙水主要赋存于深部花岗岩、辉绿岩和花岗斑岩的全风化、砂土状强风化和碎块状强风化带中。全风化、砂土状强风化岩的含水性能与以上各地层中砂的形状、大小、颗粒级配及黏粒含量，以及母岩的原生、次生节理裂隙等有密切关系:碎块状强风化带中的裂隙张开和密集程度、连通及充填情况都很不均匀，所以裂隙水的埋藏、分布及水动力特征非常不均匀，主要受岩性和地质构造控制，透水性及富水性--般较弱。该层地下水的补给来源主要为含水层侧向补给和上部含水层垂直补给，具弱承压性。基岩孔隙-裂隙承压水埋藏较深，对该分区的工程影响一般。该层水位埋深约8.0~15. 0m (标高约-10.0~2. 0m)。 4)构造裂隙承压水 构造裂隙水主要赋存于花岗岩、辉绿岩和花岗斑岩的中微等风化带中，由于裂隙张开和密集程度、连通及充填情况都很不均匀，所以构造裂隙水的埋藏、分布及水动力特征非常不均匀，主要受岩性和地质构造控制，补给来源主要为含水层侧向补给和上部含水层垂直补给，具承压性。该分区的构造裂隙承压水埋藏一般较深， 对本工程影响-般。该层水位埋深约8.0^ 15. 0m(标高约-10.0~-2.0m)。 该地貌单位测得地下水初见水位埋深多在1.50^3.90m(标高4.39~7.90m)，地下水稳定水位埋深约1. 20^ 3.40m (标高约4. 29~8.36m)。 据调查，场地地下水水位的年变化幅度约1. 50~2. 50m，近3~5年最高水位标高约8.50m,场地历史地下水最高水位标高约9. 20m。 K0+320~ K0+610剥蚀残山地貌单元地下水类型主要如下： 1)上层滞水 主要为赋存于<1-2>杂填土、<1-5> 杂填石层中，上层滞 水的水位和水量随季节变化较大，雨季.上层滞水水量较丰富，枯季水量变小。补给主要为大气降水及地表径流入渗，排泄方式主要为蒸发和下渗，该层水位埋深约1.30 3.60m (标高约7. 54~8.37m)。 2)基岩孔隙裂隙水 基岩孔隙水主要赋存于深部花岗岩、辉绿岩和花岗斑岩的全风化、砂土状强风化和碎块状强风化带中。全风化、砂土状强风化岩的含水性能与以上各地层中砂的形状、大小、颗粒级配及黏粒含量，以及母岩的原生、次生节理裂隙等有密切关系;碎块状强风化带中的裂隙张开和密集程度、连通及充填情况都很不均匀，所以裂隙水的埋藏、分布及水动力特征非常不均匀，主要受岩性和地质构造控制，透水性及富水性一般较弱。该层地下水的补给来源主要为含水层侧向补给和上部含水层垂直补给，具弱承压性。该层水位埋深约1. 30^ 20.20m (标高约7. 54~23. 41m)。基岩孔隙-裂隙承压水埋藏较浅，对本工程影响较大。 3)构造裂隙承压水 构造裂隙水主要赋存于花岗岩、辉绿岩和花岗斑岩的中-微等风化带中，由于裂隙张开和密集程度、连通及充填情况都很不均匀，所以构造裂隙水的埋藏、分布及水动力特征非常不均匀，主要受岩性和地质构造控制，补给来源主要为含水层侧向补给和上部含水层垂直补给，具承压性。线路在该段从中风化、微风化基岩中穿越，且受沿脉侵入影响，岩体内发育有多条节理裂隙密集带和构造破碎带，透水性强，构造裂隙承压水受远处和近处的山体上方降雨下渗补给，雨季水量大，并对隧道开挖产生直接和较大影响。 综上，勘察区内,地下水位变化主要受气候的控制，每年4~7月份为雨季，大气降水丰沛，是地下水的补给期，其水位会明显上升，而10月~次年3月为地下水的消耗期，地下水位随之下降，年变化幅度3.00~4.00m, 地表水与上层滞水存在-定的水力联系，下部承压水与基岩裂隙水水力联系较强。 本次勘察外业期间，K0+320^ K0+610受地形变化较大，初见水位和稳定水位也变化加大，测得地下水初见水位埋深多在1.50^ 20.50m (标高约7.20~23. 10m)，地下水稳定水位埋深约1. 30~20.20m (标高约7. 54~23. 41m) 。 据调查，场地地下水水位的年变化幅度约3. 00~8. 00m。由于场地地势变化较大，近3~5年最高地下水位埋深一般在1.10 10.00m (标高8.00~25.00m)间不等，场地历史地下水最高水位埋深一般在0.90 ~7. 50m (8. 20~28.00m)间不等。 场地内各岩土层的含水性、透水性分述如下:杂填土、杂填石土质结构松散，均匀性差，富水性较差，透水性较好，属弱-中等透水层：<2- 1>粘土、<3-1-1>粉质粘土、<3-1-2>砂质粘土透水性、含水性弱，属弱透水含水层，弱含水层：<2-4-1>淤泥、<3-4-2>淤泥质土，为不透水层，相对隔水层：<3-3> (含泥)粗砾砂，强透水性，富水性好，为强含水层，强透水层：风化岩及残积土中的网状孔隙裂隙水及下部基岩构造裂隙水，其渗透性、富水性与基岩的裂隙发育程度及连通性有关，其透水性及富水性一般，属弱-中等透水层，局部岩体破碎，节理裂隙发育地段水量可能成倍增加。 （5）植被、动物 本项目永久占地面积56840m2，占地类型为交通运输用地、林地、园地及其他用地，林地为现状象山隧道山顶林地，该部分林地保留不进行建设。项目区域主要植被为绿化树种（乔木、香樟等），左海公园、西湖公园以乡土树种为主，均为该地区常见种类。根据调查，项目沿线西湖公园内25棵古树，主要为榕树、柠檬桉、龙眼、重阳木、秋枫；梦山路福州熊猫世界入口斜坡处有1颗古榕树，均属于鼓楼区二级古树名木，均不在项目红线范围内。评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区等生态敏感目标，主要为常见的蛙类、鸟类、昆虫类和鱼类。调查区域没有发现国家重点保护的野生动植物。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 象山隧道建于1994年，1997年进行了象山隧道病害整治施工，由于历史原因，未履行环境影响评价、竣工环境保护验收手续。 现状道路象山隧道、西二环北路交通流量大，道路现状服务水平较差，通行能力小，经常出现堵车现象，驾驶人员鸣笛现象普遍，导致距离较近的声环境保护目标声环境质量较差；现状部分路面有破损，车辆通行颠簸也会产生噪声和扬尘，影响周边声环境保护目标。项目起点、终点以及沿线部分声环境保护目标噪声监测值不满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2、4a类标准要求。 |
| 生态环境保护目标 | 本工程不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区。项目位于城市建成区，以居住、办公为主，沿线地块大部分已开发完成。 1、水环境保护目标 水环境的主要保护目标为梅峰河、西湖，主导功能为一般景观水体，水质要求为V类水质。 2、声环境、环境空气目标 工程营运期的主要保护对象是工程沿线的小区、学校、医院，根据对工程所在区域实地勘察和调查，工程沿线两侧噪声、空气敏感点共30处，具体见表 3-3，声环境保护目标示意图见附图8。 3、生态环境保护目标 生态环境重点保护目标为西湖公园25棵古树，主要为榕树、柠檬桉、龙眼、重阳木、秋枫；梦山路福州熊猫世界入口斜坡处有1颗古榕树，均属于鼓楼区二级古树名木。 |

《》

| 生态环境保护目标 | 表3-3 环境空气、声环境保护目标调查一览表 序号21; 环境保护目标名称; 所在路段; 里程 范围; 线路 形式; 方位; 声环境保护目标预测点与路面高差/m （与辅路路面高差计）; 距道路边界(红线)距离/m; 距离道路中心线距离/m; 不同功能区户数; 环境保护目标情况说明; 与本项目的空间位置关系及现状照片. 4a类; 2类. 环境空气、声环境保护目标. 1; 荣侨新村; 北梦山路天桥段; 红线范围外; 平地; SW; 0; 172; 172; 77; 0; 住宅小区，砖混结构，6~13层；房屋多侧向道路。. 2; 光华楼; 北梦山路天桥段; 红线范围外; 平地; SW; 0; 86; 87; 30; 42; 住宅小区，砖混结构，6层；房屋多侧向道路。. 3; 西凤社区; 北梦山路天桥段; 红线范围外; 平地; SW; 0; 22; 61; /; 230; 住宅小区，砖混结构，2~8层；仅1栋楼面向道路一侧。. 4; 光荣新村; 北梦山路天桥段; 红线范围外; 平地; SE; 0; 147; 157; 0; 222; 住宅小区，砖混结构，6层；不面向道路。. 5; 梦山新村; 北梦山路天桥段; 红线范围外; 平地; SE; 0; 132; 148; 0; 320; 住宅小区，砖混结构，9层；不面向道路。. 6; 福州熊猫世界（停业）; 北梦山路天桥段; 红线范围外~K0+20; 平地; SE; 0; 90; 114; /; /; 景区，现阶段为停业状态，景区内动物已迁移. 7; 大梦山小区; 北梦山路天桥段; 红线范围外~K0; 平地; SE; 0; 2; 26; 141; 141; 住宅小区，砖混结构，7~11层；房屋多侧向道路。. 8; 湖滨新城; 北梦山路天桥段、隧道南侧U槽路段; K0+20~K0+240; 平地、路堑; E; 上层辅路：-2.35~0.15 下层主路：3.81~7.07; 79; 98; 0; 1011; 住宅小区，砖混结构，7~21层；不面向道路。. 9; 福州西湖国际学校; 北梦山路天桥段、隧道南侧U槽路段; K0+20~K0+60; 平地; E; 上层辅路：-0.74~7.22 下层主路：-0.35~2.29; 190; 209; 0; 师生约400人; 学校，钢筋混凝土结构，5~6层；不面向道路。. 10; 九00医院总院; 北梦山路天桥段、隧道南侧U槽路段; 红线范围外~K0+400; 路堑、桥梁; W; 上层辅路：-2.59~0.81 下层主路：-2.36~2.21; 2; 26; /; /; 医院，钢筋混凝土结构，4~16层，多栋楼侧向道路。. 11; 象山公寓; 北梦山路天桥段、隧道南侧U槽路段; K0+60~K0+240; 路堑、桥梁; E; 上层辅路：-0.63~1.55 下层主路：-0.24~2.88 掉头匝道：-3.67~1.4; 3; 27; 325; 0; 住宅小区，砖混结构，8层；房屋多侧向道路。. 12; 东方苑; 隧道南侧U槽路段、隧道南侧箱型路段; K0+160~K0+320; 路堑、桥梁; W; 上层辅路：-1.47~3.05 下层主路：1.42~8.35 掉头匝道：-7.49~2.7; 7; 31; 267; 53; 住宅小区，钢筋混凝土结构，18层；房屋多侧向道路。. 13; 山水公寓小区; 隧道南侧U槽路段、隧道南侧箱型路段; K0+240~K0+320; 路堑、桥梁; E; 上层辅路：-0.92~2.99 下层主路：5.02~6.99 掉头匝道：-7.41~-3.1; 3; 27; 304; 150; 住宅小区，钢筋混凝土结构，15~17层；房屋多侧向道路。. 14; 双安城; 隧道南侧U槽路段、隧道南侧箱型路段; K0+220~K0+320; 路堑、桥梁; E; 上层辅路：-3.13~-0.1 下层主路：2.81~7.04 掉头匝道：-9.62~-3.1; 52; 76; 0; 480; 住宅小区，钢筋混凝土结构，8~16层；房屋多侧向道路。. 15; 职业病防治院; 隧道南侧箱型路段、双层隧道路段; K0+320~K0+440; 路堑; E; 上层辅路：1.53~22.9 下层主路：8.98~31.26; 2; 26; /; /; 医院，钢筋混凝土结构、砖木结构，6~8层；多侧向道路。. 16; 九龙山庄; 双层隧道路段; K0+440~K0+520; 路堑; E; 上层辅路：3.77~20.97 下层主路：28.45~29.01; 14; 38; 38; 78; 住宅小区，砖混结构，7层；房屋多侧向道路。. 17; 西湖别墅; 双层隧道路段; K0+500~K0+570; 路堑; E; 上层辅路：4.02~15.13 下层主路：22.5~25.48; 14; 38; 142; 426; 住宅小区，砖混结构，6层；房屋多侧向道路。. 18; 西山张真人殿; 双层隧道路段; K0+400~K0+480; 路堑; W; 上层辅路：17.5 下层主路：25; 8; 32; /; /; 寺庙，砖混结构，2层。. 19; 伊斯兰圣墓; 本体; 双层隧道路段; K0+580~K0+600; 路堑; W; 上层辅路：-2~22 下层主路：5.5~29.5; 57; 81; /; /; 市级文物保护单位. 保护范围; K0+420~K0+640; 路堑; W; 位于项目红线内; 位于项目红线内; /; /. 建设控制地带; K0+4200~K0+660; 路堑; W; 位于项目红线内; 位于项目红线内; /; /. 20; 福建省司法大楼; 隧道北侧箱型路段; K0+570~K0+620; 路堑; E; 上层辅路：-1.58~2.99 下层主路：5.96~8.81; 10; 34; 100人; 政府机构，钢筋混凝土结构，17层，面向道路一侧。. 21; 梅峰井边新村; 隧道北侧箱型路段; K0+620~K0+680; 路堑; E; 上层辅路：-1.43~2.99 下层主路：6.41~7.41; 10; 34; 57; 58; 住宅小区，砖混结构，5层；房屋多侧向道路。. 22; 山海观花园新城; 隧道北侧箱型路段; K0+600~K0+720; 路堑; W; 二环匝道：0.22~2.56 上层辅路：0.2~1.82 下层主路：1.3~5.56; 2; 26; 150; 350; 住宅小区，钢筋混凝土结构，7~22层；房屋多侧向道路。. 23; 福建行政学校（梅峰校区）; 隧道北侧U槽路段; K0+720~K0+800; 路堑; W; 二环匝道：-0.06~2.16 上层辅路：0.2~1.82 下层主路：5.56~7.22; 5; 29; /; 师生约200人; 学校，钢筋混凝土结构，4~13层；多侧向道路。. 24; 福建省档案馆（后库）; 隧道北侧U槽路段; K0+720~K0+800; 路堑; W; 二环匝道：-0.06~2.16 上层辅路：0.2~1.82 下层主路：5.56~7.22; 60; 84; 0; 20人; 事业单位，钢筋混凝土结构，4~6层；不面向道路。. 25; 西湖公园; 双层隧道路段、 隧道南侧箱型路段、隧道南侧U槽路段; 红线范围外~K0+900; 平地、路堑、桥梁; E; 上层辅路：-5.5~1.47 下层主路：-4.85~7.0 掉头匝道：-10.13~-0.2; 1; 25; /; /; 公园. 26; 左海公园; 双层隧道路段、 隧道北侧箱型路段、隧道北侧U槽路段、隧道北侧高架段; K0+300~红线范围外; 平地、路堑、桥梁; E; 二环匝道：-2.6~1.15 二环高架：-7.27~-0.22 上层辅路：-4.12~1.12 下层主路：-0.22~6.7; 1; 25; /; /; 公园. 27; 梅海园2期; 隧道北侧高架段; K0+700~K0+920; 平地、桥梁; E; 二环匝道：-2.35~0.96 二环高架：-4.5~-0.6 辅路：-0.39~0.78; 5; 29; 156; 780; 住宅小区，钢筋混凝土结构，6~15层；房屋多侧向道路。. 28; 融侨花园（III区）; 隧道北侧高架段; K0+960~红线范围外; 平地、桥梁; E; 二环高架：-6.72~-5.93 辅路：-0.04~0.38; 26; 50; 70; 483; 住宅小区，钢筋混凝土结构，7~9层；房屋多侧向道路。. 29; 福建省高级人民法院; 隧道北侧高架段; 红线范围外; 平地、桥梁; NW; 二环高架：-5.9~-4.8 辅路：0.19~0.58; 28; 46; 0; 50人; 政府机构，钢筋混凝土结构，6~10层；多侧向道路。. 30; 省公安厅宿舍; 隧道北侧高架段; 红线范围外; 平地、桥梁; NW; 二环高架：-5.3~-4.1 辅路：0.1~0.8; 106; 110; 0; 250; 住宅小区，砖混结构，7层；房屋多侧向道路。. |
| --- | --- |

| 评价 标准 | ### 1、环境功能区划及环境质量标准 ### （1） 水环境 ### 本项目位于福州市鼓楼区，项目附近主要水体为西湖和梅峰河，根据《福建省人民政府关于福州市地表水环境功能区划定方案的批复》(闽政文[2006]133号)福州市区内河河网全河段（含西湖）水体主要功能为一般景观用水，属于地表水V类区，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V类标准。 表3-4 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)摘录 单位：mg/L 项目 标准分类; pH; COD; BOD5; NH3-N. V类; 6～9; ≤40; ≤10; ≤2.0. ### （2）环境空气 ### 本项目位于福州市鼓楼区，根据福州市人民政府（榕政综[2014]30号）正式批复实施的《福州市环境空气质量功能区划（报批稿）》的规定，项目所在区域环境空气功能区划为二类区，环境空气执行GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改单中的二级标准。详见表3-5。 表3-5 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（mg/m3）. 二级标准. PM10; 年平均值; 0.07. 24小时平均值; 0.15. NO2; 年平均值; 0.04. 24小时平均值; 0.08. 1小时平均值; 0.20. SO2; 年平均值; 0.06. 24小时平均值; 0.15. 1小时平均; 0.50. CO; 24小时平均值; 4.00. 1小时平均值; 10.00. ### （3）声环境 本项目道路等级为城市主干路，根据GB/T15190-2014《声环境功能区划分技术规范》，项目建成通车后，当临街建筑低于三层楼房时，道路边界外35m+5m（本项目选取35m）内的区域划分为4a类声环境功能区；当临街建筑高于三层楼房以上(含三层)时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。 ### 根据《福州市声功能区划图》，工程沿线评价区域声环境功能分区划分为为2类区、4类区，声环境质量分别执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4类标准。 ### 因此在本项目道路边界外200m评价范围内，本项目边界外35m内区域、高于三层楼房以上（含三层）的临街建筑面向道路一侧至边界线的区域执行4a类标准，其他区域执行2类标准。具体标准执行见下表。 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 表3-6 《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准 单位：dB(A) ### 2、污染物排放标准 ### （1）污水排放标准 ### 项目施工期机械设备冲洗和施工车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后，回用于施工用水，不外排；施工人员临时用房就近租用当地居民民房，生活污水依托当地现有污水处理系统。 ### （2）大气排放标准 ### 项目施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值，执行见表3-7。 表3-7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（摘录） 污染物名称; 监控点; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 沥青烟; /; 生产设备不得有明显的无组织排放存在. ### （3）噪声排放标准 ### 施工期，噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011)中的标准限值。 表3-8 项目噪声排放标准 单位：dB(A) 执行标准; 昼间; 夜间. GB12523-2011; 70; 55. ### （4）固体废物 ### 施工期产生的建筑垃圾的处置执行（建设部2005号第139号令）《城市建筑垃圾管理规定》；生活垃圾的贮存处理按照《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2003）中的要求进行综合利用和处置。 |
| --- | --- |
| 其他 | 根据工程分析，项目运营期不排放COD、NH3-N、SO2、NOx，不需要申请总量。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | ### 1、水环境 项目沿线涉及现有水体主要有梅峰河和西湖。项目改造范围内梅峰河均为暗涵段，位于桩号约K0+800处；梅峰河二十年一遇内涝水位为6.84m，本次改造二环西路辅路标高为7.5~8.1m，因此，项目施工不会对梅峰河水质造成影响。本项目桥梁施工段位于桩号K0+180~K0+320处及K0+680~K0+900左侧，不涉及西湖水体，桥梁施工不会对西湖水质造成影响。 （1）路基施工水 项目与西湖最近距离为16m，道路施工过程中路基开挖、填土如未及时做好防护措施，遇暴雨将产生水土流失，产生的土石方填筑和混凝土养护废水的SS含量较高，若不妥善处理，排至西湖，会对西湖水体造成不利影响。 （2）施工机械的冲洗废水 施工期间施工机械、车辆维修和冲洗将产生一定量的废水，主要污染物为含有高浓度的泥沙悬浮物和较高浓度的石油类物质，另外施工机械、车辆运行可能出现机械跑冒滴漏油的现象，这类污水成分比较复杂，若直接排入水域，将对水环境造成不利影响， 因此，需对施工机械、施工车辆冲洗废水进行集中收集和处理后，全部回用于施工场地洒水。 （3）建筑材料运输与堆放对水体的影响 材料运输会引起扬尘，扬尘随风飘入附近的水体，对水体产生轻微影响。此外，施工区各类建筑材料在堆放过程中若不妥善保管，被雨水冲刷进入水体可能会造成水体污染。所以建筑材料放置应远离西湖，并备有临时遮挡的帆布，避免被暴雨冲刷进入西湖而污染水质。 （4）施工生活污水对水质的影响 项目施工生活区以借用或租用当地民房，充分利用现有污水处理设施（化粪池）进行处理，施工人员也可使用周边公厕，施工生活污水通过市政污水管道排入福州市洋里污水处理厂。 综上所述，项目施工会对沿线水环境产生一定的影响，施工期主要可通过加强管理来减缓道路改造对地表水环境影响，尤其是施工场地和筑路材料运输的管理。在采取合理有效的各项措施后，项目施工对地表水环境影响较小。 ### 2、大气环境 （1）扬尘 工程施工期旧路破路、路基开挖填筑、土石搬运、物料装卸等将会产生扰动扬尘、风吹扬尘和逸散尘，施工场地裸露表面也将产生风吹扬尘。起尘量视施工场地情况不同而不同，一般来说距施工场地100m范围内贴地环境空气中TSP浓度可达5～10mg/m3，当施工区起风并且风速较大时，扬尘可以影响到距施工场地500m左右的范围。根据北京市环境科学研究院对市政工程（两个有围挡，两个无围挡）的施工现场扬尘情况的调查测定，在有围挡的情况下，施工扬尘比无围挡扬尘情况下有明显改善，扬尘污染范围缩小至工地下风向200m之内，且受污染区域的TSP的平均浓度为0.585 mg/m3。项目周边声环境保护目标密集，施工单位在项目声环境保护目标区域段施工时，应视施工具体情况适时采取必要的围挡措施（围彩布条等），以求有效地降低施工作业扬尘对居民点、学校、公园的影响。 （2）汽车尾气、施工设备燃料废气 施工车辆、施工机械等因燃油产生的CO、THC、NOx等污染物，施工车辆、施工机械在现场范围内活动，尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限。车辆为非连续行驶状态，施工采用分段进行，且每段施工时间有限，污染物排放时间和排放量相对较少，所以不会对周围环境空气有明显影响，与营运期道路车辆尾气排放量相比，施工期尾气排放非常有限。 （3）沥青烟 本工程沥青混凝土统一向具有相应预拌混凝土生产资质等级的企业（预拌混凝土搅拌站）购买，不设置沥青搅拌站，项目所需的沥青混凝土经集中拌合后运输至工地，路面采用摊铺机械铺筑。故本道路施工沥青烟的影响只考虑摊铺作业过程将产生沥青烟影响。这部分沥青烟气为无组织排放，主要污染物为 THC、酚和苯并（a）芘以及异味气体，其污染影响范围一般在周边 50m 之内。 沥青摊铺过程中加热沥青料及混合料铺设时各污染物的最大瞬时浓度不会高于熔化槽下风侧的浓度，且沥青摊铺是流动推进作业，对某一固定点的影响只是暂时或是瞬时的，危害较小，只是路面摊铺完成后，一定时期还会有挥发性有机化合物排出，排出量与固化速度有关，其浓度值低于作业时的浓度值。因此，本项目沥青烟气产生量较小，对周围环境的影响较小。但摊铺过程产生的沥青烟气会让人产生不愉悦的感受。因此，摊铺沥青混凝土路面时应尽量避开上下班高峰期，可减少受影响的人数；同时应避开风向针对附近居民区、学校、公园等环境空气敏感点的时段。 ### 3、声环境 项目施工对沿线居民区、学校、公园产生影响，项目道路沿局部影响较为突出的路段施工，加强施工管理，减轻对周围声环境保护目标的影响。但由于施工期施工是一短期行为，声环境保护目标所受的噪声影响也主要是发生在附近路段的施工过程中，总体上存在无规则、强度大、暂时性等特点，因此总体影响不大。详见声影响专项评价。 ### 4、固体废物 （1）土石方 根据《福州市象山隧道拓宽改造工程水土保持方案报告书》（报批稿），项目土石方开挖总量为24.46万m3，回填总量2.97万m3，借方0.43万m3（来源于外购），余方21.17万m3。建设单位承诺将严格按照水土保持各项要求，将该项目余方运至市城管委审批、确定的接纳点，并及时向水利局报备该项目余方处置情况，同时做好余方水土流失防治工作，余方承诺函详见附件6。施工单位应加强施工管理，防止土石方随意堆放，及时清运。只有做好防治措施固体废物对周围环境产生影响不大。 （2）生活垃圾 项目施工期生活垃圾量约30kg/d。交由环卫部门统一收集处理，对道路沿线环境影响较小。 - 建筑垃圾 改造道路施工过程中，产生的固体废物包括建筑材料临时堆置产生的废料、施工生产、生活垃圾等。如果施工期建筑垃圾不及时处理，不仅有碍景观，而且在遇到大风干燥天气时，易产生扬尘。项目产生的少量施工废料等及时送指定的地点处理。对周围环境不会产生显著影响。 ### 5、文物影响 ### 由于伊斯兰圣墓文物建筑与建设项目距离较远，存在山体林木等缓冲地带，因此施工对文物造成的大气污染、噪声污染影响较小；施工场地位于市政设施完善的城区内，拥有成熟的排水系统。而且伊斯兰圣墓文物地势较高，下方隧道的施工废水的排放对文物不会噪声影响；施工期外排大量废弃土石方,其中一些废弃物的堆存地是临时的，土石方运输、堆放不在文物保护范围内进行，对文物影响不大。 ### 6、地下水环境 项目所在水文地质单元地下水循环处于平衡状态，隧道的施工可能改变含水层、隔水层现有格局，在山体内部形成带状空间，在隧道周围形成应力集中区，引发地下水流场变化，产生隧道涌水排泄。也可能改变现有地下水补给、径流和排泄条件，致使地下水位降低甚至干涸等问题。 - 隧道施工期最大涌水量 - 通过对隧址区的水文地质条件分析表明，隧道区地下水主要为基岩中的裂隙水，水量及水位埋深受季节影响较大。根据《铁路工程水文地质勘察规程》（TB10049-2014），采用地下水动力学法估算隧道涌水量。 - 隧道最大涌水量和正常涌水量的计算公式为： - 最大涌水量： - 正常涌水量： - 式中：L—隧道计算长度（m）； - qo—隧道单位长度最大涌水量（m3/d.m）； - K—含水层渗透系数； - H—静止水位至隧道横断面等价圆中心的距离（m）； - r—隧道洞身横断面的等价圆半径（m）； - d—隧道洞身横断面的等价圆直径（m）； - ε—试验系数，一般取 12.8； - qs—隧道单位长度正常涌水量（m3/d.m）； - D—隧道宽度（米）； - L—隧道通过含水层中的长度（米）； L—（2R+D）。 - 根据野外钻孔水文试验，结合工程经验数据，估算出中~微风化地层的渗透系数为0.005～0.035 m/d，强风化~中风化过渡地层的渗透系数为0.009～0.072m/d。估算隧道双洞最大总涌水量和正常涌水量，计算结果详见表4-1。 表4-1 隧道涌水量 单位：m3/d 名称; 最大涌水量(; 正常涌水量. 左洞; 1241.23; 211.47. 右洞; 1232.32; 194.93. 隧道单洞最大涌水量为1241.23m3/d，正常涌水量为211.47m3/d。 - 隧道施工对地下水水位、水质的影响分析 隧道开挖后，由于其集水和汇水作用，地下水被不断排入隧道中，形成新的势汇。隧道排水不可避免的会造成地下水重新分配，从而形成新的含水层和地下水转移通道，而原有某些含水层和转移通道中所含的地下水可能减少甚至枯竭，同时，地下水动力场和化学场也将因此发生改变，从而可能导致地下水被污染。 - 隧道施工应避开雨季，如果必须在雨季施工，应对天气进行超前预报，尽量避免在大降雨时开挖，施工前进行详细的地质和水文地质勘察，制定详细的隧道施工防治水方案。 - 此外，隧道施工过程中应采取“以防为主”的原则进行治理，拟采用多重注浆方式，将隧道开挖断面周围的涌水或渗水封堵于结构外，注浆材料选配应考虑长期的环保要求，避免采用可能造成地下水污染的有毒化学浆液，具体注浆如下： ①隧道围岩较差地段的超前注浆加固，在隧道周边形成注浆堵水圈，封闭大部分基岩中疏水裂缝和涌水空间。 ②初期支护渗漏水较大地段，及时进行背后注浆填充，减少地下水的排放。 ③在防水板施工前对初期支护渗漏处进行补充注浆处理。 - 开展隧道段地下水环境监控，建立监测点，监控地下水水位、水质情况。 - 采取上述措施后，隧道施工对地下水水位、水质的影响较小。 - 隧道疏排水对上方植被影响分析 - 隧道施工如果打穿的含水层为隧道山体上部植被赖以生存的水源，且涌水后又难以封堵时，将可能造成植被生长用水大量流失，从而可能造成山顶植被因水分不足而死亡，对项目区生态环境造成破坏。 象山隧道上方主要植被类型是以马尾松、杉木为主，属于耐旱植物，水分来源主要是大气降水，因此，隧道疏排水对植被生长的影响很小。此外，施工采用边开挖边衬砌的施工工艺，可以有效地控制施工中疏干地下水的现象。因此隧道施工造成隧道上方及周边区域植被因缺水而死亡的可能性较小。 ### 7、生态影响 1）项目区生态现状 据现场勘查，本工程沿线两侧主要是居住区、学校、公园、水体（梅峰河、西湖）、林地（本次改造未使用林地）等，项目隧道上方主要植被以马尾松、杉木为主，道路沿线两侧主要植被为绿化树种（乔木、香樟等），左海公园、西湖公园以乡土树种为主，均为该地区常见种类。根据调查，项目沿线西湖公园内25棵古树，主要为榕树、柠檬桉、龙眼、重阳木、秋枫；梦山路福州熊猫世界入口斜坡处有1颗古榕树，均属于鼓楼区二级古树名木，均不在项目红线范围内。暂未发现其他国家级、省级珍稀保护野生植物分布。 工程线位主要位于城区，开发活动较为剧烈，区域生态系统受人为干扰强烈。本次改造未使用隧道上方林地，工程改造沿线评价范围陆生动物主要以一些常见种类为主，啮齿类如家鼠等，爬行类蜥蜴，鸟类较少。 根据结合现场踏勘及走访，经过细致的调查和了解，本工程评价范围内未发现国家、省级重点保护物种和《中国濒危动物红皮书》中的物种及栖息地分布。 2）土地利用影响分析 项目占用的临时用地主要为预制场区、施工围挡用地，占地面积约54800m2，其中，500m2位于红线内，54300m2位于红线外，工程施工后，红线内预制场临时设施场地与道路工程一起场平建设，红线外临时围挡占地进行原地貌恢复。项目建设对土地利用影响较小。 3）对植被资源的影响分析 在工程建设过程中，地基开挖、地表剥离、施工人员、施工机械、营运期汽车尾气排放等对道路沿线植被存在一定的影响。 项目沿线有古树应就地保护，定期对古树名木的生长情况、保护现状等进行动态监测和跟踪管理，并设立警示牌、保护标牌、围挡就地保护，明令禁止对其造成破坏。 通过在建成后道路绿化带和边坡绿化，项目正常运营期植被恢复正常后，单位面积生物量将高于建设前。项目建设虽然引起项目区域生物量减少但对周边生态环境影响不大。 4、对动物资源的影响分析 项目区红线改造范围内无动物，不影响动物生存环境，不会对动物多样性、种群数量造成影响。 5、水土流失影响分析 ①水土流失情况 项目施工，使土壤松散，土石表层裸露，经雨水冲刷不可避免造成水土流失，特别是在暴风雨作用下，表现更加明显。 ②水土流失影响分析 水土流失一方面造成资源土壤中的养份损失，加重土壤沙化和瘠化；裸露的施工点以及由流失的水土所形成的大型黄土斑块，将对周围环境造成负面影响。 由于项目用地面积较小，一般情况下，土石方施工采取边挖、边运、边填、边压的方式，地面没有大量松散土长久存在，加上整地后地面较为平缓，周边又开挖排水沟，随即又进行建筑、绿化等施工而覆盖土面，因而不会产生持久的明显土壤侵蚀流失，水土流失相对较轻，工程建设中采取必要的防护措施，可将水土流失量降到最小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | ### 1、水环境 运营期，降雨在道路路面形成的地表径流，是道路主要排水形式。路面径流的主要污染物为SS、石油类、COD等。路面径流量及污染物浓度与沿线降雨量及持续时间直接相关，降雨量越大，路面地表径流量越大；而随着降雨时间的延长，由于雨水的稀释作用，路面径流中污染物的浓度将逐渐变低。长安大学针对降雨持续时间与路面径流污染物浓度的变化实际监测结果见表4-2。 表4-2 降雨持续时间与路面径流污染物浓度的变化监测结果 单位：mg/L 污染物; 降雨持续时间与路面径流污染物的变化. 0~20min; 20~40 min; 40~60 min; 平均值. pH; 7.8; 7.6; 7.4; 7.4. SS; 231.42~158.22; 158.22~90.36; 90.36~18.71; 100.0. COD; 170; 110; 97; 107. 石油类; 22.30~19.74; 19.74~3.12; 3.12~0.21; 7.60. 由表4-2可知，路面径流中污染物浓度随降雨时间延长而降低，降雨初期到形成径流的30min内，污染物浓度较高；随着降雨的持续，浓度逐渐变小。因此，降雨对水质造成影响的主要是降雨初期30min内形成的路面径流。本工程路面径流产生的雨水经线路两侧设置的排水设施收集后，引至沿线渠道，由于路面径流雨水携带的污染物成分相对简单，且含量较低，与路面以外雨水混合得到一定的稀释后，对沿线区域地表水环境影响较小。 从西湖的使用功能来看，道路营运期路面径流对西湖新增贡献量小，不会改变现有水质类别及使用功能，新增的绿化措施有利于水质改善。 ### 2、大气环境 本项目运营期产生的大气污染物为路面行驶的车辆排放的尾气及车辆轮胎接触路面使路面积尘扬起产生的二次扬尘污染。道路运营期车辆排放污染物的扩散与道路沿线地形和气象条件有关，扩散后所覆盖的地域为道路两侧与线形平行的带状区域。 本工程所处区域地势相对平缓开阔，扩散能力较好，结合地形地貌、气候条件等因素，运营期汽车尾气对沿线区域环境空气质量影响较小，不会造成评价区环境空气质量超标。另外，道路两侧绿化工程的实施在很大程度上可以降低道路汽车尾气对道路两侧区域环境空气质量的影响，根据同类项目类比调查可知，道路沿线环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。 随着我国科技水平的不断提高，机动车尾气净化系统将得到进一步改进，车型构成比例将更为优化，逐步减少高能耗、高排污的车种比例。同时，燃料油和燃料气的产品质量也将随着我国科技进步不断提高。随着机动车尾气排放控制的加强，机动车尾气污染物排放将大大降低。 项目不设车站、服务区等集中式排放源，对周围环境空气不会产生不良影响。 ### 3、声环境 （一）由横向噪声预测结果可知： （1）北梦山路天桥路段执行4a类标准区域运营近、中、远期昼间噪声在红线处均可达标，运营近、中、远期夜间达标距离分别在距道路红线9m、10m、10m处；执行2类标准区域运营近、中、远期昼间达标距离分别在距道路红线14m、15m、15m处，运营近、中、远期夜间噪声达标距离分别为距道路红线41m、44m、45m处。 （2）隧道南侧U型槽路段执行4a类标准区域运营近、中、远期昼间噪声在红线处均可达标，运营近、中、远期夜间达标距离分别在距道路红线12m、12m、13m处；执行2类标准区域运营近、中、远期昼间达标距离均在距道路红线17m处，运营近、中、远期夜间噪声达标距离分别为距道路红线46m、48m、49m处。 （3）隧道南侧箱型路段执行4a类标准区域运营近、中、远期昼间噪声在红线处均可达标，运营近、中、远期夜间达标距离分别在距道路红线4m、5m、5m处；执行2类标准区域运营近、中、远期昼间达标距离均在距道路红线8m处，运营近、中、远期夜间噪声达标距离分别为距道路红线22m、22m、23m处。 （4）双层隧道路段执行4a类、2类标准区域运营近、中、远期昼间和夜间噪声在红线处均可达标。 （5）隧道北侧箱型路段执行4a类标准区域运营近、中、远期昼间噪声在红线处均可达标，运营近、中、远期夜间达标距离均在距道路红线3m处；执行2类标准区域运营近、中、远期昼间达标距离分别在距道路红线3m、5m、5m处，运营近、中、远期夜间噪声达标距离分别为距道路红线13m、19m、19m处。 （6）隧道北侧U型槽路段执行4a类标准区域运营近、中、远期昼间噪声在红线处均可达标，运营近、中、远期夜间达标距离分别在距道路红线2m、4m、5m处；执行2类标准区域运营近、中、远期昼间达标距离分别在距道路红线5m、7m、8m处，运营近、中、远期夜间噪声达标距离分别为距道路红线18m、29m、29m处。 （7）隧道北侧高架路段执行4a类标准区域运营近、中、远期昼间噪声在红线处均可达标，运营近、中、远期夜间达标距离分别在距道路红线9m、12m、12m处；执行2类标准区域运营近、中、远期昼间达标距离分别在距道路红线14m、17m、17m处，运营近、中、远期夜间噪声达标距离分别为距道路红线41m、51m、52m处。 （二）铅垂向及声环境保护目标环境噪声预测结果可知： 随着垂向高度的增加，预测点与道路中心距离逐渐增大，而噪声随离地高度变化并非单调下降，噪声值先随高度增加而增大，根据结果分析，各层噪声出现不同程度的超标现象。项目营运近期、中期、远期声环境保护目标均出现了不同程度的超标。对这些超标声环境保护目标应根据超标范围及声环境保护目标特征采取加装声屏障、隔声窗等噪声防治措施。 详见声影响专项评价。 ### 4、固体废物 ### 运营期固体废物主要为道路养护过程中产生的少量废渣，道路清洁人员应注意及时清扫，集中收集后定点堆存，统一处理，避免雨水冲刷后进入西湖从而造成二次污染。 ### 5、文物影响 ### 项目项目红线距离市级文物保护单位伊斯兰圣墓本体约57m，位于市级文物保护单位伊斯兰圣墓保护范围内，由于伊斯兰圣墓文物建筑与建设项目距离较远，伊斯兰圣墓本体与上层辅路最大高程差为22m，与下层主路最大高程差为29.5m，存在山体林木等缓冲地带；根据预测结果，项目运营远期，伊斯兰圣墓昼间预测值为50.53dB(A)≤60dB(A)，夜间预测值为45.16dB(A)≤50dB(A)，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准，因此，项目道路运营噪声排放对伊斯兰圣墓影响不大。此外，运营期通过加大周边绿化植被的种植，能够有效大气污染、噪声污染排放对伊斯兰圣墓的影响。 ### 6、环境风险 根据类比同类项目及收集相关材料，拟建道路建成通车后，本项目危险品运输风险概率数量级为 10-3~10-6，最大风险概率发生在远期，属于可接受范围内。 由于项目工程沿线敏感目标及水体较多，发生风险事故后泄漏的油类物质、有毒有害化学品流入周边区域、水域，将会对居民的生产生活环境及水域环境造成危害，造成一定的经济、环境损失，甚至人员伤亡。因此，应积极采取措施减少交通事故风险，制定交通事故污染风险减缓措施及应急措施，为将交通事故风险性降低到最小，建议从运营期上路检查、途中运输、停车，直到事故处理等各个环节，加强管理，以预防运输事故的发生和控制突发性环境污染事故事态的扩大。因此，一旦这类事故突然发生，危害性很大，必然引起高度重视。道路管理部门必须作好应急计划和措施，通过加强管理，使污染影响降到最低。 |
| 选址选线环境合理性分析 | ### （1）用地选线符合性分析 ### 根据《限制用地项目目录（2012年本）》，本工程为城市主干道，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中所列的限制类和禁止类用地项目，因此本项目符合用地要求。 根据福州市自然资源和规划局审批通过的本项目《建设项目选址意见书》(选字第350100202100141号)（见附件5），本项目用地性质为城市道路用地。道路选线不涉及基本农田、生态林、自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需要重点加以保护的区域。项目红线距离市级文物保护单位伊斯兰圣墓本体约57m，位于市级文物保护单位伊斯兰圣墓保护范围内，详见附图9，根据《中华人民共和国文物保护法》相关规定，若在伊斯兰圣墓保护范围内进行建设，需依法履行报批手续，经批准后方可实施。项目于2022年6月20日取得了福州市文物局《关于福州市象山隧道拓宽改造工程涉及文物保护的函》（榕文物保[2022]124号），同意项目开发建设。 ### 因此，改造道路符合城市总体规划，与当地环境功能区划没有矛盾，产生的环境影响经采取措施后能为环境所接受，项目选线基本合理。 ### （2）选址可行性 ### 道路的建设将有效完善片区的路网结构，方便居民出入。本道路的线路综合考虑土地占用和市政管网布设等衔接问题，符合规划，并与路网规划的走向、布置符合。因此，项目选线符合规划要求。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | ### 1、水环境保护措施 ### (1)工程承包合同中应明确筑路材料的运输过程中防止洒漏条款，堆放场地不得设在沿线水体附近，以免随雨水冲入水体造成污染。 ### (2)施工场地应距离地表水体一定的安全距离。项目施工期废水经沉淀处理后回用于道路洒水降尘，不外排。 ### (3)施工生产废水不得直接排入沿线水体，施工设备冲洗废水经沉淀池隔油沉淀处理后回用于道路洒水，不外排。施工废水可循环回用，以有效控制施工废水超标排放造成当地的水质污染影响问题。 ### 上述措施环境合理，经济可行，从环保、技术、经济角度是可行的。 ### 2、大气环境保护措施 ### (1)运送土方和建筑原料的车辆应实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。 ### (2)运输车辆的载重等应符合《城市道路管理条例》有关规定，防止超载，防止路面破损引起运输过程颠簸遗撒。 ### (3)运输车辆在施工场地的出入口内侧设置洗车平台，设施应符合下列要求：洗车平台四周应设置防溢座或其它防治设施，防止洗车废水溢出工地；设置废水收集坑及沉砂池。车辆驶离工地前，应在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。 ### (4)运输车辆途经敏感点路段时，应减速行驶以降低扬尘量。 ### (5)对运输道路勤洒水（每天4～5次），可使扬尘影响和污染程度明显减轻。 ### (6)施工场地扬尘防治措施 ### ①建设单位在施工期间，应设置施工标志牌。施工标志牌应当标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位名称，项目经理姓名、联系电话，开工和计划竣工日期，施工许可证批准文号以及监督电话、当地环境保护主管部门的污染举报电话等。 ### ②对于裸露施工区地表压实处理并洒水。 ### ③天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方工程。 ### ④项目施工场地应设置硬质围挡，以抑制扬尘飞散，围挡高度不低于2.5m。 ### (7)所有施工车辆、机械的尾气应达到国家规定的尾气排放标准。 ### (8)沥青尽量在夜间进行铺设，并避开风向针对附近居民区等环境空气敏感点的时段。在进行铺设前应在周边居民区显著位置张贴安民告示，告知铺设时间，提醒民众关紧门窗。 ### 3、声环境保护措施 ### （1）施工中应采取以下措施：进行高噪声作业时应避开居民区的午间和夜间的休息时段，若夜间确需连续高噪声（高振动）业的，应报当地环保行政主管部门批准，并公告居民最大限度地争取民众支持。对施工期噪声超标的声环境保护目标，根据实际情况，在声环境保护目标附近路段施工时应设置临时声屏障等降噪措施。 ### （2）施工应尽量选用低噪设备，并严格执行施工场界执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，控制施工期噪声的影响；若因高噪设备造成施工场界噪声超标，则必须进行施工围挡或移动声屏障等措施。 ### （3）夜间（22:00-6:00）停止施工作业，如需连续作业应向当地环保部门申报。 ### （4）合理安排施工活动，尽量缩短工期，减少施工噪声影响时间。避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用。 ### （5）施工中注意选用效率高、噪声低的机械，并注意对机械的正确操作及维修，使之维持最佳工作状态和最低声级水平。 ### （6）按劳动卫生标准，保护施工人员的身心健康，施工单位应合理安排工作人员，做到轮换操作筑路机械，或穿插安排高噪声和低噪声的工作，给工人以恢复听力的时间。同时，要注意保护机械，合理操作，尽量使筑路机械维持低声量级水平。操作时，工人应戴耳罩和头盔。 ### （7）建筑材料运输尽量选择远离居住等声环境保护目标的路线。 ### 4、固废保护措施 ### 施工期间施工人员产生的生活垃圾应集中收集后送当地环卫部门处理；本工程将产生21.17万m³弃方，运至市城管委审批、确定的接纳点，并及时向水利局报备该项目余方处置情况，同时做好余方水土流失防治工作。项目固施工期固体废物处置率100%，措施可行。 ### 5、地下水环境保护措施 ### （1）隧道施工应避开雨季，如果必须在雨季施工，应对天气进行超前预报，尽量避免在大降雨时开挖，施工前进行详细的地质和水文地质勘察，制定详细的隧道施工防治水方案。 ### （2）隧道施工过程中应采取“以防为主”的原则进行治理，采用多重注浆方式，具体如下： ### ①隧道围岩较差地段的超前注浆加固，在隧道周边形成注浆堵水圈，封闭大部分基岩中疏水裂缝和涌水空间。 ### ②初期支护渗漏水较大地段，及时进行背后注浆填充，减少地下水的排放。 ### ③在防水板施工前对初期支护渗漏处进行补充注浆处理。 ### 注浆材料选配应考虑长期的环保要求，避免采用可能造成地下水污染的有毒化学浆液。 - （3）施工采用边开挖边衬砌的施工工艺，避免施工中疏干地下水。 - （4）开展隧道段地下水环境监控，建立监测点，监控地下水水位情况。 ### 6、生态保护措施 ### （1）项目沿线评价范围内有26棵古树，应定期对古树名木的生长环境、生长情况、保护现状等进行动态监测和跟踪管理，并设立警示牌、保护标牌、围挡等保护措施。应该加强对施工人员宣传教育，在施工过程中如发现有珍稀保护野生植物的，应向当地林业主管部门汇报，并采取避让、移植等措施尽量保存其野生植株。 ### （2）合理组织施工程序和施工机械，严格按照道路施工规范进行排水设计和施工，对施工人员作必要的生态环境保护宣传教育，禁止向沿线水体直接排放施工废水。做好工程完工后生态环境的恢复工作，尽量减少植被破坏、水土流失对水生生物（主要是鱼类）的影响。 ### （3）生态恢复措施应结合水土保持措施进行，为了防止水土流失而采取水土保持措施外，还应从恢复和提高其生态、景观功能的角度出发，实施植被恢复措施。为改善道路环境，根据道路的设计要求，在道路两侧的绿化用地范围内进行绿化。 ### 上述措施环境合理，经济可行，从环保、技术、经济角度是可行的。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | ### 1、水环境保护措施 ### 为减轻路面径流对地表水体的影响，建议加强运营期道路的管理，及时清除运输车辆抛洒在路面的污染物，保持路面清洁，从而减少雨水冲刷流入附近水体的污染物。有条件时可采用植被控制措施，即：在道路沿线两侧密植植物，通过吸附、沉淀、过滤和生物吸收等作用，能将污染物从径流中有效分离出来，达到改善径流水质和保护沿线地表水体的目的。定期检查清理道路雨水排水系统，应保证畅通，维持良好状态。 ### 通过采取以上措施后，项目运营期对沿线水环境影响很小，不会影响水体原有功能。 ### 以上治理措施不仅可达到处理污染物的功能，而且还起到了提高绿化率，美化环境的作用，从技术、经济角度上讲均可行。 ### 2、大气环境保护措施 ### 本项目路面采用沥青混凝土路面，因而扬尘污染较小；但随着本路交通量的不断增大，汽车尾气排放量也呈增加趋势，加剧了对沿线大气环境的污染。为控制汽车尾气对沿线大气环境产生的不利影响，环评建议有关部门加强管理，严格执行国家规定的汽车尾气排放标准，减少汽车尾气污染物的排放量。根据当地气候和土壤特点在道路两侧，特别是环境敏感点附近，种植乔、灌木，这样既可以净化吸收车辆尾气中的CO等污染物和路面扬尘，又可以美化环境和改善工程沿线景观。另外，加强路面管理及路面养护，保持其良好运营状态。道路管理部门应加强对运输散装物质如煤、水泥、砂石材料及简易包装的化肥、农药等车辆的管理，运送上述物品需加盖篷布。 ### 上述措施在施工期强化扬尘控制，在运营期突出汽车尾气监管，针对性强，强调环境管理和源头控制，且具有投资小、见效明显的特点，从经济、技术角度可行。 ### 3、声环境保护措施 根据《地面交通噪声污染防治技术政策》（环保部环发[2010]7号），防治道路交通噪声可以从以下几个方面着手：合理规划布局；加强噪声源控制；从传声途径噪声削减；对敏感建筑物噪声防护；加强交通噪声管理。结合本项目的实际情况，噪声污染防治措施如下： （1）加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通管制，在通过人口密度较大的路段，以及居民区、学校等附近设置禁鸣标志，以减少交通噪声扰民问题。 （2）沿线噪声预测超标声环境保护目标结合实际情况，加装隔声窗、声屏障安装情况，以及采用绿化等降噪措施。 （3）加强改建道路沿线的声环境质量的环境监测工作，对可能受到较严重污染的声环境保护目标实行环境噪声定期监测制度，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施。 （4）加强路面养护，保证改建道路未来路面处于良好状态。 （5）结合当地生态建设规划，加强工程范围内可绿化地段的绿化工作。对路堤边坡、排水沟边等进行统一的绿化工程设计，道路居民住宅路段两侧在可能情况下营造多层次结构的绿化林带，使之形成生态屏障，强化对交通噪声的阻隔与吸收作用。 通过采取上述措施，可使得营运期噪声达标排放，有效减轻营运期噪声对周围环境的影响。同时上述措施环境合理，经济可行，从环保、技术、经济角度是可行的。 ### 具体措施详见声环境影响专项评价。 ### 4、 固废保护措施 ### （1）市政环卫部门负责定期清除、收集、外运，保证日产日清、路面清洁，不会对道路沿线环境造成大的影响。 ### （2）强化道路沿线的固体废物污染治理的监督工作，向司乘人员和行人加强宣传教育工作。 ### （3）本项目沿线共设置9个公交车站台，每个公交车站台均设置垃圾桶，每日由环卫部门定时清运。 ### 5、生态保护措施 ### （1）项目沿线评价范围内有26棵古树，定期对古树名木的生长环境、生长情况、保护现状等进行动态监测和跟踪管理，并设立警示牌、保护标牌、围挡等保护措施。 ### （2）应按照城市道路绿化要求，施工后期或营运初期按道路绿化设计的要求，及时完成道路红线范围内可绿化的地方的植树种草工作，并在营运期进行维护，以达到恢复植被、保护路基、美化城市环境、减少水土流失、减少雨季路面径流污染路侧水体等目的。 6、环境风险防范措施 （1）加强交通工程设施，重点是完善交通标志标线和实施交通信号控制；加强交通管制，完善交通区划。 （2）加强对车辆的管理；加强对道路设施的管理；严格执行驾驶员违章记分制；严格控制车辆超员、超载现象；增加惩罚力度，强化交通法规的威慑力。 （3）采用现代科学技术手段实现交通安全管理的现代化，减少交通事故。可以有选择的研究和应用智能交通系统（ITS）技术，以进一步减少交通死亡事故。 （4）应设紧急报警电话，出现重大交通事故，应迅速联系消防、救护、公安等有关方面及时处理。禁止在跨线桥上修车。管理部门应备有救援设施以便能快速拖带出发生事故的车辆。 （5）工程一旦发生危险品溢出、泄露等事故，应及时通知有关部门，及时采取应急措施，防止污染进一步扩散。 （6）建立突发环境事件应急响应系统，根据突发环境事件的不同级别，分别启动相应的应急响应机制和救援工作。 （7）加强路面日常管理养护，确保路面状况、防护设施良好； （8）在西湖一侧侧应设置提示过往车辆“谨慎驾驶”警示牌和危险品车辆限速的标志。 7、环境管理计划 1）环境管理计划制定 环境管理计划的制定必须根据项目实施的不同阶段制定环境管理计划，并层层落实到各个施工单位和部门，以保证全过程、全方位的环境污染控制和生态环境影响的减免；计划还要考虑协调好各个部门间关系，减少对社会环境的影响以及制定详细的生态恢复计划并落实实施。本项目环保管理工作在项目的不同阶段有不同的内容。具体内容详见如下： 2）施工期的环境管理 施工期的环境管理包括项目的前期阶段管理、施工中的管理和竣工验收阶段的管理。 （1）项目前期阶段的环境管理 ①可行性研究阶段 业主和建设单位，应按规定委托有资质的单位做好该项目的环境影响报告表，由环保主管部门审批后，将环保措施纳入可研报告。 ②设计阶段 建设单位应要求设计单位把环境影响报告中提出的环保措施纳入设计中，与主体工程同时设计。 ③招标阶段 建设单位应根据环评报告的要求和建议，提出工程施工时的环境保护措施的要求和管理规定，纳入招标要求，要求承包商在标书中要有相应的环保措施内容，并要求承包商在中标后提出较详细的实施计划，确保环保措施在施工时的实施。 （2）施工阶段的环境管理 ①施工阶段的主要环境 工程施工期主要内容有土石方的开挖与填埋，路基与路面的施工和铺设，排水及防护工程的施工等，这些工作将带来以下主要环境问题： a、施工中地表植被的破坏，由此引起水土流失； b、施工、物料装卸及工程汽车运输过程中产生的扬尘影响空气质量以及附近居民生活； c、施工机械及运输机械产生的噪声对周围居民区的影响； ②施工阶段的环境管理 针对上述施工期可能产生的环境问题必须采取如下措施强化环境管理： a、建设单位在施工开始后应配备人员专门负责施工期环境管理与监督，重点是防治水土流失、施工噪声、粉尘以及环境保护设施的“三同时”监督，并明确各施工段专人分工负责。 b、建设单位应在施工开始前7 日向福州市建筑垃圾和工程渣土管理部门申请办理建筑垃圾和工程渣土处置手续。施工期间应对施工队伍的施工环保实施计划进行检查监督，对施工中的排污进行收费。对造成文物古迹损坏、古树名木损害，严重水土流失或其他重大污染事故进行调查处理，直至法律追究。 c、各施工队伍应配备一名环保员，根据本施工路段的环境问题提出施工环保实施计划并根据审批的计划进行实施、监督、管理，对发生的水土流失事件或其他污染事故应组织处理并同时向建设单位环保科和环保部门报告。 ③施工期的环境保护实施计划 a、防止水土流失 重视路基排水及保护设计，防止对路基边坡冲刷。对路段挖方、填方等施工均应有临时排水沟及水土保持措施，施工后应迅速恢复植被或垦复耕地或植树、植草皮等，具体每个路段地点应列出表格，以便环保部门检查监督。 b、施工噪声管理 建设单位应制订施工噪声管理办法，对施工机械设备的噪声标准进行必要控制，禁止超标机械进场，调整作业时间，防止对周边原有交通造成干扰。建设单位环保科要监督施工队伍执行，地方环保部门对违反施工噪声管理办法的应给予处罚和追究责任。 c、减少施工期粉尘及大气污染计划 施工道路运输及各种施工进程将产生大量粉尘对周围居民产生影响。因此运送土石料、水泥等的卡车不得超载土石料装料高度不得高于车厢边缘高度，以防止土石料泄漏；在施工路段、临时道路等在9 时至18 时段至少每天进行四次洒水。施工队伍都应配备洒水车进行洒水。建设单位环保科应进行检查监督。 （3）验收阶段的环境管理 ①工程正式营运前必须向环保主管部门提交项目环保竣工验收报告。 ②配合其它有关部门，做好水土保持工程，绿化工程的验收工作。 ③环境管理机构应将施工期的环境管理工作计划、工作情况、现场监督检查记录和监测记录进行汇总或统计，写成施工期的环境管理工作报告，报告给上级环保主管部门，并归档。 ④在环保设施试运行合格后，必须向负责审批的环保主管部门提交“环保竣工验收报告”，说明采取的环保措施，达到的效果和生态恢复情况。验收合格后方可进入营运阶段。 3）运营期的环境管理 运营期的环境管理重点是交通噪声和汽车尾气污染控制，水土保持工程和绿化工程的养护及交通事故污染的防范和应急处理。 （1）负责运营期的水、气、声污染控制措施的实施和管理监督工作。在管理和监督中可提请环保部门、交管部门和市政、环卫部门配合。负责运营期有关环境监测计划的实施，具体监测业务由具有监测资质的单位配合。 （2）建设单位环保科应配合交通管理部门制定车辆运行管理条例，特别是车辆进出居民区禁止鸣笛，限制车速，以免影响道路沿线附近的居民区等。 （3）配合路政、市政、园林部门做好水土保持工程和沿线绿化工程的养护工作。检查护坡、边坡及其它恢复地表植被区域的植被生长情况，并组织人员进行维护。 （4）禁止漏油、不安装保护帆布的货车和超载车上路，防止造成水体污染和安全事故隐患。按相关规定严格控制危险化学品的运输。定期检查清理道路雨水排水系统，应保证畅通，维持良好状态。 7、环境监理计划 1） 环境监理工作目标 为了全面控制和减缓改造道路造成的环境影响，确保“三同时”制度以及环境影响报告书有关环保措施的落实，本项目在建设过程中应在实施工程监理的同时开展环境监理。 环境监理依据国家和相关主管部门制定、颁发的有关法律、法规、政策、技术标准以及经批准的设计文件，投标文件和依法签订的监理、施工承包合同。按环境监理服务的范围和内容，履行环境监理义务，独立、公正、科学、有效地服务于工程，实施全面环境监理，使工程在设计、施工、运营等方面达到环境保护要求。 2）环境监理实施机构 根据交通部《关于开展交通工程环境监理工作的通知》（交环发【2004】314号）文件要求，工程环境监理纳入工程监理体系中，建设单位应委托具有工程监理资质并经过环境保护业务培训的单位承担工程环境监理工作。 3）环境监理要点 施工环境监理要点见表5-1。 表5-1 施工准备阶段环境监理要点 监理项目; 环境监理要点. 生态环境; ①施工场地的水土流失控制落实情况； ②施工临时性工程用地貌恢复及水保措施落实情况。 ③定期对古树名木的生长情况、保护现状等进行动态监测和跟踪管理，并设立警示牌、保护标牌、围挡等保护设施。. 水环境; 施工场地的施工生产废水及临时生活污水收集情况；. 水土保持; 水土保持措施落实情况. 声环境; ①禁止夜间施工，如因特殊原因需施工的，必须报经当地生态环境主管部门批准，并予以公示； ②若在本工程施工期间，距离最近的九00医院总院、象山公寓、东方苑、山水公寓小区、双安城、职业病防治院、九龙山庄、西湖别墅、光华楼、西凤社区、大梦山小区、湖滨新城、福建省司法大楼、梅峰井边新村、山海观花园新城、福建行政学校、福建省档案馆（后库）、西湖公园、左海公园、梅海园2期、融侨花园（III区）、福建省高级人民法院、省公安厅宿舍，施工场地是否设置临时围屏。. 环境空气; ① 施工现场及施工运输道路洒水降尘措施落实情况； ②土石方开挖填及运输过程中的扬尘控制措施落实情况。. 地下水环境; ①注浆围堵情况。 ②地下水监测点位设置情况，相关的水位、水质情况。. ### 8、环境监测计划 ### 本工程监测重点为环境噪声，施工期主要监测施工噪声，营运期主要是声环境保护目标的环境噪声监测。本项目环境监测计划具体见表5-4。 表5-4 环境噪声监测计划 阶段; 监测地点; 监测频次; 监测时间; 实施机构; 负责机构; 监督机构. 施工期; 九00医院总院、象山公寓、东方苑、山水公寓小区、双安城、职业病防治院、九龙山庄、西湖别墅、光华楼、西凤社区、大梦山小区、湖滨新城、福建省司法大楼、梅峰井边新村、山海观花园新城、福建行政学校、福建省档案馆（后库）、西湖公园、左海公园、梅海园2期、融侨花园（III区）、福建省高级人民法院、省公安厅宿舍; 1次/季度; 1天/次，昼夜间各监测一次; 委托有资质环境监测单位进行监测; 建设单位; 环保部门. 运营期; 沿线具有代表性的声环境保护目标（融侨花园（III区）、梅海园2期、福建行政学校（梅峰校区）、山海观花园新城、东方苑、福州九00医院总院、象山公寓、山水公寓小区、职业病防治院（员工宿舍区）、福建省司法大楼、井边新村、左海公园）; 1次/季度; 1天/次，昼夜间各监测一次. |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | ### 建设项目估算总投资为80658.99万元，环保投资906万元，占总投资的1.12%。本工程环保投资明细见5-5。 ### 表5-5 项目环保投资费用估算一览表 时 段; 项 目; 内 容; 投资金额 (万元); 环境效益. 施 工 期; 水土保持工程措施; 路基防护; 25; 防止水土流失，减小本工程对当地生态环境的不利影响. 路基、路面防排水. 大气环境影响减缓措施; 筑路材料堆放及运输过程中篷布遮盖; 10; 减轻本工程对当地大气环境及过往行人产生的不利影响. 路基施工洒水降尘; 20. 施工硬质围挡; 20. 水环境影响减缓措施; 施工废水截水沟、沉淀池; 20; 施工废水经沉淀处理后，全部用于施工区洒水抑尘. 施工泥浆处理，在施工区设置临时泥浆沉淀池; 10. 声环境影响减缓措施; 加强施工设备管理、使用低噪声设备; 10; 减轻本工程施工过程中对声环境保护目标的不利影响. 隔声屏障; 25. 固体废物; 垃圾收集点; 6; /. 施工期 环境监测; TSP; 15; 监督及检验施工期各环保措施的实施效果，指导施工单位改进施工方法，便于建设单位进一步做好本工程的环境保护工作. SS、石油类. Leq(A)：沿线具有代表性环境保护目标. 施工期环境监理; 20. 施工期环境管理及其他; 4. 营 运 期; 改善 生态环境; 水保设施及环保设施验收评价; 20; 防止水土流失，减小本工程对当地生态环境的不利影响，美化道路沿线的生态环境，景观正效益显著. 道路两侧绿化; 20. 声环境影响减缓措施; 布设禁鸣装置、设置减速带、绿化带、声屏障; 650; 指导本工程运营期管理单位做好沿线声环境保护目标的保护工作. 环境管理措施; 31; 保证各项环保措施的落实和执行. 合计; 906; /. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | ①定期对古树名木的生长环境、生长情况、保护现状等进行动态监测和跟踪管理，并设立警示牌、保护标牌、围挡等保护措施。 ②施工期加强施工管理，避免在雨季施工，减少水土流失。 | ①古树名木保护情况； ②排水工程、防护工程及其效果，水土流失治理情况。 | 应按照城市道路绿化要求，施工后期或营运初期按道路绿化设计的要求，及时完成道路红线范围内可绿化的地方的植树种草工作，并在营运期进行维护。用材必须经过植物检疫、避免从区域以外引入病虫害而造成严重后果。如遇雨季，对出现水土流失的地方有及时处理，防止侵蚀的扩大。 | 工程防护措施、植被恢复情况 |
| 水生生态 | 禁止向西湖直接排放施工废水，做好工程完工后生态环境的恢复工作，尽量减少植被破坏、水土流失对水生生物（主要是鱼类）的影响。 | ①施工废水排放情况； ②排水工程、防护工程及其效果，水土流失治理情况。 | / | / |
| 地表水环境 | 工程承包合同中应明确筑路材料的运输过程中防止洒漏条款，堆放场地不得设在沿线西湖附近，以免随雨水冲入水体造成污染；施工场地应距离地表水体一定的安全距离； ②施工生产废水统一收集，经沉淀池沉淀处理后回用于道路洒水降尘，不外排。不得直接排入西湖； ③施工营地结合附近的居民楼设置，生活污水依托于当地现有的污水处理方式，不单独外排。 | / | 加强运营期道路的管理，及时清除运输车辆抛洒在路面的污染物，保持路面清洁，定期检查道路的排水系统，确保排水系统畅通。 | 营运期期采取的排水系统管理措施 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①对施工期噪声超标的声环境保护目标，根据实际情况，在声环境保护目标附近路段施工时应设置临时声屏障降噪。 ②强噪声施工机械（装载机、振捣器等）午间（12:00-14:30）、夜间（22:00-6:00）停止施工作业，如需连续作业应向当地环保部门申报。 ③合理安排施工活动，尽量缩短工期，减少施工噪声影响时间。避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用。 ④施工中注意选用效率高、噪声低的机械，如用液压工具代替气压工具等等，并注意对机械的正确操作及维修，使之维持最佳工作状态和最低声级水平。 | / | ①加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通管制；居民区、学校等附近设置禁鸣标志。 ②沿线噪声预测超标声环境保护目标结合实际情况，加装隔声窗、声屏障安装情况，以及采用绿化等降噪措施。 ③沿线噪声预测超标声环境保护目标结合实际情况，加装隔声窗、声屏障安装情况，以及采用绿化等降噪措施。 | 营运期声环境保护目标噪声超标情况、隔声窗、声屏障安装情况，绿化情况。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①土石方运输应向有关行政主管部门申请运输路线，车辆应当按照批准的路线和时间进行土石方的运输。 ②建设单位在施工期间，应设置施工标志牌。施工标志牌应当标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位名称，项目经理姓名、联系电话，开工和计划竣工日期，施工许可证批准文号以及监督电话、当地环境保护主管部门的污染举报电话等。 ③对于裸露施工区地表压实处理并洒水。 ④施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。 | / | ①工程沿线进行绿化，以充分利用植被对环境空气的净化功能； ②路面应及时保洁、清扫、洒水，尽量减少车辆通过时产生的扬尘。 | 运营期敏感点附近绿化情况 |
| 固体废物 | ①施工垃圾临时堆放时，要选择适当地点，堆放有序；施工人员的生活垃圾、施工物料垃圾等分类收集，废弃物应在施工中回收利用；其余垃圾分类集中堆放，联系环卫部门及时清运。 ②对施工弃方晾晒点设置边坡防护工程，同时做好坡面、坡脚排水系统可减少水体污染及水土流失等环境影响。 | 各类设施配套情况 | ①在道路两侧设置分类垃圾箱，以便分类收集过往行人的生活垃圾； ②加强对道路的管理，定时对路面进行保洁、养护，清理过往车辆遗弃的各种固体废物。 | 各类设施配套情况 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境管理 | ①对路段挖方、填方等施工均应有临时排水沟及水土保持措施，施工后应迅速恢复植被或垦复耕地或植树、植草皮等 ②建设单位应制订施工噪声管理办法，对施工机械设备的噪声标准进行必要控制，禁止超标机械进场，调整作业时间，防止对周边原有交通造成干扰。 ③运送土石料、水泥等的卡车不得超载土石料装料高度不得高于车厢边缘高度，以防止土石料泄漏；在施工路段、临时道路等在9 时至18 时段至少每天进行四次洒水。 | 各类设施配套情况 | ①负责运营期的水、气、声污染控制措施的实施和管理监督工作。 ②建设单位环保科应配合交通管理部门制定车辆运行管理条例，特别是车辆进出居民区禁止鸣笛，限制车速，以免影响道路沿线附近的居民区等。 ③配合路政、市政、园林部门做好水土保持工程和沿线绿化工程的养护工作。 ④禁止漏油、不安装保护帆布的货车和超载车上路，防止造成水体污染和安全事故隐患。按相关规定严格控制危险化学品的运输。定期检查清理道路雨水排水系统，应保证畅通，维持良好状态。 | 各类设施配套情况 |
| 环境监理 | ①使主体工程的施工符合环境保护的要求，如噪声、废气、污水等排放应达到有关的标准等； ②落实为道路运营配套的污染治理设施的“三同时"工作执行情况进行技术监督。 | / | / | / |
| 环境监测 | 项目沿线周边200m范围内具有代表性的声环境保护目标设监测点，每季度监测一次，1天/次，昼、夜 间各监测1次 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011)中的标准限值。 | 项目沿线周边200m范围内具有代表性的声环境保护目标设监测点，每年监测一次，1天/次，昼、夜 间各监测1次 | 本项目道路及相交道路道路边界外35m内区域、高于三层楼房以上（含三层）的临街建筑面向道路一侧至边界线的区域执行4a类标准，其他区域执行2类标准。 |
| 其他 | ①按水土保持方案认真组织实施。 ②合理选择临时堆土场，尽量做到挖方的日产日清，减短堆土堆放时间；在临时堆土场周边设导流渠、简易沉砂池，使得可能流失的土砂能及时沉淀，减少对下方的影响；对临时堆土场进行临时防护，施工结束后进行土地恢复。 | 符合“水保法”的要求。“三同时”要求并与景观环境相协调。 | / | / |

# 七、结论

### 1、总结论 ### 福州市象山隧道拓宽改造工程的建设将进一步完善城市道路路网布局，提高城市道路的综合交通功能，有效缓解交通压力，有助于促进地区的开发建设，它的建设具有很大的社会和经济效益。项目属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目，符合国家的产业政策，应予支持。项目选线方案符合片区总体规划，选线合理。 ### 项目建设将会对沿线的生态环境、声环境、水环境以及沿线居民生活质量产生一定的不利影响，但在认真落实本报告中提出的各项减缓和保护措施，确保环保措施与主体工程建设的“三同时”制度，是可以有效预防和控制生态破坏和确保污染物达标排放。 ### 评价认为，项目路线布设较合理，工程建设不存在重大的环境制约因素，在严格执行和认真落实报告表提出的各项措施的前提下，从环境影响角度分析，本项目建设是可行的。

福州市象山隧道拓宽改造工程

# 声环境影响专项评价

二零二二年八月

目  录

1 总论	1

1.1评价依据	1

1.2评价原则	1

1.3评价标准	2

1.4评价等级及范围	2

1.5 评价范围和时段	2

1.6声环境保护目标	2

2 工程概况	3

2.1 工程基本情况	3

2.3 交通量预测	3

2.4 工程分析	4

3 声环境质量现状调查	7

4 声环境影响预测与分析	14

4.1 施工期声环境影响预测评价	14

4.2 营运期噪声影响预测	16

5 噪声防治措施	73

5.1 施工期噪声防治措施	73

5.2 营运期交通噪声防治措施	73

6 声影响专项评价结论	79

6.1 声环境质量现状	79

6.2 声环境影响分析	79

6.3 声环境保护措施	80

6.4 声环境影响结论	81

# 1 总论

## 1.1评价依据

### 1.1.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014 修订，2015 年1 月1 日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年12 月29 日修订）；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018 年12 月29 日修订）；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）；

（5）《建设项目环境保护管理条例》（2017 年10 月1 日起施行）。

### 1.1.2 技术导则与规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）；

（3）《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发﹝2010﹞7 号）；

（4）《公路建设项目环境影响评价规范》（JT GB03-2006）；

（5）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）。

### 1.1.3 与项目有关的其他依据

（1）《福州市象山隧道拓宽改造工程可行性研究报告》及其批复（2019.3.27）；

（2）建设单位提供其他资料。

## 1.2评价原则

评价原则：以国家环境保护法律、法规为依据，以《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）为指导并参照交通部颁布的《公路建设项目环境影响评价规范》，在明确服务于拟建项目的基础上，结合项目特点，充分利用已有资料，补充必要的现状监测，并结合项目工程设计和预测数据，预测项目的施工期及运行期对环境的影响，最后从方案合理、技术可行的角度提出相应的环保措施与建议。

评价方法如下：

（1）评价按路段进行，采取“以点为主，点段结合，反馈评价区域”的评价原则；

（2）现状评价采用现场监测、调研统计分析等方法；

（3）环境保护目标做逐点评价；

（4）具体对环境噪声采用模式计算法进行预测评价。

## 1.3评价标准

本项目道路等级为城主主干路，本项目道路边界外200m评价范围内，本项目象山隧道、西二环北路及相交道路（梅峰支路、后县路）道路边界外35m内区域、高于三层楼房以上（含三层）的临街建筑面向道路一侧至边界线的区域执行4a类标准，其他区域执行2类标准。

详见报告表“三、生态环境现状、保护目标及评价标准”章节中声环境评价标准。

## 1.4评价等级及范围

根据本工程的建设规模、工程特点、所在区域环境特征，工程建设期和营运期对环境的影响程度和范围，按照《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）关于评价 工作等级的划分原则与方法，本项目评价工作等级划分详见表 1.4-1。

表1.4-1 单项环境因素评价等级及评价范围

| 工作等级 | 划分依据 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 依据 HJ2.4-2021，项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增高>5dB(A)。 | 评价区域属于2类、4类区；至营运远期，声环境保护目标噪声级最大增加值7.26dB(A) >5 dB(A)，评价等级定为一级。 |

## 1.5 评价范围和时段

评价范围：依据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）评价范围的确定原则和本项目现场踏勘调查的实际情况，确定本项目声环境影响评价范围为：道路中心线外两侧200m 以内的范围，对学校、小区等声环境保护目标进行重点评价，如项目声源计算得到的贡献值到200m 处，仍不能满足相应功能区标准时，将评价范围扩大到满足标准值的距离。施工期根据施工作业活动分布情况，评价范围扩大到各施工作业点。

评价时段：本次评价时段分为施工期和营运期，评价时段具体如下：

1、施工期：2022年9月至2025年5月，项目总建设周期约33个月。

2、营运期：按15年计，即从2025~2039年。

项目噪声影响对营运期作预测评价，年限为项目竣工投入营运后的代表性水平年，取第1年、第7年和第15年（即近期2025年、中期2031年、远期2039年），并兼顾施工期影响。

## 1.6声环境保护目标

项目中心线两侧各200m 范围内受影响声环境保护目标约30个。沿线声环境保护目标概况详见报告表中表3-2。

# 2 工程概况

## 2.1 工程基本情况

福州市象山隧道拓宽改造工程位于福州市鼓楼区。本项目由2条道路组成，道路建设规模如下：项目拓宽改造长度960米，其中，象山拓宽隧道长度200米（单洞长度），采用新建双层隧道方案，拓宽后的隧道上层限界宽度13.75米（单洞宽度），下层限界宽度12米（单洞宽度）；在隧道北洞口新建下穿通道U型槽135米及箱型通道100米，在隧道北侧现状铜盘高架新建拼宽二环高架下匝道桥，桥宽6.5米，总长120米；在隧道南侧原位还建二环掉头高架匝道桥，桥宽7.5米，总长340米。

项目主要建设内容包括道路、隧道、桥梁、交通、给排水、电气照明、景观等工程。

详见报告表中“二、建设内容”。

## 2.2 交通量预测

### 2.2.1 相对交通量

（1）项目规划年交通量

根据“工可”报告，项目各规划年交通量见表2.2-1。

表2.2-1   项目各规划年交通量            单位：pcu/d

| 年份 路段 | 2025 年 | 2029 年 | 2034 年 | 2039 年 | 2044 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隧道上层（辅路） | 33198 | 33621 | 33963 | 34458 | 34960 |
| 隧道下层（主路） | 39113 | 39683 | 40189 | 40656 | 41070 |
| 900医院总院掉头匝道 | 8400 | 8498 | 8606 | 8706 | 8807 |
| 铜盘高架下匝道 | 5264 | 6103 | 7075 | 8202 | 9509 |

（2）环评预测年交通量

项目计划于2025年通车，评价水平年取代表性水平年第1年、第7年和第15年，即预测年限为2025年、2031年和2039年，结果见表2.2-2。

表2.2-2  项目各预测年交通量           单位：pcu/d

| 预测年 | 2025年 | 2031年 | 2039年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隧道上层（辅路） | 33198 | 33757 | 34458 |
| 隧道下层（主路） | 39113 | 39885 | 40656 |
| 900医院总院掉头匝道 | 8400 | 8541 | 8706 |
| 铜盘高架下匝道 | 5264 | 6475 | 8202 |

### 2.2.2 相关交通特性分析

不同的车型排放的噪声和尾气不同，对环境的影响也不相同。

(1)车型分类方法

车型分类方法按照 JTG B01 中有关车型划分的标准进行，交通量换算根据工程设计文件提供的小客车标准车型，按照不同折算系数分别折算成大、中、小型车，车型分类依据见表2.2-3。

表2.2-3  车型分类表

| 车型 | 汽车代表车型 | 车辆折算系数 | 车型划分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小 | 小客车 | 1.0 | 座位≤19 座的客车和载质量≤2 t 货车 |
| 中 | 中型车 | 1.5 | 座位＞19 座的客车和 2 t＜载质量≤7 t 货车 |
| 大 | 大型车 | 2.5 | 7 t＜载质量≤20 t 货车 |
|  | 汽车列车 | 4.0 | 载质量＞20 t 的货车 |

(2)车型流量比

①道路设计车型比为：小型车：中型车：大型车=8.5：1：0.5；

②设计昼间交通量（06：00～22：00）按日平均交通量的90%计，夜间交通量（22：00～06：00）按日平均交通量的10%计；

③高峰小时交通量按照日平均交通量10%计算。

### 2.2.3 绝对交通量

由项目各预测年交通量、车型折算系数、车型比、昼夜比及高峰小时系数计算可得项目各预测年交通量，见表2.2-5。

表2.2-5 项目各预测年交通量结果         单位：辆/h

| 道路名称 | 车型 | 2025年 |  |  |  | 2031年 |  |  |  | 2039年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 日均 | 高峰 | 昼间 | 夜间 | 日均 | 高峰 | 昼间 | 夜间 | 日均 | 高峰 |
| 隧道上层（辅路） | 小型车（S） | 1323 | 294 | 980 | 2116 | 1345 | 299 | 996 | 2152 | 1373 | 305 | 1017 | 2197 |
|  | 中型车（M） | 156 | 35 | 115 | 249 | 158 | 35 | 117 | 253 | 162 | 36 | 120 | 258 |
|  | 大型车（L） | 78 | 17 | 58 | 124 | 79 | 18 | 59 | 127 | 81 | 18 | 60 | 129 |
|  | 合计 | 1556 | 346 | 1153 | 2490 | 1582 | 352 | 1172 | 2532 | 1615 | 359 | 1196 | 2584 |
| 隧道下层（主路） | 小型车（S） | 1558 | 346 | 1154 | 2493 | 1589 | 353 | 1177 | 2543 | 1620 | 360 | 1200 | 2592 |
|  | 中型车（M） | 183 | 41 | 136 | 293 | 187 | 42 | 138 | 299 | 191 | 42 | 141 | 305 |
|  | 大型车（L） | 92 | 20 | 68 | 147 | 93 | 21 | 69 | 150 | 95 | 21 | 71 | 152 |
|  | 合计 | 1833 | 407 | 1358 | 2933 | 1870 | 415 | 1385 | 2991 | 1906 | 424 | 1412 | 3049 |
| 900医院总院掉头匝道 | 小型车（S） | 335 | 74 | 248 | 536 | 340 | 76 | 252 | 544 | 347 | 77 | 257 | 555 |
|  | 中型车（M） | 39 | 9 | 29 | 63 | 40 | 9 | 30 | 64 | 41 | 9 | 30 | 65 |
|  | 大型车（L） | 20 | 4 | 15 | 32 | 20 | 4 | 15 | 32 | 20 | 5 | 15 | 33 |
|  | 合计 | 394 | 88 | 292 | 630 | 400 | 89 | 297 | 641 | 408 | 91 | 302 | 653 |
| 铜盘高架下匝道 | 小型车（S） | 210 | 47 | 155 | 336 | 258 | 57 | 191 | 413 | 327 | 73 | 242 | 523 |
|  | 中型车（M） | 25 | 5 | 18 | 39 | 30 | 7 | 22 | 49 | 38 | 9 | 28 | 62 |
|  | 大型车（L） | 12 | 3 | 9 | 20 | 15 | 3 | 11 | 24 | 19 | 4 | 14 | 31 |
|  | 合计 | 247 | 55 | 183 | 395 | 303 | 67 | 225 | 486 | 384 | 85 | 285 | 615 |

## 2.3 工程分析

### 2.3.1 施工期噪声污染源分析

施工期的主要噪声源是施工机械作业时产生的噪声，这类噪声级一般在85dB以上，施工现场主要噪声源为机械噪声。

表2.3-1  道路工程施工机械噪声值        单位：dB（A）

| 序号 | 机械类型 | 测点距施工机械距离m | 最大声级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮式装载机 | 5 | 90 |
| 2 | 平地机 | 5 | 90 |
| 3 | 振动式压路机 | 5 | 86 |
| 4 | 双轮双振压路机 | 5 | 81 |
| 5 | 三轮压路机 | 5 | 81 |
| 6 | 轮胎压路机 | 5 | 76 |
| 7 | 摊铺机 | 5 | 87 |
| 8 | 推土机 | 5 | 86 |

### 2.3.2 营运期噪声污染源分析

道路投入营运后，在道路上行驶的机动车辆的噪声源为非稳态源，车辆行驶时其发动机、冷却系统以及传动系统等部件均会产生噪声；行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声；由于道路路面平整度等原因而使行驶中的汽车产生整车噪声。交通噪声的大小与车速、车流量、机动车类型、道路结构、道路表面覆盖物、道路两侧建筑物、地形等多因素有关。

(1)车型

车型分类分为大、中、小型，如表2.3-2所示。

表2.3-2  车型分类标准

| 车型 | 汽车总质量 |
| --- | --- |
| 小型车(s) | ≤3.5t，M1，M2，N1 |
| 中型车(m) | 3.5t ~12t，M2，M3，N2 |
| 大型车(l) | ＞12t，N3 |

(2)车流量

各车型车流量折算成当量小客车流量时的折算系数按照《公路工程技术标准》(JTGB01-2003)及《关于调整公路交通情况调查车型分类及车辆折算系数的通知》。将各车型根据吨位分为小型车(3.5t以下)、中型车(3.5～12t)和大型车(12t以上)。全部车辆均折算为小型车，大、中、小车转换比例为：一辆大车折合3辆小车，一辆中车折合1.5辆小车。

(2)车速

本项目道路设计车速：主线50km/h，辅路40km/h，作为预测车速进行噪声预测计算。

(4)噪声辐射声级

各车型在参照点(7.5m处)的平均辐射噪声级Loi按下式计算：

小型车：LoS=12.6+34.73lgVS；

中型车：LoM=8.8+40.48lgVM；

大型车：LoL=22.0+36.32lgVL。

式中：右下角注S、M、L分别代表小、中、大车型；

Vi－该车型车辆的平均行驶速度，km/h。

根据以上公式，计算项目运营各期单车7.5m处平均辐射声级见2.3-3。

表2.3-3  运营各期各车型综合噪声排放源强    单位：dB（A）

| 路段 | 车型 | 2025年 |  | 2031年 |  | 2039年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 隧道上层（辅路） | 小型车 | 64.24 | 65.62 | 64.20 | 65.61 | 64.15 | 65.61 |
|  | 中型车 | 65.26 | 64.63 | 65.25 | 64.64 | 65.24 | 64.66 |
|  | 大型车 | 72.63 | 72.06 | 72.63 | 72.06 | 72.63 | 72.07 |
| 隧道下层（主路） | 小型车 | 67.17 | 68.94 | 67.10 | 68.94 | 67.04 | 68.93 |
|  | 中型车 | 69.07 | 68.65 | 69.06 | 68.66 | 69.04 | 68.67 |
|  | 大型车 | 76.13 | 75.64 | 76.12 | 75.65 | 76.11 | 75.65 |
| 900医院总院掉头匝道 | 小型车 | 61.25 | 61.42 | 59.84 | 61.27 | 59.79 | 61.27 |
|  | 中型车 | 59.65 | 59.09 | 60.19 | 59.59 | 60.18 | 59.59 |
|  | 大型车 | 67.57 | 67.20 | 68.09 | 67.53 | 68.09 | 67.54 |
| 铜盘高架下匝道 | 小型车 | 60.68 | 61.35 | 60.68 | 61.35 | 63.67 | 65.56 |
|  | 中型车 | 60.17 | 59.36 | 60.17 | 59.36 | 65.11 | 64.74 |
|  | 大型车 | 67.98 | 67.38 | 67.98 | 67.38 | 72.59 | 72.14 |

# 3 声环境质量现状调查

为了解区域声环境现状，本评价委托福建科林检测技术有限公司于2022年4月6日~4月7日对道路沿线及声环境保护目标进行噪声现状进行测量，监测点位详见图3.1-1。

（1）监测内容及方法

①监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定进行。

②监测仪器：为2型以上积分式声级计，监测仪器经过法定计量和现场监测前、后校准，并在有效的使用期内和灵敏度误差范围之内。

③布点原则：本着现状监测点、噪声预测点和验收监测点“三点一致”的原则，测点位置选在各不同评价类区最靠近改造道路的第一排建筑物户外1m处。其高度拟布设在可能受噪声影响最大的离地高度上。

④测量项目：各监测点分别测量昼间和夜间的LAeq值。

现状监测值应在正常状态下（排除施工噪声等临时噪声干扰）测量各测点的环境噪声。

⑤测量频次：环境噪声每天在昼间和夜间各测一次，每个测点监测20min，测量2天。

（2）监测点位

本项目声环境现状监测点位见表3.1-1，项目监测点位见图3.1-1。

表3.1-1 声环境现状监测点位

| 点位名称 | 监测布点位置 | 主要噪声源 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲N1 | 道路起点 | 交通噪声 | 4a类 |
| ▲N2 | 福建行政学院 | 交通噪声、社会噪声 | 2类 |
| ▲N3 | 东方苑1F | 交通噪声、社会噪声 | 4a类 |
| ▲N4 | 东方苑4F | 交通噪声、社会噪声 | 4a类 |
| ▲N5 | 东方苑9F | 交通噪声、社会噪声 | 4a类 |
| ▲N6 | 东方苑11F | 交通噪声、社会噪声 | 4a类 |
| ▲N7 | 福州九00医院总院 | 交通噪声、社会噪声 | 2类 |
| ▲N8 | 道路终点 | 交通噪声 | 4a类 |
| ▲N9 | 象山公寓1F | 交通噪声、社会噪声 | 4a类 |
| ▲N10 | 象山公寓4F | 交通噪声、社会噪声 | 4a类 |
| ▲N11 | 象山公寓8F | 交通噪声、社会噪声 | 4a类 |
| ▲N12 | 福建省职业病防治院 | 交通噪声、社会噪声 | 2类 |
| ▲N13 | 九龙山庄1F | 交通噪声、社会噪声 | 4a类 |
| ▲N14 | 九龙山庄3F | 交通噪声、社会噪声 | 4a类 |
| ▲N15 | 九龙山庄6F | 交通噪声、社会噪声 | 4a类 |
| ▲N16 | 福建省高级人民法院 | 社会噪声 | 4a类 |
| ▲N17 | 西凤社区 | 社会噪声 | 2类 |
| ▲N18 | 西山张真人殿 | 社会噪声 | 2类 |
| ▲N19 | 山水公寓 | 社会噪声 | 2类 |
| ▲N20 | 西湖别墅 | 社会噪声 | 2类 |
| ▲N21 | 西湖公园 | 社会噪声 | 2类 |

各声环境保护目标现状噪声监测结果见表3.1-2，车流量统计见表3.1-3。

表3.1-2  环境噪声现状监测结果           单位：dB(A)

| 检测日期 | 测点编号 | 点位名称 | 时段 | 标准值 | 检测结果 | 超标量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.4.6 | ▲N1 | 道路起点 | 昼间 | 70 | 68.2 | / |
|  |  |  | 夜间 | 55 | 59.2 | 4.2 |
|  | ▲N2 | 福建行政学院 | 昼间 | 60 | 66.3 | 6.3 |
|  |  |  | 夜间 | 50 | 56.6 | 6.6 |
|  | ▲N3 | 东方苑1F | 昼间 | 70 | 61.9 | / |
|  |  |  | 夜间 | 55 | 52.9 | / |
|  | ▲N4 | 东方苑4F | 昼间 | 70 | 62.9 | / |
|  |  |  | 夜间 | 55 | 53.4 | / |
|  | ▲N5 | 东方苑9F | 昼间 | 70 | 62.9 | / |
|  |  |  | 夜间 | 55 | 53.7 | / |
|  | ▲N6 | 东方苑11F | 昼间 | 70 | 63.3 | / |
|  |  |  | 夜间 | 55 | 53.8 | / |
|  | ▲N7 | 福州九00医院总院 | 昼间 | 60 | 65.8 | 5.8 |
|  |  |  | 夜间 | 50 | 56.0 | 6 |
|  | ▲N8 | 道路终点 | 昼间 | 70 | 69.9 | / |
|  |  |  | 夜间 | 55 | 57.8 | 2.8 |
|  | ▲N9 | 象山公寓1F | 昼间 | 70 | 64.3 | / |
|  |  |  | 夜间 | 55 | 54.0 | / |
|  | ▲N10 | 象山公寓4F | 昼间 | 70 | 65.0 | / |
|  |  |  | 夜间 | 55 | 54.9 | / |
|  | ▲N11 | 象山公寓8F | 昼间 | 70 | 65.2 | / |
|  |  |  | 夜间 | 55 | 55.2 | 0.2 |
|  | ▲N12 | 福建省职业病防治院 | 昼间 | 60 | 58.7 | / |
|  |  |  | 夜间 | 50 | 49.7 | / |
|  | ▲N13 | 九龙山庄1F | 昼间 | 70 | 45.2 | / |
|  |  |  | 夜间 | 55 | 41 | / |
|  | ▲N14 | 九龙山庄3F | 昼间 | 70 | 45.1 | / |
|  |  |  | 夜间 | 55 | 41 | / |
|  | ▲N15 | 九龙山庄6F | 昼间 | 70 | 45.5 | / |
|  |  |  | 夜间 | 55 | 41.2 | / |
|  | ▲N16 | 福建省高级人民法院 | 昼间 | 70 | 56.0 | / |
|  |  |  | 夜间 | 55 | 46.1 | / |
|  | ▲N17 | 西凤社区 | 昼间 | 60 | 55.4 | / |
|  |  |  | 夜间 | 50 | 46.6 | / |
|  | ▲N18 | 西山张真人殿 | 昼间 | 60 | 45.2 | / |
|  |  |  | 夜间 | 50 | 41.0 | / |
|  | ▲N19 | 山水公寓 | 昼间 | 60 | 55.9 | / |
|  |  |  | 夜间 | 50 | 45.2 | / |
|  | ▲N20 | 西湖别墅 | 昼间 | 60 | 45.2 | / |
|  |  |  | 夜间 | 50 | 41.2 | / |
|  | ▲N21 | 西湖公园 | 昼间 | 60 | 55.3 | / |
|  |  |  | 夜间 | 50 | 46.2 | / |
| 2022.4.7 | ▲N1 | 道路起点 | 昼间 | 70 | 69.8 | / |
|  |  |  | 夜间 | 55 | 58.7 | 3.7 |
|  | ▲N2 | 福建行政学院 | 昼间 | 60 | 66.9 | 6.9 |
|  |  |  | 夜间 | 50 | 57.4 | 7.4 |
|  | ▲N3 | 东方苑1F | 昼间 | 70 | 62.8 | / |
|  |  |  | 夜间 | 55 | 53.0 | / |
|  | ▲N4 | 东方苑4F | 昼间 | 70 | 63.5 | / |
|  |  |  | 夜间 | 55 | 53.7 | / |
|  | ▲N5 | 东方苑9F | 昼间 | 70 | 64.1 | / |
|  |  |  | 夜间 | 55 | 54.1 | / |
|  | ▲N6 | 东方苑11F | 昼间 | 70 | 63.7 | / |
|  |  |  | 夜间 | 55 | 54.4 | / |
|  | ▲N7 | 福州九00医院总院 | 昼间 | 60 | 65.3 | 5.3 |
|  |  |  | 夜间 | 50 | 55.9 | 5.9 |
|  | ▲N8 | 道路终点 | 昼间 | 70 | 69.4 | / |
|  |  |  | 夜间 | 55 | 58.4 | 3.4 |
|  | ▲N9 | 象山公寓1F | 昼间 | 70 | 64.1 | / |
|  |  |  | 夜间 | 55 | 54.3 | / |
|  | ▲N10 | 象山公寓4F | 昼间 | 70 | 64.4 | / |
|  |  |  | 夜间 | 55 | 54.7 | / |
|  | ▲N11 | 象山公寓8F | 昼间 | 70 | 64.1 | / |
|  |  |  | 夜间 | 55 | 54.8 | / |
|  | ▲N12 | 福建省职业病防治院 | 昼间 | 60 | 59.4 | / |
|  |  |  | 夜间 | 50 | 49.7 | / |
|  | ▲N13 | 九龙山庄1F | 昼间 | 70 | 45.8 | / |
|  |  |  | 夜间 | 55 | 42.5 | / |
|  | ▲N14 | 九龙山庄3F | 昼间 | 70 | 45.4 | / |
|  |  |  | 夜间 | 55 | 42.5 | / |
|  | ▲N15 | 九龙山庄6F | 昼间 | 70 | 45.7 | / |
|  |  |  | 夜间 | 55 | 42.3 | / |
|  | ▲N16 | 福建省高级人民法院 | 昼间 | 70 | 56.2 | / |
|  |  |  | 夜间 | 55 | 46.5 | / |
|  | ▲N17 | 西凤社区 | 昼间 | 60 | 55.0 | / |
|  |  |  | 夜间 | 50 | 46.2 | / |
|  | ▲N18 | 西山张真人殿 | 昼间 | 60 | 45.1 | / |
|  |  |  | 夜间 | 50 | 42.0 | / |
|  | ▲N19 | 山水公寓 | 昼间 | 60 | 55.1 | / |
|  |  |  | 夜间 | 50 | 45.8 | / |
|  | ▲N20 | 西湖别墅 | 昼间 | 60 | 45.2 | / |
|  |  |  | 夜间 | 50 | 41.0 | / |
|  | ▲N21 | 西湖公园 | 昼间 | 60 | 55.1 | / |
|  |  |  | 夜间 | 50 | 45.8 | / |

表3.1-3  车流量统计表           单位：辆

| 日期 | 测点编号 | 点位名称 | 昼间 |  |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20min车流量 |  |  |  |  |  | 20min车流量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 近点位一侧 |  |  | 点位对面一侧 |  |  | 近点位一侧 |  |  | 点位对面一侧 |  |  |
|  |  |  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 2022.04.06 | ▲N1 | 道路起点 | 23 | 7 | 962 | 19 | 5 | 934 | 5 | 7 | 371 | 4 | 9 | 357 |
|  | ▲N2 | 福建行政学院 | 19 | 4 | 874 | 13 | 2 | 907 | 4 | 6 | 352 | 5 | 5 | 362 |
|  | ▲N3 | 东方苑1F | 12 | 4 | 704 | 9 | 1 | 741 | 0 | 2 | 131 | 1 | 1 | 108 |
|  | ▲N4 | 东方苑4F | 12 | 4 | 704 | 9 | 1 | 741 | 0 | 2 | 131 | 1 | 1 | 108 |
|  | ▲N5 | 东方苑9F | 12 | 4 | 704 | 9 | 1 | 741 | 0 | 2 | 131 | 1 | 1 | 108 |
|  | ▲N6 | 东方苑11F | 12 | 4 | 704 | 9 | 1 | 741 | 0 | 2 | 131 | 1 | 1 | 108 |
|  | ▲N7 | 福州九00医院总院 | 20 | 5 | 1052 | 18 | 3 | 937 | 4 | 7 | 343 | 3 | 6 | 351 |
|  | ▲N8 | 道路终点 | 22 | 6 | 1083 | 21 | 3 | 982 | 5 | 7 | 359 | 3 | 7 | 343 |
|  | ▲N9 | 象山公寓1F | 14 | 3 | 906 | 11 | 6 | 917 | 1 | 5 | 288 | 2 | 4 | 297 |
|  | ▲N10 | 象山公寓4F | 14 | 3 | 906 | 11 | 6 | 917 | 1 | 5 | 288 | 2 | 4 | 297 |
|  | ▲N11 | 象山公寓8F | 14 | 3 | 906 | 11 | 6 | 917 | 1 | 5 | 288 | 2 | 4 | 297 |
|  | ▲N12 | 福建省职业病防治院 | 11 | 5 | 912 | 9 | 3 | 891 | 2 | 4 | 275 | 1 | 3 | 252 |
| 2022.04.07 | ▲N1 | 道路起点 | 27 | 6 | 1021 | 23 | 8 | 972 | 4 | 8 | 361 | 5 | 7 | 342 |
|  | ▲N2 | 福建行政学院 | 22 | 3 | 905 | 11 | 7 | 962 | 4 | 7 | 348 | 5 | 5 | 351 |

|  | ▲N3 | 东方苑1F | 10 | 6 | 803 | 7 | 3 | 772 | 1 | 1 | 118 | 0 | 3 | 123 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ▲N4 | 东方苑4F | 10 | 6 | 803 | 7 | 3 | 772 | 1 | 1 | 118 | 0 | 3 | 123 |
|  | ▲N5 | 东方苑9F | 10 | 6 | 803 | 7 | 3 | 772 | 1 | 1 | 118 | 0 | 3 | 123 |
|  | ▲N6 | 东方苑11F | 10 | 6 | 803 | 7 | 3 | 772 | 1 | 1 | 118 | 0 | 3 | 123 |
|  | ▲N7 | 福州九00医院总院 | 19 | 7 | 992 | 23 | 4 | 1077 | 5 | 4 | 373 | 4 | 6 | 353 |
|  | ▲N8 | 道路终点 | 22 | 9 | 1021 | 25 | 5 | 1034 | 5 | 3 | 354 | 4 | 4 | 327 |
|  | ▲N9 | 象山公寓1F | 12 | 2 | 927 | 10 | 5 | 893 | 2 | 3 | 307 | 1 | 3 | 297 |
|  | ▲N10 | 象山公寓4F | 12 | 2 | 927 | 10 | 5 | 893 | 2 | 3 | 307 | 1 | 3 | 297 |
|  | ▲N11 | 象山公寓8F | 12 | 2 | 927 | 10 | 5 | 893 | 2 | 3 | 307 | 1 | 3 | 297 |
|  | ▲N12 | 福建省职业病防治院 | 13 | 4 | 875 | 9 | 7 | 918 | 2 | 2 | 291 | 2 | 4 | 277 |

由表3.1-2可以看出，本项目道路起点、终点夜间噪声以及福建行政学院（梅峰校区）、福州九00医院总院昼间、夜间噪声、象山公寓夜间均有不同程度的超标，起点、终点夜间超标量2.8~4.2dB(A)，福建行政学院、福州九00医院总院昼间超标量5.3~6.9dB(A)，福建行政学院、福州九00医院总院、象山公寓夜间超标量0.2~7.4dB(A)，超标原因为现状道路交通流量大，交通拥挤。其余沿线设置各噪声现状监测点位均符合GB3096-2008《声环境质量标准》4a、2类标准要求。

# 4 声环境影响预测与分析

## 4.1 施工期声环境影响预测评价

### 4.1.1施工期不同阶段噪声源分析

道路建设施工阶段的主要噪声源来自于施工机械的施工噪声和运输车辆的辐射噪声，这部分噪声虽然是暂时的，但由于拟建项目施工工期长，施工机械较多，这些施工机械一般都具有高噪声、无规则等特点，如不加以控制，往往会对附近的居民住户等声环境保护目标产生较大的影响。

施工过程主要可以分为三个阶段，即基础施工、路面施工、交通工程施工。

①基础施工：该工序是耗时最长、所用施工机械最多、噪声最强的阶段

该阶段主要包括处理地基、路基平整、挖填土方、逐层压实路面等施工工艺，这一过程还伴随着大量运输物料车辆进出施工现场。该阶段需用的施工机械包括装载机、推土机、平地机、挖掘机等。

②路面施工：该工序继路基施工结束后开展，主要是对全线摊铺，用到的施工机械主要是摊铺机，该阶段道路施工噪声相对路基施工段较小。

④交通工程施工：该工序主要是对道路的交通通讯设施进行安装、标志标线进行完善，该工序基本不用大型施工机械，因此噪声的影响更小。

上述施工过程中，都伴有建筑材料的运输车辆所带来的辐射噪声，建材运输时，运输道路会不可避免的选择一些声环境保护目标附近的现有道路，这些运输车辆发出的辐射噪声会对沿线的声环境保护目标产生一定影响。

### 4.1.2施工期噪声源预测

施工机械的噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

式中：Li和L0分别为距离设备Ri和R0处的设备噪声级；ΔL为障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。

对于多台施工机械对某个预测点的影响，应进行声级迭加：

### 4.1.3施工噪声影响分析

根据上述点声源预测模式，本项目主要施工机械不同距离处的噪声见表4.1-1。各施工阶段、施工设备噪声影响范围见表4.1-2。

4.1-1 各种施工设施噪声源强及其噪声值随距离的衰减

| 距施工点距离(m) 噪声 机械 级dB(A) 名称 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装载机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 68.5 | 66 | 64 | 60.5 | 58 |
| 压路机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 64.5 | 62 | 60 | 57.5 | 54 |
| 推土机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 64.5 | 62 | 60 | 56.5 | 54 |
| 平地机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 68.5 | 66 | 64 | 60.5 | 58 |
| 挖掘机 | 84 | 78 | 72 | 66 | 62.5 | 60 | 58 | 54.5 | 52 |
| 摊铺机 | 87 | 81 | 75 | 69 | 65.5 | 63 | 61 | 57.5 | 55 |
| 旋挖钻井机 | 80 | 74 | 68 | 62 | 58.5 | 56 | 55 | 50.5 | 49 |
| 轮胎式液压挖掘机 | 80 | 74 | 68 | 62 | 58.5 | 56 | 55 | 50.5 | 49 |

表4.1-2 主要设备噪声影响范围

| 施工阶段 | 施工机械 | 限值标准(dB) |  | 影响范围(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 路基工程 | 挖掘机 | 70 | 55 | 14.1 | 118.6 |
|  | 装载机 | 70 | 55 | 28.1 | 210.8 |
|  | 推土机 | 70 | 55 | 17.7 | 177.4 |
|  | 平地机 | 70 | 55 | 28.1 | 210.8 |
| 路面结构 | 压路机 | 70 | 55 | 19.4 | 194.5 |
|  | 摊铺机 | 70 | 55 | 20 | 200 |

由表可以看出施工机械辐射噪声较高，将使周围声环境受到不同程度的影响。对表4.1-1及表4.1-2进行分析如下：

①施工噪声因不同的施工机械影响的范围相差很大，昼夜施工场界噪声限值标准不同，夜间施工噪声的影响范围比昼间大很多。在实际施工过程中可能出现多台施工机械同时在一起作业，则此时施工噪声的影响范围比预测值大。

②对于线性工程而言，施工噪声应重点关注对沿线声环境质量的影响。预测结果表明，噪声污染最严重的施工机械是打桩机、夯土机及装载机等，一般情况下，在路基和桥梁施工中常常使用到这几种施工机械，而其它的施工机械施工噪声则相对较低。根据目前国内一般道路施工噪声预测结果，受施工噪声影响其声环境可能出现超标的2类区声敏感区，昼间主要出现在距施工场界130m范围内，夜间主要出现在距施工场界480m范围以内。其中超标量与影响范围则随着使用的施工机械设备种类及数量、施工阶段不同而有所波动，单就某一时段来说，施工影响限于某一施工局部位置。

结合施工期噪声预测结果及现状调查，工程沿线声环境保护目标将不同程度地受到施工噪声的影响，由于夜间进行施工其噪声影响范围大，为避免夜间施工噪声的影响，要求建设单位在夜间(22:00～次日 6:00)停止施工。综合地形考虑，施工噪声昼间影响范围为九00医院总院、象山公寓、东方苑、山水公寓小区、双安城、职业病防治院、九龙山庄、西湖别墅、光华楼、西凤社区、大梦山小区、湖滨新城、福建省司法大楼、梅峰井边新村、山海观花园新城、福建行政学校、福建省档案馆（后库）、西湖公园、左海公园、梅海园2期、融侨花园（III区）、福建省高级人民法院、省公安厅宿舍，为减轻施工噪声对声环境保护目标的影响，施工单位应根据场界外声环境保护目标的具体情况设置临时声屏障等降噪措施。

③道路施工噪声主要发生在路基施工、路面施工阶段，因此，做好各主要施工阶段的噪声防治工作十分重要。项目施工期挖方时，所使用的施工机械为噪声源强较高设备，故挖方方式应尽量做到挖填平衡，施工开挖后尽快回填，分层碾压并采取护坡防护措施；另外，尽量缩短施工周期，减少疏松地面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开雨季和汛期。同时，根据各施工阶段的特点采取必要的噪声污染防治措施（如设置移动式声屏障等），以降低施工噪声对外环境的影响。

④本评价要求在设备选型时，在考虑经济和满足工艺要求的前提下，尽量选用先进的、噪声源强较小的施工机械，在源头减小噪声源强。结合施工期噪声预测结果及现状调查，工程沿线声环境保护目标将不同程度地受到施工噪声的影响，由于夜间进行施工其噪声影响范围大，同时为了保障居民正常的休息时间，严禁在夜间（北京时间22点至次日6点）和中午休息时间施工。施工期是一短期行为，声环境保护目标所受的噪声影响也主要是发生在声环境保护目标附近路段的短暂施工过程中。随着工程竣工，施工噪声的影响将不复存在，施工噪声对环境的不利影响是暂时的。

项目道路沿局部影响较为突出的路段施工，加强施工管理，减轻对周围声环境保护目标的影响。但由于施工期施工是一短期行为，声环境保护目标所受的噪声影响也主要是发生在附近路段的施工过程中，总体上存在无规则、强度大、暂时性等特点，因此总体影响不大。

## 4.2 营运期噪声影响预测

### 4.2.1交通噪声预测模式

- 基本预测模型

- 第 i 类车等效声级的预测模型

根据本工程的工程特点、沿线环境特征及工程设计交通量等因素，采用《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2021)提出的公路交通噪声预测模式进行预测，其计算模式如下：

Leq(ℎ)i=L0Ei+10lgNiViT+ΔL距离+10lgΨ1+Ψ2π+ΔL−16

式中：—第i类车的小时等效声级，dB(A)；

—第i类车速度为，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB；

—昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h；

—第i类车的平均车速，km/h；

—计算等效声级的时间，1h；

L距离—距离衰减量，dB(A)，小时车流量大于等于300辆/小时：L=10lg7.5/r，小时车流量小于 300辆/小时：L距离=15lg7.5/r；

r—从车道中心线到预测点的距离，m，以上公式适用于r＞7.5m的预测点的噪声预测；

、—预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图4.2-1所示；

图4.2-1 有限路段的修正函数，A~B为路段，P为预测点

由其他因素引起的修正量()可按下式计算：

=-+

=+

=Aatm+ Agr+Abar+Amisc

式中：—线路因素引起的修正量，dB(A)；

—公路纵坡修正量，dB(A)；

—道路路面材料引起的修正量，dB(A)；

—声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；

—由反射等引起的修正量，dB(A)。

b)总车流等效声级

总车流等效声级根据以下公式计算：

式中：Leq(T) —总车流等效声级，dB(A)；

Leqℎ大、Leq(ℎ)中、Leq(ℎ)小—大、中、小型车的小时等效声级，dB(A)。

如某个预测点受多条线路交通噪声影响（如高架桥周边预测点受桥上和桥下多条车道的影响，路边高层建筑预测点受地面多条车道的影响），应分别计算每条道路对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。

- 修正量和衰减量的计算

（1）B.2.2.1线路因素引起的修正量（∆L1 ）

a）纵坡修正量（∆L坡度）

公路纵坡修正量∆L坡度可按下式计算：

大型车：∆L坡度=98×βdB（A）；

中型车：∆L坡度=73×βdB（A）；

小型车：∆L坡度=50×βdB（A）；

式中：

∆L坡度—公路纵坡修正量；

β—公路纵坡度；%；

b）路面修正量（∆L路面），具体见下表：

表4.2-1  常见路面噪声修正量单位：dB（A）

| 路面类型 | 不同行驶速度修正量 km/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 40 | ≥50 |
| 沥青混凝土 | 0 | 0 | 0 |
| 水泥混凝土 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

- 声波传播途径中引起的衰减量（∆L2）

①大气吸收引起的衰减（Aatm）

大气吸收引起的衰减按下式计算：

式中：Aatm —大气吸收引起的衰减，dB；

α—与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数，表4.2-2；本项目交通噪声中心频率按 500Hz，项目所在地年平均温度21.0℃、年平均湿度77%，取 a=2.8。

表4.2-2  倍频带噪声的大气吸收衰减系数 a

| 温度 °C | 相对湿度 % | 大气吸收衰减系数a，dB/km |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频带中心频率Hz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 10 | 70 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 9.7 | 32.8 | 117.0 |
| 20 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | 9.0 | 22.9 | 76.6 |
| 30 | 70 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.1 | 7.4 | 12.7 | 23.1 | 59.3 |
| 15 | 20 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 8.2 | 28.2 | 28.8 | 202.0 |
| 15 | 50 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | 10.8 | 36.2 | 129.0 |

r —预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

②地面效应引起的衰减（Agr）

地面类型可分为：

a）坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面；

b）疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面；

c）混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。

声波掠过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用下计算：

式中：Agr —地面效应引起的衰减，dB；

r —预测点距声源的距离，m；

hm—传播路径的平均离地高度，m；可按图4.2-2进行计算，；F：面积，m2，若 Agr计算出负值，则 Agr 可用“0”代替。

其他情况可参照 GB/T 17247.2 进行计算。

图4.2-2 估计平均高度 hm的方法

③障碍物屏蔽引起的衰减（Abar）

位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。

如图4.2-3 所示，S、O、P 三点在同一平面内且垂直于地面。

定义 δ＝SO＋OP－SP 为声程差，N＝2δ / λ为菲涅尔数，其中λ为声波波长。在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法需要根据实际情况作简化处理。

图4.2-3 无限长声屏障示意图

屏障衰减Abar在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取 20 dB；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取 25 dB。

- 有限长薄屏障在点声源声场中引起的衰减

a）首先计算图4.2-4 所示三个传播途径的声程差 δ1，δ2，δ3 和相应的菲涅尔数 N1、N2、N3。

b）声屏障引起的衰减按下式计算：

式中：Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

N1、N2、N3——图 4.2-4所示三个传播途径的声程差 δ1，δ2，δ3相应的菲涅尔数。

当屏障很长（作无限长处理）时，仅可考虑顶端绕射衰减，按下式进行计算：

式中：Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

N1——顶端绕射的声程差 δ1 相应的菲涅尔数。

图4.2-4 有限长声屏障传播路径

- 双绕射计算

对于图4.2-5 所示的双绕射情形，可由下式计算绕射声与直达声之间的声程差δ：

式中：δ—声程差，m；

a—声源和接收点之间的距离在平行于屏障上边界的投影长度，m；

dss —声源到第一绕射边的距离，m；

dsr —第二绕射边到接收点的距离，m；

e—在双绕射情况下两个绕射边界之间的距离，m；

d—声源到接收点的直线距离，m。

屏障衰减 Abar 参照 GB/T 17247.2 进行计算。计算屏障衰减后，不再考虑地面效应衰减。

图4.2-5 利用建筑物、土堤作为厚屏障

- 屏障在线声源声场中引起的衰减

无限长声屏障参照 HJ/T 90 中 4.2.1.2 规定的方法进行计算，计算公式为：

式中：Abar —障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

f—声波频率，Hz；

δ—声程差，m；

c—声速，m/s。

在公路建设项目评价中可采用 500 Hz 频率的声波计算得到的屏障衰减量近似作为 A 声级的衰减量。

在使用式上式计算声屏障衰减时，当菲涅尔数 0＞N＞-0.2 时也应计算衰减量，同时保证衰减量为正值，负值时舍弃。

有限长声屏障的衰减量（Abar）可按公式近似计算：

式中：Abar —有限长声屏障引起的衰减，dB；

β—受声点与声屏障两端连接线的夹角，（°）；

θ—受声点与线声源两端连接线的夹角，（°）；

Abar——无限长声屏障的衰减量，dB。

图4.2-6 受声点与线声源两端连接线的夹角（遮蔽角）

声屏障的透射、反射修正可参照 HJ/T 90 计算。

4）高路堤和低路堑两侧声影区衰减量计算

高路堤和低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤和低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。当预测点处于声照区时，Abar=0；

当预测点处于声影区时，Abar取决于声程差δ。

由图4.2-7计算δ，δ=a+b-c，在由图4.2-8查处Abar。

图4.2-7 声程差δ计算示意图

图4.2-8 噪声衰减量Abar与声程差δ关系曲线（f=500Hz）

④其他方面效应引起的衰减（Amisc）

其他衰减包括通过工业场所的衰减；通过建筑群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。

工业场所的衰减可参照 GB/T 17247.2 进行计算。

a、绿化林带引起的衰减（Afol）

绿化林带的附加衰减与树种、林带结构和密度等因素有关。在声源附近的绿化林带，或在预测点附近的绿化林带，或两者均有的情况都可以使声波衰减，见图 4.2-9。

图4.2-9 通过树和灌木时噪声衰减示意图

通过树叶传播造成的噪声衰减随通过树叶传播距离 df的增长而增加，其中 df=d1+d2，为了计算 d1和 d2，可假设弯曲路径的半径为 5 km。

表 4.2-3 中的第一行给出了通过总长度为10 m到20 m之间的乔灌结合郁闭度较高的林带时，由林带引起的衰减；第二行为通过总长度20m到200 m之间林带时的衰减系数；当通过林带的路径长度大于200 m时，可使用200 m的衰减值。

表4.2-3  倍频带噪声通过林带传播时产生的衰减

| 项目 | 传播距离 df/m | 倍频带中心频率Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 衰减/dB | 10≤df＜20 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 3.7 | 9.7 | 32.8 | 117.0 |
| 衰减系数/(dB/m) | 20≤df＜200 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 2.8 | 5.0 | 9.0 | 22.9 | 76.6 |

b、建筑群噪声衰减（Ahous）

建筑群衰减 Ahous不超过 10 dB 时，近似等效连续 A 声级按下式估算。当从受声点可直接观察到线路时，不考虑此项衰减。

式中Ahous,1按下式计算，单位为dB。

式中：B—沿声传播路线上的建筑物的密度，等于建筑物总平面面积除以总地面面积（包括建筑物所占面积）；

db—通过建筑群的声传播路线长度，按下式计算，d1和d2如图4.2-10所示。

图4.2-10 建筑群中声传播路径

假如声源沿线附近有成排整齐排列的建筑物时，则可将附加项Ahous,2包括在内（假定这一项小于在同一位置上与建筑物平均高度等高的一个屏障插入损失）。Ahous,2按下式计算。

式中：

p —沿声源纵向分布的建筑物正面总长度除以对应的声源长度，其值小于或等于 90%。

在进行预测计算时，建筑群衰减Ahous与地面效应引起的衰减Agr通常只需考虑一项最主要的衰减。对于通过建筑群的声传播，一般不考虑地面效应引起的衰减 Agr；但地面效应引起的衰减 Agr（假定预测点与声源之间不存在建筑群时的计算结果）大于建筑群衰减 Ahous 时，则不考虑建筑群插入损失 Ahous。

### 4.2.2交通噪声预测评价

1、交通噪声水平方向影响预测

根据选定的预测模式，选取2025年、2031年、2039年分别做为项目近、中、远期代表年份，结合各路段地形地貌情况确定的各个参数，计算出一般路段在各评价年份、距路中心不同距离接受点处的交通噪声预测值。路段预测结果见表4.2-5。

交通噪声影响预测是假定在开阔空旷的平路基条件下，不考虑地形地貌、树林、房屋等障碍对声波的附加衰减，只考虑声波的距离几何衰减和地面的吸收及空气吸收而获得的在离地面1.2m处的纯交通噪声的贡献值在水平向的影响分布。

表4.2-5   项目横向交通噪声预测值一览表                    单位： dB（A）

| 预测年限 |  |  | 与道路红线距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 140 | 180 | 200 |
| 北梦山路天桥段 | 近期（2025年） | 昼间 | 64.79 | 60.96 | 58.85 | 57.5 | 56.41 | 54.74 | 53.45 | 52.34 | 50.41 | 48.97 | 48.31 |
|  |  | 夜间 | 58.3 | 54.5 | 52.42 | 51.08 | 50.01 | 48.35 | 47.08 | 45.98 | 44.05 | 42.63 | 41.97 |
|  | 中期（2031年） | 昼间 | 64.84 | 61.02 | 58.91 | 57.56 | 56.47 | 54.79 | 53.51 | 52.39 | 51.4 | 50.46 | 49.03 |
|  |  | 夜间 | 58.69 | 54.88 | 52.78 | 51.43 | 50.35 | 48.68 | 47.4 | 46.29 | 45.3 | 44.36 | 42.93 |
|  | 远期（2039年） | 昼间 | 64.91 | 61.09 | 58.98 | 57.63 | 56.54 | 54.86 | 53.58 | 52.46 | 50.53 | 49.1 | 48.44 |
|  |  | 夜间 | 58.75 | 54.94 | 52.84 | 51.49 | 50.41 | 48.74 | 47.46 | 46.35 | 44.42 | 42.99 | 42.33 |
| 隧道南侧 U槽路段 | 近期（2025年） | 昼间 | 64.94 | 61.47 | 59.36 | 57.86 | 56.75 | 54.99 | 53.55 | 52.43 | 50.6 | 49.14 | 48.51 |
|  |  | 夜间 | 58.85 | 55.36 | 53.23 | 51.72 | 50.59 | 48.8 | 47.35 | 46.21 | 44.36 | 42.9 | 42.26 |
|  | 中期（2031年） | 昼间 | 64.99 | 61.51 | 59.41 | 57.91 | 56.8 | 55.04 | 53.6 | 52.48 | 51.5 | 50.65 | 49.2 |
|  |  | 夜间 | 58.99 | 55.51 | 53.4 | 51.89 | 50.78 | 49 | 47.56 | 46.43 | 45.45 | 44.59 | 43.13 |
|  | 远期（2039年） | 昼间 | 65.06 | 61.58 | 59.47 | 57.98 | 56.87 | 55.11 | 53.67 | 52.55 | 50.72 | 49.26 | 48.63 |
|  |  | 夜间 | 59.05 | 55.57 | 53.45 | 51.95 | 50.83 | 49.06 | 47.62 | 46.49 | 44.65 | 43.19 | 42.55 |
| 隧道南侧 箱型路段 | 近期（2025年） | 昼间 | 62.55 | 59.11 | 56.36 | 54.77 | 53.64 | 52.03 | 50.85 | 49.87 | 48.41 | 47.22 | 46.6 |
|  |  | 夜间 | 56.44 | 53 | 50.24 | 48.64 | 47.5 | 45.88 | 44.69 | 43.7 | 42.22 | 41.01 | 40.39 |
|  | 中期（2031年） | 昼间 | 62.6 | 59.16 | 56.4 | 54.82 | 53.69 | 52.08 | 50.9 | 49.92 | 49.15 | 48.47 | 47.27 |
|  |  | 夜间 | 56.55 | 53.12 | 50.36 | 48.78 | 47.64 | 46.04 | 44.86 | 43.87 | 43.1 | 42.41 | 41.21 |
|  | 远期（2039年） | 昼间 | 62.67 | 59.24 | 56.48 | 54.89 | 53.76 | 52.15 | 50.97 | 49.99 | 48.54 | 47.34 | 46.73 |
|  |  | 夜间 | 56.62 | 53.19 | 50.43 | 48.84 | 47.71 | 46.1 | 44.92 | 43.93 | 42.47 | 41.27 | 40.65 |
| 双层隧道段 | 近期（2025年） | 昼间 | 42.46 | 43.15 | 43.94 | 45.87 | 47.52 | 47.54 | 47.33 | 47.09 | 46.43 | 45.76 | 45.43 |
|  |  | 夜间 | 36.41 | 37.07 | 37.86 | 39.73 | 41.36 | 41.39 | 41.17 | 40.94 | 40.27 | 39.59 | 39.27 |
|  | 中期（2031年） | 昼间 | 42.51 | 43.21 | 43.99 | 45.93 | 47.57 | 47.6 | 47.39 | 47.15 | 46.85 | 46.49 | 45.81 |
|  |  | 夜间 | 36.54 | 37.2 | 37.98 | 39.88 | 41.53 | 41.55 | 41.33 | 41.09 | 40.8 | 40.43 | 39.75 |
|  | 远期（2039年） | 昼间 | 42.58 | 43.27 | 44.06 | 46 | 47.64 | 47.67 | 47.46 | 47.22 | 46.56 | 45.88 | 45.56 |
|  |  | 夜间 | 36.6 | 37.26 | 38.04 | 39.94 | 41.59 | 41.61 | 41.39 | 41.16 | 40.49 | 39.81 | 39.49 |
| 隧道北侧 箱型路段 | 近期（2025年） | 昼间 | 61.41 | 57.63 | 56.23 | 55.62 | 55.36 | 55.26 | 55.63 | 54.95 | 53.95 | 53.61 | 53.55 |
|  |  | 夜间 | 54.97 | 50.55 | 48.6 | 47.67 | 47.25 | 46.93 | 46.98 | 46.59 | 46 | 45.74 | 45.67 |
|  | 中期（2031年） | 昼间 | 61.96 | 57.97 | 55.75 | 54.29 | 53.21 | 51.53 | 50.25 | 49.3 | 48.86 | 48.2 | 47.06 |
|  |  | 夜间 | 55.92 | 51.91 | 49.69 | 48.22 | 47.13 | 45.45 | 44.18 | 43.23 | 42.79 | 42.13 | 40.99 |
|  | 远期（2039年） | 昼间 | 62.03 | 58.04 | 55.83 | 54.37 | 53.28 | 51.6 | 50.33 | 49.38 | 48.27 | 47.13 | 46.62 |
|  |  | 夜间 | 55.99 | 51.98 | 49.76 | 48.29 | 47.2 | 45.52 | 44.24 | 43.29 | 42.19 | 41.05 | 40.54 |
| 隧道北侧 U槽路段 | 近期（2025年） | 昼间 | 61.91 | 57.92 | 55.7 | 54.24 | 53.15 | 51.47 | 50.2 | 49.25 | 48.14 | 47 | 46.49 |
|  |  | 夜间 | 55.81 | 51.8 | 49.58 | 48.11 | 47.02 | 45.34 | 44.06 | 43.11 | 41.99 | 40.86 | 40.34 |
|  | 中期（2031年） | 昼间 | 62.87 | 59.02 | 57.14 | 55.89 | 54.92 | 53.45 | 52.19 | 51.19 | 50.3 | 49.47 | 48.25 |
|  |  | 夜间 | 56.69 | 52.88 | 51.03 | 49.79 | 48.83 | 47.38 | 46.12 | 45.12 | 44.24 | 43.41 | 42.19 |
|  | 远期（2039年） | 昼间 | 62.94 | 59.09 | 57.22 | 55.97 | 54.99 | 53.53 | 52.26 | 51.26 | 49.54 | 48.32 | 47.76 |
|  |  | 夜间 | 56.75 | 52.94 | 51.08 | 49.85 | 48.89 | 47.44 | 46.18 | 45.18 | 43.47 | 42.25 | 41.69 |
| 隧道北侧 高架路段 | 近期（2025年） | 昼间 | 64.79 | 60.96 | 58.85 | 57.5 | 56.41 | 54.74 | 53.45 | 52.34 | 50.41 | 48.97 | 48.31 |
|  |  | 夜间 | 58.3 | 54.5 | 52.42 | 51.08 | 50.01 | 48.35 | 47.08 | 45.98 | 44.05 | 42.63 | 41.97 |
|  | 中期（2031年） | 昼间 | 64.67 | 61.27 | 59.36 | 58.05 | 56.99 | 55.22 | 53.88 | 52.59 | 51.54 | 50.59 | 48.98 |
|  |  | 夜间 | 58.68 | 55.28 | 53.36 | 52.04 | 50.98 | 49.2 | 47.86 | 46.57 | 45.52 | 44.57 | 42.95 |
|  | 远期（2039年） | 昼间 | 64.74 | 61.34 | 59.43 | 58.11 | 57.05 | 55.28 | 53.95 | 52.66 | 50.66 | 49.04 | 48.39 |
|  |  | 夜间 | 58.74 | 55.34 | 53.42 | 52.1 | 51.03 | 49.26 | 47.92 | 46.63 | 44.63 | 43.01 | 42.35 |

由预测结果可知：

（1）北梦山路天桥路段执行4a类标准区域运营近、中、远期昼间噪声在红线处均可达标，运营近、中、远期夜间达标距离分别在距道路红线9m、10m、10m处；执行2类标准区域运营近、中、远期昼间达标距离分别在距道路红线14m、15m、15m处，运营近、中、远期夜间噪声达标距离分别为距道路红线41m、44m、45m处。

（2）隧道南侧U型槽路段执行4a类标准区域运营近、中、远期昼间噪声在红线处均可达标，运营近、中、远期夜间达标距离分别在距道路红线12m、12m、13m处；执行2类标准区域运营近、中、远期昼间达标距离均在距道路红线17m处，运营近、中、远期夜间噪声达标距离分别为距道路红线46m、48m、49m处。

（3）隧道南侧箱型路段执行4a类标准区域运营近、中、远期昼间噪声在红线处均可达标，运营近、中、远期夜间达标距离分别在距道路红线4m、5m、5m处；执行2类标准区域运营近、中、远期昼间达标距离均在距道路红线8m处，运营近、中、远期夜间噪声达标距离分别为距道路红线22m、22m、23m处。

（4）双层隧道路段执行4a类、2类标准区域运营近、中、远期昼间和夜间噪声在红线处均可达标。

（5）隧道北侧箱型路段执行4a类标准区域运营近、中、远期昼间噪声在红线处均可达标，运营近、中、远期夜间达标距离均在距道路红线3m处；执行2类标准区域运营近、中、远期昼间达标距离分别在距道路红线3m、5m、5m处，运营近、中、远期夜间噪声达标距离分别为距道路红线13m、19m、19m处。

（6）隧道北侧U型槽路段执行4a类标准区域运营近、中、远期昼间噪声在红线处均可达标，运营近、中、远期夜间达标距离分别在距道路红线2m、4m、5m处；执行2类标准区域运营近、中、远期昼间达标距离分别在距道路红线5m、7m、8m处，运营近、中、远期夜间噪声达标距离分别为距道路红线18m、29m、29m处。

（7）隧道北侧高架路段执行4a类标准区域运营近、中、远期昼间噪声在红线处均可达标，运营近、中、远期夜间达标距离分别在距道路红线9m、12m、12m处；执行2类标准区域运营近、中、远期昼间达标距离分别在距道路红线14m、17m、17m处，运营近、中、远期夜间噪声达标距离分别为距道路红线41m、51m、52m处。

4、铅垂向及声环境保护目标预测

项目纵面线形存在变化，路面与地面高差不一致，出于预测的可行性考虑，预测中考虑声波的几何衰减和地面的吸收、地形、空气吸收、树木、障碍物等环境因素的附加衰减及背景值。对于已安排现状背景噪声监测的声环境保护目标，背景值则直接取监测值，对于未安排监测的声环境保护目标，根据区域周围环境特点，取附近类似的背景监测点值作为背景值；现状噪声值采用现场监测结合模型计算法得到。本工程沿线经过的声环境保护目标见表4.2-11。道路沿线的声环境保护目标主要为沿线居民区、学校、公园等，声环境保护目标的环境噪声预测值由道路交通噪声预测值与环境噪声本底值叠加得到，其中交通噪声预测值将根据声环境保护目标所处位置确定其距离道路中心线的距离及路面的高度差，首排建筑遮挡衰减，再通过软件计算得到。项目声环境保护目标噪声叠加背景后的预测结果见表4.2-12。项目营运近期、中期、远期等声级线图见图4.2-11~4.2-16。

根据噪声预测结果可以看出：随着垂向高度的增加，预测点与道路中心距离逐渐增大，而噪声随离地高度变化并非单调下降，噪声值先随高度增加而增大，根据结果分析，各层噪声出现不同程度的超标现象。项目营运近期、中期、远期声环境保护目标均出现了不同程度的超标。

表4.2-11    项目道路预测点噪声预测结果与达标分析表                  单位：dB(A)

| 序号 | 声环境保护目标名称 | 预测点与声源高差/m | 预测高度 | 功能区类别 | 时段 | 标准值 | 背景值 | 现状值 | 运营近期 |  |  |  |  | 运营中期 |  |  |  | 运营远期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 贡献值 | 预测值 | 较现状 增量 | 超标量 | 贡献值 |  | 预测值 | 较现状增量 | 超标量 | 贡献值 | 预测值 | 较现状增量 | 超标量 |
| 1 | 省公安厅宿舍 | 二环高架：-5.3~-4.1 辅路：0.1~0.8 | 1.2 | 2类 | 昼间 | 60 | 56.1 | 57.01 | 50.94 | 57.25 | 0.24 | / | 50.98 |  | 57.27 | 0.26 | / | 51.06 | 57.28 | 0.27 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.3 | 47.3 | 44.85 | 48.65 | 1.35 | / | 44.96 |  | 48.69 | 1.39 | / | 45.03 | 48.72 | 1.42 | / |
|  |  |  | 4.2 |  | 昼间 | 60 | 56.1 | 57.14 | 51.88 | 57.49 | 0.35 | / | 51.93 |  | 57.51 | 0.37 | / | 52.01 | 57.53 | 0.39 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.3 | 47.57 | 45.8 | 49.07 | 1.5 | / | 45.91 |  | 49.12 | 1.55 | / | 45.98 | 49.15 | 1.58 | / |
|  |  |  | 7.2 |  | 昼间 | 60 | 56.1 | 57.15 | 52.83 | 57.77 | 0.62 | / | 52.88 |  | 57.79 | 0.64 | / | 52.95 | 57.81 | 0.66 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.3 | 47.58 | 46.75 | 49.54 | 1.96 | / | 46.85 |  | 49.59 | 2.01 | / | 46.92 | 49.63 | 2.05 | / |
|  |  |  | 10.2 |  | 昼间 | 60 | 56.1 | 57.22 | 53.66 | 58.05 | 0.83 | / | 53.71 |  | 58.07 | 0.85 | / | 53.79 | 58.09 | 0.87 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.3 | 47.61 | 47.58 | 49.99 | 2.38 | / | 47.69 |  | 50.06 | 2.45 | 0.06 | 47.76 | 50.1 | 2.49 | 0.1 |
|  |  |  | 13.2 |  | 昼间 | 60 | 56.1 | 57.54 | 53.96 | 58.15 | 0.61 | / | 54.01 |  | 58.17 | 0.63 | / | 54.09 | 58.2 | 0.66 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.3 | 47.98 | 47.88 | 50.17 | 2.19 | 0.17 | 47.99 |  | 50.23 | 2.25 | 0.23 | 48.06 | 50.27 | 2.29 | 0.27 |
|  |  |  | 16.2 |  | 昼间 | 60 | 56.1 | 57.93 | 54.15 | 58.21 | 0.28 | / | 54.2 |  | 58.23 | 0.3 | / | 54.27 | 58.26 | 0.33 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.3 | 48.05 | 48.07 | 50.27 | 2.22 | 0.27 | 48.17 |  | 50.34 | 2.29 | 0.34 | 48.24 | 50.38 | 2.33 | 0.38 |
|  |  |  | 19.2 |  | 昼间 | 60 | 56.1 | 56.13 | 54.34 | 58.27 | 2.14 | / | 54.38 |  | 58.29 | 2.16 | / | 54.46 | 58.32 | 2.19 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.3 | 46.31 | 48.25 | 50.38 | 4.07 | 0.38 | 48.36 |  | 50.45 | 4.14 | 0.45 | 48.43 | 50.49 | 4.18 | 0.49 |
| 2 | 高级人民法院 | 二环高架：-5.9~-4.8 辅路：0.19~0.58 | 1.2 | 2类 | 昼间 | 60 | 56.1 | 56.02 | 44.7 | 56.4 | 0.38 | / | 44.75 |  | 56.41 | 0.39 | / | 44.83 | 56.41 | 0.39 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.3 | 46.25 | 38.6 | 46.98 | 0.73 | / | 38.72 |  | 47 | 0.75 | / | 38.8 | 47.01 | 0.76 | / |
|  |  |  | 4.2 |  | 昼间 | 60 | 56.1 | 56.21 | 45.2 | 56.44 | 0.23 | / | 45.25 |  | 56.44 | 0.23 | / | 45.32 | 56.45 | 0.24 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.3 | 46.30 | 39.11 | 47.06 | 0.76 | / | 39.22 |  | 47.08 | 0.78 | / | 39.28 | 47.09 | 0.79 | / |
|  |  |  | 7.2 |  | 昼间 | 60 | 56.1 | 56.24 | 45.52 | 56.46 | 0.22 | / | 45.56 |  | 56.46 | 0.22 | / | 45.63 | 56.46 | 0.22 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.3 | 46.41 | 39.42 | 47.11 | 0.7 | / | 39.54 |  | 47.13 | 0.72 | / | 39.6 | 47.14 | 0.73 | / |
|  |  |  | 10.2 |  | 昼间 | 60 | 56.1 | 56.25 | 45.7 | 56.46 | 0.21 | / | 45.74 |  | 56.46 | 0.21 | / | 45.82 | 56.47 | 0.22 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.3 | 46.42 | 39.61 | 47.14 | 0.72 | / | 39.72 |  | 47.16 | 0.74 | / | 39.79 | 47.17 | 0.75 | / |
|  |  |  | 13.2 |  | 昼间 | 60 | 56.1 | 56.30 | 45.98 | 56.47 | 0.17 | / | 46.03 |  | 56.47 | 0.17 | / | 46.1 | 56.48 | 0.18 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.3 | 46.29 | 39.9 | 47.18 | 0.89 | / | 40.01 |  | 47.2 | 0.91 | / | 40.08 | 47.22 | 0.93 | / |
|  |  |  | 16.2 |  | 昼间 | 60 | 56.1 | 56.00 | 48.01 | 56.68 | 0.68 | / | 48.05 |  | 56.69 | 0.69 | / | 48.12 | 56.7 | 0.7 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.3 | 46.01 | 41.91 | 47.63 | 1.62 | / | 42.03 |  | 47.66 | 1.65 | / | 42.09 | 47.68 | 1.67 | / |
| 3 | 融侨花园（III区） | 二环高架：-6.72~-5.93 辅路：-0.04~0.38 | 1.2 | 4a类 | 昼间 | 70 | 56.1 | 61.59 | 63.27 | 64.43 | 2.84 | / | 63.31 |  | 64.47 | 2.88 | / | 63.38 | 64.52 | 2.93 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 53.90 | 57.16 | 57.74 | 3.84 | 2.74 | 57.29 |  | 57.86 | 3.96 | 2.86 | 57.34 | 57.91 | 4.01 | 2.91 |
|  |  |  | 4.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 62.11 | 64.94 | 65.79 | 3.68 | / | 64.99 |  | 65.83 | 3.72 | / | 65.06 | 65.89 | 3.78 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 54.12 | 58.83 | 59.27 | 5.15 | 4.27 | 58.96 |  | 59.39 | 5.27 | 4.39 | 59.01 | 59.44 | 5.32 | 4.44 |
|  |  |  | 7.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 62.44 | 65.33 | 66.12 | 3.68 | / | 65.37 |  | 66.16 | 3.72 | / | 65.44 | 66.21 | 3.77 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 54.50 | 59.22 | 59.63 | 5.13 | 4.63 | 59.35 |  | 59.75 | 5.25 | 4.75 | 59.4 | 59.8 | 5.3 | 4.8 |
|  |  |  | 10.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 62.50 | 65.42 | 66.19 | 3.69 | / | 65.47 |  | 66.23 | 3.73 | / | 65.53 | 66.29 | 3.79 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 54.64 | 59.32 | 59.72 | 5.08 | 4.72 | 59.44 |  | 59.84 | 5.2 | 4.84 | 59.5 | 59.89 | 5.25 | 4.89 |
|  |  |  | 13.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 63.78 | 65.35 | 66.13 | 2.35 | / | 65.4 |  | 66.17 | 2.39 | / | 65.46 | 66.22 | 2.44 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 54.71 | 59.25 | 59.65 | 4.94 | 4.65 | 59.38 |  | 59.77 | 5.06 | 4.77 | 59.43 | 59.82 | 5.11 | 4.82 |
|  |  |  | 16.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 63.92 | 65.22 | 66.01 | 2.09 | / | 65.26 |  | 66.05 | 2.13 | / | 65.33 | 66.1 | 2.18 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 55.08 | 59.11 | 59.53 | 4.45 | 4.53 | 59.24 |  | 59.65 | 4.57 | 4.65 | 59.29 | 59.7 | 4.62 | 4.7 |
|  |  |  | 1.2 | 2类 | 昼间 | 60 | 56 | 57.10 | 54.28 | 58.16 | 1.06 | / | 54.32 |  | 58.18 | 1.08 | / | 54.39 | 58.2 | 1.1 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.1 | 47.20 | 48.16 | 50.29 | 3.09 | 0.29 | 48.29 |  | 50.37 | 3.17 | 0.37 | 48.35 | 50.4 | 3.2 | 0.4 |
| 4 | 梅海园2期 | 二环匝道：-2.35~0.96 二环高架：-4.5~-0.6 辅路：-0.39~0.78 | 1.2 | 4a类 | 昼间 | 70 | 56.1 | 62.68 | 63.67 | 64.73 | 2.05 | / | 63.71 |  | 64.77 | 2.09 | / | 63.78 | 64.82 | 2.14 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 54.03 | 57.56 | 58.04 | 4.01 | 3.04 | 57.69 |  | 58.16 | 4.13 | 3.16 | 57.74 | 58.21 | 4.18 | 3.21 |
|  |  |  | 4.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 61.71 | 65.34 | 66.09 | 4.38 | / | 65.39 |  | 66.13 | 4.42 | / | 65.46 | 66.19 | 4.48 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 54.14 | 59.23 | 59.57 | 5.43 | 4.57 | 59.36 |  | 59.69 | 5.55 | 4.69 | 59.41 | 59.74 | 5.6 | 4.74 |
|  |  |  | 7.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 61.79 | 65.73 | 66.42 | 4.63 | / | 65.77 |  | 66.46 | 4.67 | / | 65.84 | 66.51 | 4.72 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 54.48 | 59.62 | 59.93 | 5.45 | 4.93 | 59.75 |  | 60.05 | 5.57 | 5.05 | 59.8 | 60.1 | 5.62 | 5.1 |
|  |  |  | 10.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 61.84 | 65.82 | 66.49 | 4.65 | / | 65.87 |  | 66.53 | 4.69 | / | 65.93 | 66.59 | 4.75 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 54.70 | 59.72 | 60.02 | 5.32 | 5.02 | 59.84 |  | 60.14 | 5.44 | 5.14 | 59.9 | 60.19 | 5.49 | 5.19 |
|  |  |  | 13.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 61.99 | 65.75 | 66.43 | 4.44 | / | 65.8 |  | 66.47 | 4.48 | / | 65.86 | 66.52 | 4.53 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 54.81 | 59.65 | 59.95 | 5.14 | 4.95 | 59.78 |  | 60.07 | 5.26 | 5.07 | 59.83 | 60.12 | 5.31 | 5.12 |
|  |  |  | 16.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 62.11 | 65.62 | 66.31 | 4.2 | / | 65.66 |  | 66.35 | 4.24 | / | 65.73 | 66.4 | 4.29 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 55.18 | 59.51 | 59.83 | 4.65 | 4.83 | 59.64 |  | 59.95 | 4.77 | 4.95 | 59.69 | 60 | 4.82 | 5 |
|  |  |  | 1.2 | 2类 | 昼间 | 60 | 56.1 | 56.70 | 54.68 | 58.46 | 1.76 | / | 54.72 |  | 58.48 | 1.78 | / | 54.79 | 58.5 | 1.8 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.3 | 46.77 | 48.56 | 50.59 | 3.82 | 0.59 | 48.69 |  | 50.67 | 3.9 | 0.67 | 48.75 | 50.7 | 3.93 | 0.7 |
| 5 | 福建行政学校 | 二环匝道：-0.06~2.16 上层辅路：0.2~1.82 下层主路：5.56~7.22 | 1.2 | 2类 | 昼间 | 60 | 56.1 | 66.6 | 57.6 | 59.93 | -6.67 | / | 57.69 |  | 59.98 | -6.62 | / | 57.76 | 60.02 | -6.58 | 0.02 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.3 | 57.0 | 51.4 | 52.57 | -4.43 | 2.57 | 51.52 |  | 52.66 | -4.34 | 2.66 | 51.58 | 52.71 | -4.29 | 2.71 |
|  |  |  | 4.2 |  | 昼间 | 60 | 56.1 | 66.68 | 60.22 | 61.64 | -5.04 | 1.64 | 60.3 |  | 61.69 | -4.99 | 1.69 | 60.37 | 61.75 | -4.93 | 1.75 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.3 | 57.14 | 54 | 54.68 | -2.46 | 4.68 | 54.12 |  | 54.78 | -2.36 | 4.78 | 54.18 | 54.83 | -2.31 | 4.83 |
|  |  |  | 7.2 |  | 昼间 | 60 | 56.1 | 66.72 | 61.63 | 62.69 | -4.03 | 2.69 | 61.7 |  | 62.74 | -3.98 | 2.74 | 61.78 | 62.8 | -3.92 | 2.8 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.3 | 58.00 | 55.41 | 55.91 | -2.09 | 5.91 | 55.54 |  | 56.02 | -1.98 | 6.02 | 55.59 | 56.07 | -1.93 | 6.07 |
|  |  |  | 10.2 |  | 昼间 | 60 | 56.1 | 66.81 | 62.76 | 63.59 | -3.22 | 3.59 | 62.82 |  | 63.64 | -3.17 | 3.64 | 62.9 | 63.7 | -3.11 | 3.7 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.3 | 58.45 | 56.54 | 56.93 | -1.52 | 6.93 | 56.67 |  | 57.05 | -1.4 | 7.05 | 56.72 | 57.1 | -1.35 | 7.1 |
| 6 | 山海观花园新城 | 二环匝道：0.22~2.56 上层辅路：0.2~1.82 下层主路：1.3~5.56 | 1.2 | 4a类 | 昼间 | 70 | 56.1 | 64.81 | 59.38 | 61.05 | -3.76 | / | 59.45 |  | 61.1 | -3.71 | / | 59.53 | 61.16 | -3.65 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 55.22 | 53.19 | 54 | -1.22 | / | 53.3 |  | 54.09 | -1.13 | / | 53.37 | 54.15 | -1.07 | / |
|  |  |  | 4.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 64.87 | 60.88 | 62.12 | -2.75 | / | 60.96 |  | 62.18 | -2.69 | / | 61.03 | 62.24 | -2.63 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 55.30 | 54.7 | 55.29 | -0.01 | 0.29 | 54.82 |  | 55.39 | 0.09 | 0.39 | 54.88 | 55.44 | 0.14 | 0.44 |
|  |  |  | 7.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 64.90 | 61.7 | 62.74 | -2.16 | / | 61.77 |  | 62.79 | -2.11 | / | 61.85 | 62.85 | -2.05 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 55.36 | 55.54 | 56.02 | 0.66 | 1.02 | 55.65 |  | 56.13 | 0.77 | 1.13 | 55.71 | 56.18 | 0.82 | 1.18 |
|  |  |  | 10.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 64.99 | 62.56 | 63.41 | -1.58 | / | 62.63 |  | 63.46 | -1.53 | / | 62.7 | 63.52 | -1.47 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 55.41 | 56.4 | 56.8 | 1.39 | 1.8 | 56.53 |  | 56.91 | 1.5 | 1.91 | 56.58 | 56.96 | 1.55 | 1.96 |
|  |  |  | 13.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 65.11 | 63.24 | 63.95 | -1.16 | / | 63.3 |  | 64 | -1.11 | / | 63.37 | 64.06 | -1.05 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 55.52 | 57.08 | 57.42 | 1.9 | 2.42 | 57.21 |  | 57.54 | 2.02 | 2.54 | 57.26 | 57.59 | 2.07 | 2.59 |
|  |  |  | 16.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 65.01 | 63.68 | 64.31 | -0.7 | / | 63.73 |  | 64.36 | -0.65 | / | 63.81 | 64.42 | -0.59 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 55.47 | 57.53 | 57.83 | 2.36 | 2.83 | 57.66 |  | 57.95 | 2.48 | 2.95 | 57.71 | 58 | 2.53 | 3 |
|  |  |  | 19.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 64.84 | 63.95 | 64.53 | -0.31 | / | 64.01 |  | 64.57 | -0.27 | / | 64.08 | 64.64 | -0.2 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 55.23 | 57.81 | 58.09 | 2.86 | 3.09 | 57.94 |  | 58.21 | 2.98 | 3.21 | 57.99 | 58.26 | 3.03 | 3.26 |
|  |  |  | 22.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 64.62 | 64.27 | 64.79 | 0.17 | / | 64.32 |  | 64.84 | 0.22 | / | 64.39 | 64.9 | 0.28 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 54.89 | 58.13 | 58.39 | 3.5 | 3.39 | 58.26 |  | 58.51 | 3.62 | 3.51 | 58.31 | 58.56 | 3.67 | 3.56 |
|  |  |  | 25.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 64.78 | 64.43 | 64.92 | 0.14 | / | 64.48 |  | 64.97 | 0.19 | / | 64.55 | 65.03 | 0.25 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 54.98 | 58.3 | 58.54 | 3.56 | 3.54 | 58.43 |  | 58.66 | 3.68 | 3.66 | 58.48 | 58.71 | 3.73 | 3.71 |
|  |  |  | 28.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 65.14 | 64.48 | 64.95 | -0.19 | / | 64.53 |  | 65 | -0.14 | / | 64.6 | 65.06 | -0.08 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 55.03 | 58.35 | 58.59 | 3.56 | 3.59 | 58.48 |  | 58.71 | 3.68 | 3.71 | 58.53 | 58.76 | 3.73 | 3.76 |
|  |  |  | 31.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 65.25 | 64.35 | 64.82 | -0.43 | / | 64.4 |  | 64.87 | -0.38 | / | 64.47 | 64.93 | -0.32 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 55.36 | 58.22 | 58.46 | 3.1 | 3.46 | 58.35 |  | 58.58 | 3.22 | 3.58 | 58.4 | 58.63 | 3.27 | 3.63 |
|  |  |  | 34.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 64.99 | 64.33 | 64.8 | -0.19 | / | 64.38 |  | 64.84 | -0.15 | / | 64.45 | 64.9 | -0.09 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 55.00 | 58.2 | 58.44 | 3.44 | 3.44 | 58.33 |  | 58.57 | 3.57 | 3.57 | 58.38 | 58.61 | 3.61 | 3.61 |
|  |  |  | 37.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 64.61 | 64.16 | 64.63 | 0.02 | / | 64.21 |  | 64.68 | 0.07 | / | 64.27 | 64.74 | 0.13 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 54.28 | 58.03 | 58.27 | 3.99 | 3.27 | 58.16 |  | 58.4 | 4.12 | 3.4 | 58.21 | 58.44 | 4.16 | 3.44 |
|  |  |  | 40.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 64.18 | 64.05 | 64.52 | 0.34 | / | 64.1 |  | 64.57 | 0.39 | / | 64.17 | 64.63 | 0.45 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 53.96 | 57.92 | 58.17 | 4.21 | 3.17 | 58.05 |  | 58.29 | 4.33 | 3.29 | 58.1 | 58.34 | 4.38 | 3.34 |
|  |  |  | 43.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 63.97 | 63.82 | 64.31 | 0.34 | / | 63.87 |  | 64.35 | 0.38 | / | 63.93 | 64.41 | 0.44 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 53.76 | 57.69 | 57.95 | 4.19 | 2.95 | 57.82 |  | 58.07 | 4.31 | 3.07 | 57.87 | 58.12 | 4.36 | 3.12 |
|  |  |  | 46.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 63.90 | 63.6 | 64.11 | 0.21 | / | 63.65 |  | 64.15 | 0.25 | / | 63.72 | 64.21 | 0.31 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 53.66 | 57.47 | 57.74 | 4.08 | 2.74 | 57.6 |  | 57.87 | 4.21 | 2.87 | 57.65 | 57.91 | 4.25 | 2.91 |
|  |  |  | 49.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 63.87 | 63.4 | 63.92 | 0.05 | / | 63.45 |  | 63.96 | 0.09 | / | 63.51 | 64.02 | 0.15 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 53.58 | 57.27 | 57.55 | 3.97 | 2.55 | 57.4 |  | 57.67 | 4.09 | 2.67 | 57.45 | 57.72 | 4.14 | 2.72 |
|  |  |  | 52.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 63.87 | 63.18 | 63.71 | -0.16 | / | 63.22 |  | 63.76 | -0.11 | / | 63.29 | 63.82 | -0.05 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 53.57 | 57.05 | 57.34 | 3.77 | 2.34 | 57.18 |  | 57.47 | 3.9 | 2.47 | 57.23 | 57.51 | 3.94 | 2.51 |
|  |  |  | 55.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 62.18 | 62.99 | 63.54 | 1.36 | / | 63.04 |  | 63.59 | 1.41 | / | 63.11 | 63.65 | 1.47 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 53.25 | 56.86 | 57.17 | 3.92 | 2.17 | 56.99 |  | 57.29 | 4.04 | 2.29 | 57.04 | 57.34 | 4.09 | 2.34 |
|  |  |  | 58.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 62.17 | 62.79 | 63.36 | 1.19 | / | 62.84 |  | 63.41 | 1.24 | / | 62.91 | 63.47 | 1.3 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 53.24 | 56.67 | 56.99 | 3.75 | 1.99 | 56.8 |  | 57.11 | 3.87 | 2.11 | 56.85 | 57.15 | 3.91 | 2.15 |
|  |  |  | 61.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 62.00 | 62.59 | 63.18 | 1.18 | / | 62.64 |  | 63.23 | 1.23 | / | 62.71 | 63.29 | 1.29 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 53.13 | 56.47 | 56.8 | 3.67 | 1.8 | 56.6 |  | 56.92 | 3.79 | 1.92 | 56.65 | 56.97 | 3.84 | 1.97 |
|  |  |  | 1.2 | 2类 | 昼间 | 60 | 56.1 | 56.1 | 46.32 | 56.53 | 0.43 | / | 46.42 |  | 56.54 | 0.44 | / | 46.5 | 56.55 | 0.45 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.3 | 46.3 | 40.1 | 47.23 | 0.93 | / | 40.22 |  | 47.26 | 0.96 | / | 40.28 | 47.27 | 0.97 | / |
| 7 | 东方苑 | 上层辅路：-1.47~3.05 下层主路：1.42~8.35 掉头匝道：-7.49~2.7 | 1.2 | 4a类 | 昼间 | 70 | 55.2 | 64.20 | 54 | 57.65 | -6.55 | / | 54.05 |  | 57.67 | -6.53 | / | 54.12 | 57.7 | -6.5 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 54.15 | 47.87 | 50.21 | -3.94 | / | 48 |  | 50.29 | -3.86 | / | 48.07 | 50.33 | -3.82 | / |
|  |  |  | 4.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 64.32 | 55.61 | 58.42 | -5.9 | / | 55.66 |  | 58.44 | -5.88 | / | 55.73 | 58.48 | -5.84 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 54.41 | 49.49 | 51.22 | -3.19 | / | 49.62 |  | 51.31 | -3.1 | / | 49.69 | 51.36 | -3.05 | / |
|  |  |  | 7.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 64.66 | 57.19 | 59.31 | -5.35 | / | 57.24 |  | 59.34 | -5.32 | / | 57.31 | 59.38 | -5.28 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 54.60 | 51.09 | 52.35 | -2.25 | / | 51.22 |  | 52.45 | -2.15 | / | 51.28 | 52.5 | -2.1 | / |
|  |  |  | 10.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 64.70 | 57.86 | 59.72 | -4.98 | / | 57.91 |  | 59.75 | -4.95 | / | 57.98 | 59.8 | -4.9 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 54.80 | 51.76 | 52.86 | -1.94 | / | 51.89 |  | 52.96 | -1.84 | / | 51.95 | 53.01 | -1.79 | / |
|  |  |  | 13.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 64.82 | 58.59 | 60.2 | -4.62 | / | 58.64 |  | 60.24 | -4.58 | / | 58.71 | 60.28 | -4.54 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 54.99 | 52.5 | 53.43 | -1.56 | / | 52.63 |  | 53.54 | -1.45 | / | 52.69 | 53.59 | -1.4 | / |
|  |  |  | 16.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 64.65 | 59.21 | 60.63 | -4.02 | / | 59.25 |  | 60.66 | -3.99 | / | 59.32 | 60.71 | -3.94 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 55.00 | 53.11 | 53.93 | -1.07 | / | 53.25 |  | 54.04 | -0.96 | / | 53.3 | 54.09 | -0.91 | / |
|  |  |  | 19.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 66.25 | 59.79 | 61.05 | -5.2 | / | 59.84 |  | 61.08 | -5.17 | / | 59.91 | 61.13 | -5.12 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 56.45 | 53.7 | 54.41 | -2.04 | / | 53.83 |  | 54.53 | -1.92 | / | 53.89 | 54.58 | -1.87 | / |
|  |  |  | 22.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 66.87 | 60.93 | 61.92 | -4.95 | / | 60.98 |  | 61.96 | -4.91 | / | 61.05 | 62.01 | -4.86 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 57.18 | 54.85 | 55.41 | -1.77 | 0.41 | 54.99 |  | 55.52 | -1.66 | 0.52 | 55.04 | 55.57 | -1.61 | 0.57 |
|  |  |  | 25.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 67.20 | 61.28 | 62.19 | -5.01 | / | 61.33 |  | 62.23 | -4.97 | / | 61.39 | 62.28 | -4.92 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 58.20 | 55.2 | 55.71 | -2.49 | 0.71 | 55.33 |  | 55.83 | -2.37 | 0.83 | 55.39 | 55.88 | -2.32 | 0.88 |
|  |  |  | 28.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 67.09 | 61.46 | 62.33 | -4.76 | / | 61.51 |  | 62.37 | -4.72 | / | 61.57 | 62.42 | -4.67 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 58.65 | 55.38 | 55.86 | -2.79 | 0.86 | 55.52 |  | 55.99 | -2.66 | 0.99 | 55.57 | 56.03 | -2.62 | 1.03 |
|  |  |  | 31.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 66.90 | 61.57 | 62.41 | -4.49 | / | 61.61 |  | 62.44 | -4.46 | / | 61.68 | 62.5 | -4.4 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 57.80 | 55.48 | 55.95 | -1.85 | 0.95 | 55.62 |  | 56.07 | -1.73 | 1.07 | 55.67 | 56.12 | -1.68 | 1.12 |
|  |  |  | 34.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 66.86 | 61.82 | 62.61 | -4.25 | / | 61.87 |  | 62.65 | -4.21 | / | 61.93 | 62.71 | -4.15 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 57.78 | 55.74 | 56.18 | -1.6 | 1.18 | 55.88 |  | 56.31 | -1.47 | 1.31 | 55.94 | 56.36 | -1.42 | 1.36 |
|  |  |  | 37.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 66.72 | 61.98 | 62.74 | -3.98 | / | 62.03 |  | 62.78 | -3.94 | / | 62.09 | 62.83 | -3.89 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 57.69 | 55.9 | 56.32 | -1.37 | 1.32 | 56.04 |  | 56.45 | -1.24 | 1.45 | 56.1 | 56.5 | -1.19 | 1.5 |
|  |  |  | 40.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 66.50 | 61.88 | 62.65 | -3.85 | / | 61.93 |  | 62.69 | -3.81 | / | 61.99 | 62.74 | -3.76 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 57.56 | 55.8 | 56.23 | -1.33 | 1.23 | 55.94 |  | 56.35 | -1.21 | 1.35 | 56 | 56.4 | -1.16 | 1.4 |
|  |  |  | 43.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 65.63 | 61.76 | 62.54 | -3.09 | / | 61.8 |  | 62.58 | -3.05 | / | 61.87 | 62.63 | -3 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 56.81 | 55.68 | 56.11 | -0.7 | 1.11 | 55.82 |  | 56.24 | -0.57 | 1.24 | 55.87 | 56.29 | -0.52 | 1.29 |
|  |  |  | 46.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 65.28 | 61.74 | 62.51 | -2.77 | / | 61.78 |  | 62.55 | -2.73 | / | 61.85 | 62.61 | -2.67 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 56.47 | 55.65 | 56.08 | -0.39 | 1.08 | 55.8 |  | 56.21 | -0.26 | 1.21 | 55.85 | 56.26 | -0.21 | 1.26 |
|  |  |  | 49.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 64.12 | 61.6 | 62.4 | -1.72 | / | 61.65 |  | 62.43 | -1.69 | / | 61.72 | 62.49 | -1.63 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 54.96 | 55.52 | 55.96 | 1 | 0.96 | 55.66 |  | 56.09 | 1.13 | 1.09 | 55.71 | 56.14 | 1.18 | 1.14 |
|  |  |  | 52.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 63.54 | 61.45 | 62.26 | -1.28 | / | 61.49 |  | 62.29 | -1.25 | / | 61.56 | 62.35 | -1.19 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 53.87 | 55.36 | 55.81 | 1.94 | 0.81 | 55.5 |  | 55.94 | 2.07 | 0.94 | 55.56 | 55.99 | 2.12 | 0.99 |
|  |  |  | 1.2 | 2类 | 昼间 | 60 | 55.2 | 55.2 | 48.34 | 56.01 | 0.81 | / | 48.38 |  | 56.02 | 0.82 | / | 48.46 | 56.03 | 0.83 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.4 | 46.4 | 42.11 | 47.78 | 1.38 | / | 42.32 |  | 47.83 | 1.43 | / | 42.39 | 47.85 | 1.45 | / |
| 8 | 九00医院 | 上层辅路：-2.59~0.81 下层主路：-2.36~2.21 | 1.2 | 2类 | 昼间 | 60 | 55.2 | 65.8 | 60.95 | 61.98 | -3.82 | 1.98 | 61.01 |  | 62.02 | -3.78 | 2.02 | 61.08 | 62.08 | -3.72 | 2.08 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.4 | 56.0 | 54.23 | 54.89 | -1.11 | 4.89 | 54.87 |  | 55.45 | -0.55 | 5.45 | 54.93 | 55.5 | -0.5 | 5.5 |
|  |  |  | 4.2 |  | 昼间 | 60 | 55.2 | 66.12 | 62.67 | 63.38 | -2.74 | 3.38 | 62.73 |  | 63.43 | -2.69 | 3.43 | 62.8 | 63.49 | -2.63 | 3.49 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.4 | 57.52 | 55.93 | 56.39 | -1.13 | 6.39 | 56.59 |  | 56.98 | -0.54 | 6.98 | 56.64 | 57.04 | -0.48 | 7.04 |
|  |  |  | 7.2 |  | 昼间 | 60 | 55.2 | 66.25 | 63.21 | 63.85 | -2.4 | 3.85 | 63.27 |  | 63.9 | -2.35 | 3.9 | 63.34 | 63.96 | -2.29 | 3.96 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.4 | 57.78 | 56.49 | 56.89 | -0.89 | 6.89 | 57.13 |  | 57.48 | -0.3 | 7.48 | 57.19 | 57.54 | -0.24 | 7.54 |
|  |  |  | 10.2 |  | 昼间 | 60 | 55.2 | 66.29 | 63.36 | 63.98 | -2.31 | 3.98 | 63.42 |  | 64.03 | -2.26 | 4.03 | 63.48 | 64.09 | -2.2 | 4.09 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.4 | 57.98 | 56.65 | 57.04 | -0.94 | 7.04 | 57.28 |  | 57.62 | -0.36 | 7.62 | 57.34 | 57.67 | -0.31 | 7.67 |
|  |  |  | 13.2 |  | 昼间 | 60 | 55.2 | 66.62 | 63.32 | 63.95 | -2.67 | 3.95 | 63.38 |  | 64 | -2.62 | 4 | 63.45 | 64.06 | -2.56 | 4.06 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.4 | 58.05 | 56.64 | 57.03 | -1.02 | 7.03 | 57.25 |  | 57.59 | -0.46 | 7.59 | 57.31 | 57.64 | -0.41 | 7.64 |
|  |  |  | 16.2 |  | 昼间 | 60 | 55.2 | 65.28 | 63.2 | 63.85 | -1.43 | 3.85 | 63.26 |  | 63.9 | -1.38 | 3.9 | 63.33 | 63.95 | -1.33 | 3.95 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.4 | 57.89 | 56.53 | 56.93 | -0.96 | 6.93 | 57.13 |  | 57.48 | -0.41 | 7.48 | 57.19 | 57.53 | -0.36 | 7.53 |
|  |  |  | 19.2 |  | 昼间 | 60 | 55.2 | 64.94 | 63.05 | 63.72 | -1.22 | 3.72 | 63.11 |  | 63.77 | -1.17 | 3.77 | 63.18 | 63.83 | -1.11 | 3.83 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.4 | 56.92 | 56.4 | 56.8 | -0.12 | 6.8 | 56.99 |  | 57.34 | 0.42 | 7.34 | 57.04 | 57.39 | 0.47 | 7.39 |
| 9 | 西凤社区 | 0 | 1.2 | 2类 | 昼间 | 60 | 55.2 | 55.91 | 51.62 | 56.78 | 0.87 | / | 51.68 |  | 56.83 | 0.92 | / | 51.75 | 56.89 | 0.98 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.4 | 47.23 | 44.83 | 48.7 | 1.47 | / | 45.42 |  | 49.24 | 2.01 | / | 45.47 | 49.29 | 2.06 | / |
| 10 | 光华楼 | 0 | 1.2 | 4a类 | 昼间 | 70 | 55.2 | 61.68 | 60.99 | 62.51 | 0.83 | / | 61.05 |  | 62.55 | 0.87 | / | 61.12 | 62.6 | 0.92 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 53.64 | 54.83 | 55.73 | 2.09 | 0.73 | 54.89 |  | 55.77 | 2.13 | 0.77 | 54.95 | 55.82 | 2.18 | 0.82 |
|  |  |  | 4.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 62.48 | 62.78 | 63.84 | 1.36 | / | 62.84 |  | 63.89 | 1.41 | / | 62.91 | 63.94 | 1.46 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 54.08 | 56.62 | 57.23 | 3.15 | 2.23 | 56.68 |  | 57.28 | 3.2 | 2.28 | 56.74 | 57.33 | 3.25 | 2.33 |
|  |  |  | 7.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 62.70 | 63.29 | 64.24 | 1.54 | / | 63.35 |  | 64.29 | 1.59 | / | 63.42 | 64.35 | 1.65 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 54.37 | 57.13 | 57.68 | 3.31 | 2.68 | 57.19 |  | 57.73 | 3.36 | 2.73 | 57.25 | 57.78 | 3.41 | 2.78 |
|  |  |  | 10.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 62.83 | 63.37 | 64.32 | 1.49 | / | 63.44 |  | 64.36 | 1.53 | / | 63.5 | 64.42 | 1.59 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 54.48 | 57.21 | 57.76 | 3.28 | 2.76 | 57.28 |  | 57.8 | 3.32 | 2.8 | 57.33 | 57.85 | 3.37 | 2.85 |
|  |  |  | 13.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 62.83 | 63.23 | 64.2 | 1.37 | / | 63.29 |  | 64.25 | 1.42 | / | 63.36 | 64.3 | 1.47 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 54.47 | 57.07 | 57.62 | 3.15 | 2.62 | 57.13 |  | 57.67 | 3.2 | 2.67 | 57.19 | 57.72 | 3.25 | 2.72 |
|  |  |  | 16.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 61.79 | 63.16 | 64.14 | 2.35 | / | 63.22 |  | 64.19 | 2.4 | / | 63.29 | 64.25 | 2.46 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 54.37 | 57 | 57.56 | 3.19 | 2.56 | 57.06 |  | 57.61 | 3.24 | 2.61 | 57.12 | 57.66 | 3.29 | 2.66 |
|  |  |  | 1.2 | 2类 | 昼间 | 60 | 55.2 | 56.12 | 51.62 | 56.75 | 0.63 | / | 51.68 |  | 56.8 | 0.68 | / | 51.74 | 56.82 | 0.7 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.4 | 46.72 | 45.46 | 48.94 | 2.22 | / | 45.52 |  | 48.99 | 2.27 | / | 45.58 | 49.02 | 2.3 | / |
| 11 | 荣侨新村 | 0 | 1.2 | 4a类 | 昼间 | 70 | 55.2 | 61.19 | 60.05 | 61.28 | 0.09 | / | 60.11 |  | 61.33 | 0.14 | / | 60.18 | 61.38 | 0.19 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 53.12 | 53.23 | 54.05 | 0.93 | / | 53.95 |  | 54.65 | 1.53 | / | 54.01 | 54.7 | 1.58 | / |
|  |  |  | 4.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 61.87 | 61.63 | 62.52 | 0.65 | / | 61.7 |  | 62.57 | 0.7 | / | 61.76 | 62.63 | 0.76 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 53.46 | 54.81 | 55.4 | 1.94 | 0.4 | 55.54 |  | 56.04 | 2.58 | 1.04 | 55.59 | 56.09 | 2.63 | 1.09 |
|  |  |  | 7.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 62.28 | 62.02 | 62.85 | 0.57 | / | 62.09 |  | 62.9 | 0.62 | / | 62.15 | 62.95 | 0.67 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 53.80 | 55.2 | 55.74 | 1.94 | 0.74 | 55.93 |  | 56.38 | 2.58 | 1.38 | 55.98 | 56.43 | 2.63 | 1.43 |
|  |  |  | 10.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 62.32 | 62.02 | 62.84 | 0.52 | / | 62.08 |  | 62.89 | 0.57 | / | 62.15 | 62.95 | 0.63 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 53.92 | 55.2 | 55.73 | 1.81 | 0.73 | 55.92 |  | 56.38 | 2.46 | 1.38 | 55.98 | 56.43 | 2.51 | 1.43 |
|  |  |  | 13.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 62.32 | 61.84 | 62.69 | 0.37 | / | 61.9 |  | 62.74 | 0.42 | / | 61.97 | 62.8 | 0.48 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.4 | 53.91 | 55.02 | 55.57 | 1.66 | 0.57 | 55.74 |  | 56.21 | 2.3 | 1.21 | 55.8 | 56.26 | 2.35 | 1.26 |
|  |  |  | 16.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 61.74 | 61.64 | 62.54 | 0.8 | / | 61.7 |  | 62.58 | 0.84 | / | 61.77 | 62.64 | 0.9 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.3 | 53.74 | 54.83 | 55.4 | 1.66 | 0.4 | 55.54 |  | 56.04 | 2.3 | 1.04 | 55.6 | 56.09 | 2.35 | 1.09 |
| 12 | 大梦山小区 | 0 | 1.2 | 4a类 | 昼间 | 70 | 56.1 | 60.19 | 60.35 | 62.38 | 2.19 | / | 60.41 |  | 62.42 | 2.23 | / | 60.48 | 62.46 | 2.27 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 45.5 | 52.12 | 53.53 | 54.5 | 2.38 | / | 54.25 |  | 55.08 | 2.96 | 0.08 | 54.31 | 55.13 | 3.01 | 0.13 |
|  |  |  | 4.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 60.87 | 62.23 | 63.65 | 2.78 | / | 62.29 |  | 63.69 | 2.82 | / | 62.36 | 63.74 | 2.87 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 45.5 | 52.46 | 55.41 | 56.06 | 3.6 | 1.06 | 56.13 |  | 56.69 | 4.23 | 1.69 | 56.19 | 56.74 | 4.28 | 1.74 |
|  |  |  | 7.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 61.28 | 62.88 | 64.12 | 2.84 | / | 62.94 |  | 64.17 | 2.89 | / | 63.01 | 64.22 | 2.94 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 45.5 | 52.80 | 56.07 | 56.63 | 3.83 | 1.63 | 56.78 |  | 57.27 | 4.47 | 2.27 | 56.84 | 57.32 | 4.52 | 2.32 |
|  |  |  | 10.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 61.32 | 63.09 | 64.27 | 2.95 | / | 63.15 |  | 64.32 | 3 | / | 63.22 | 64.37 | 3.05 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 45.5 | 52.92 | 56.27 | 56.82 | 3.9 | 1.82 | 56.99 |  | 57.45 | 4.53 | 2.45 | 57.04 | 57.51 | 4.59 | 2.51 |
|  |  |  | 13.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 61.32 | 63.07 | 64.26 | 2.94 | / | 63.13 |  | 64.3 | 2.98 | / | 63.2 | 64.35 | 3.03 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 45.5 | 52.91 | 56.26 | 56.81 | 3.9 | 1.81 | 56.97 |  | 57.44 | 4.53 | 2.44 | 57.03 | 57.49 | 4.58 | 2.49 |
|  |  |  | 16.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 60.74 | 62.95 | 64.16 | 3.42 | / | 63.01 |  | 64.2 | 3.46 | / | 63.08 | 64.26 | 3.52 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 45.5 | 52.74 | 56.14 | 56.71 | 3.97 | 1.71 | 56.85 |  | 57.34 | 4.6 | 2.34 | 56.91 | 57.39 | 4.65 | 2.39 |
|  |  |  | 19.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 60.74 | 62.98 | 64.18 | 3.44 | / | 63.04 |  | 64.22 | 3.48 | / | 63.11 | 64.27 | 3.53 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 45.5 | 52.74 | 56.19 | 56.75 | 4.01 | 1.75 | 56.88 |  | 57.37 | 4.63 | 2.37 | 56.94 | 57.42 | 4.68 | 2.42 |
|  |  |  | 22.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 60.98 | 63.05 | 64.23 | 3.25 | / | 63.11 |  | 64.27 | 3.29 | / | 63.18 | 64.32 | 3.34 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 45.5 | 52.78 | 56.26 | 56.82 | 4.04 | 1.82 | 56.96 |  | 57.44 | 4.66 | 2.44 | 57.01 | 57.49 | 4.71 | 2.49 |
|  |  |  | 25.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 61.23 | 63.04 | 64.21 | 2.98 | / | 63.1 |  | 64.26 | 3.03 | / | 63.17 | 64.31 | 3.08 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 45.5 | 52.71 | 56.26 | 56.82 | 4.11 | 1.82 | 56.95 |  | 57.43 | 4.72 | 2.43 | 57.01 | 57.48 | 4.77 | 2.48 |
|  |  |  | 28.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 60.86 | 62.95 | 64.14 | 3.28 | / | 63.01 |  | 64.18 | 3.32 | / | 63.08 | 64.24 | 3.38 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 45.5 | 52.41 | 56.17 | 56.75 | 4.34 | 1.75 | 56.86 |  | 57.35 | 4.94 | 2.35 | 56.92 | 57.4 | 4.99 | 2.4 |
|  |  |  | 31.2 |  | 昼间 | 70 | 56.1 | 60.21 | 62.87 | 64.07 | 3.86 | / | 62.93 |  | 64.12 | 3.91 | / | 63 | 64.17 | 3.96 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 45.5 | 51.98 | 56.1 | 56.69 | 4.71 | 1.69 | 56.78 |  | 57.29 | 5.31 | 2.29 | 56.84 | 57.34 | 5.36 | 2.34 |
|  |  |  | 1.2 | 2类 | 昼间 | 60 | 56.1 | 56.99 | 52.03 | 57.54 | 0.55 | / | 52.09 |  | 57.55 | 0.56 | / | 52.16 | 57.57 | 0.58 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 45.5 | 46.28 | 45.21 | 48.37 | 2.09 | / | 45.93 |  | 48.73 | 2.45 | / | 45.99 | 48.76 | 2.48 | / |
| 13 | 象山公寓 | 上层辅路：-0.63~1.55 下层主路：-0.24~2.88 掉头匝道：-3.67~1.4 | 1.2 | 4a类 | 昼间 | 70 | 56.7 | 64.2 | 61.58 | 62.81 | -1.39 | / | 61.63 |  | 62.84 | -1.36 | / | 61.7 | 62.9 | -1.3 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.2 | 54.2 | 55.25 | 55.76 | 1.61 | 0.76 | 55.59 |  | 56.06 | 1.91 | 1.06 | 55.65 | 56.12 | 1.97 | 1.12 |
|  |  |  | 4.2 |  | 昼间 | 70 | 56.7 | 64.31 | 63.25 | 64.12 | -0.19 | / | 63.3 |  | 64.16 | -0.15 | / | 63.37 | 64.22 | -0.09 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.2 | 54.38 | 56.95 | 57.3 | 2.92 | 2.3 | 57.27 |  | 57.6 | 3.22 | 2.6 | 57.33 | 57.65 | 3.27 | 2.65 |
|  |  |  | 7.2 |  | 昼间 | 70 | 56.7 | 64.63 | 63.75 | 64.52 | -0.11 | / | 63.8 |  | 64.56 | -0.07 | / | 63.87 | 64.62 | -0.01 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.2 | 54.69 | 57.45 | 57.76 | 3.07 | 2.76 | 57.77 |  | 58.06 | 3.37 | 3.06 | 57.83 | 58.11 | 3.42 | 3.11 |
|  |  |  | 10.2 |  | 昼间 | 70 | 56.7 | 64.7 | 63.78 | 64.55 | -0.15 | / | 63.83 |  | 64.59 | -0.11 | / | 63.9 | 64.64 | -0.06 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.2 | 54.8 | 57.48 | 57.79 | 2.99 | 2.79 | 57.81 |  | 58.09 | 3.29 | 3.09 | 57.86 | 58.15 | 3.35 | 3.15 |
|  |  |  | 13.2 |  | 昼间 | 70 | 56.7 | 64.82 | 63.64 | 64.41 | -0.41 | / | 63.69 |  | 64.45 | -0.37 | / | 63.75 | 64.51 | -0.31 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.2 | 54.80 | 57.33 | 57.65 | 2.85 | 2.65 | 57.66 |  | 57.95 | 3.15 | 2.95 | 57.71 | 58.01 | 3.21 | 3.01 |
|  |  |  | 16.2 |  | 昼间 | 70 | 56.7 | 64.65 | 63.44 | 64.23 | -0.42 | / | 63.49 |  | 64.27 | -0.38 | / | 63.55 | 64.33 | -0.32 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.2 | 54.61 | 57.13 | 57.47 | 2.86 | 2.47 | 57.46 |  | 57.77 | 3.16 | 2.77 | 57.51 | 57.82 | 3.21 | 2.82 |
|  |  |  | 19.2 |  | 昼间 | 70 | 56.7 | 64.65 | 63.26 | 64.07 | -0.58 | / | 63.31 |  | 64.11 | -0.54 | / | 63.37 | 64.17 | -0.48 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.2 | 54.60 | 56.95 | 57.3 | 2.7 | 2.3 | 57.28 |  | 57.6 | 3 | 2.6 | 57.33 | 57.65 | 3.05 | 2.65 |
|  |  |  | 22.2 |  | 昼间 | 70 | 56.7 | 64.7 | 63.18 | 64 | -0.65 | / | 63.23 |  | 64.04 | -0.61 | / | 63.3 | 64.09 | -0.56 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.2 | 55.0 | 56.88 | 57.23 | 2.23 | 2.23 | 57.2 |  | 57.53 | 2.53 | 2.53 | 57.26 | 57.58 | 2.58 | 2.58 |
| 14 | 山水公寓 | 上层辅路：-0.92~2.99 下层主路：5.02~6.99 掉头匝道：-7.41~-3.1 | 1.2 | 4a类 | 昼间 | 70 | 56.7 | 62.21 | 56.96 | 59.84 | -2.37 | / | 57.01 |  | 59.87 | -2.34 | / | 57.08 | 59.91 | -2.3 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.2 | 52.76 | 50.85 | 52.13 | -0.63 | / | 50.97 |  | 52.22 | -0.54 | / | 51.04 | 52.27 | -0.49 | / |
|  |  |  | 4.2 |  | 昼间 | 70 | 56.7 | 63.15 | 58.69 | 60.81 | -2.34 | / | 58.74 |  | 60.84 | -2.31 | / | 58.82 | 60.89 | -2.26 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.2 | 53.41 | 52.59 | 53.49 | 0.08 | / | 52.71 |  | 53.58 | 0.17 | / | 52.78 | 53.64 | 0.23 | / |
|  |  |  | 7.2 |  | 昼间 | 70 | 56.7 | 63.78 | 59.89 | 61.57 | -2.21 | / | 59.93 |  | 61.6 | -2.18 | / | 60 | 61.65 | -2.13 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.2 | 54.02 | 53.79 | 54.48 | 0.46 | / | 53.91 |  | 54.59 | 0.57 | / | 53.97 | 54.64 | 0.62 | / |
|  |  |  | 10.2 |  | 昼间 | 70 | 56.7 | 64.24 | 60.88 | 62.24 | -2 | / | 60.92 |  | 62.28 | -1.96 | / | 60.99 | 62.33 | -1.91 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.2 | 54.93 | 54.78 | 55.34 | 0.41 | 0.34 | 54.9 |  | 55.45 | 0.52 | 0.45 | 54.96 | 55.5 | 0.57 | 0.5 |
|  |  |  | 13.2 |  | 昼间 | 70 | 56.7 | 64.57 | 61.82 | 62.93 | -1.64 | / | 61.87 |  | 62.97 | -1.6 | / | 61.94 | 63.02 | -1.55 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.2 | 55.63 | 55.72 | 56.18 | 0.55 | 1.18 | 55.85 |  | 56.29 | 0.66 | 1.29 | 55.91 | 56.34 | 0.71 | 1.34 |
|  |  |  | 16.2 |  | 昼间 | 70 | 56.7 | 65.26 | 62.3 | 63.28 | -1.98 | / | 62.34 |  | 63.32 | -1.94 | / | 62.41 | 63.37 | -1.89 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.2 | 56.04 | 56.2 | 56.6 | 0.56 | 1.6 | 56.33 |  | 56.72 | 0.68 | 1.72 | 56.38 | 56.77 | 0.73 | 1.77 |
|  |  |  | 19.2 |  | 昼间 | 70 | 56.7 | 65.97 | 62.65 | 63.55 | -2.42 | / | 62.69 |  | 63.58 | -2.39 | / | 62.76 | 63.64 | -2.33 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.2 | 56.86 | 56.55 | 56.92 | 0.06 | 1.92 | 56.68 |  | 57.04 | 0.18 | 2.04 | 56.74 | 57.09 | 0.23 | 2.09 |
|  |  |  | 22.2 |  | 昼间 | 70 | 56.7 | 66.87 | 62.83 | 63.68 | -3.19 | / | 62.87 |  | 63.71 | -3.16 | / | 62.94 | 63.77 | -3.1 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.2 | 57.35 | 56.74 | 57.09 | -0.26 | 2.09 | 56.87 |  | 57.21 | -0.14 | 2.21 | 56.92 | 57.26 | -0.09 | 2.26 |
|  |  |  | 25.2 |  | 昼间 | 70 | 56.7 | 66.92 | 62.94 | 63.75 | -3.17 | / | 62.98 |  | 63.79 | -3.13 | / | 63.05 | 63.84 | -3.08 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.2 | 57.43 | 56.85 | 57.19 | -0.24 | 2.19 | 56.98 |  | 57.31 | -0.12 | 2.31 | 57.03 | 57.36 | -0.07 | 2.36 |
|  |  |  | 28.2 |  | 昼间 | 70 | 56.7 | 66.91 | 62.88 | 63.69 | -3.22 | / | 62.93 |  | 63.73 | -3.18 | / | 62.99 | 63.78 | -3.13 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.2 | 57.42 | 56.79 | 57.14 | -0.28 | 2.14 | 56.93 |  | 57.26 | -0.16 | 2.26 | 56.98 | 57.31 | -0.11 | 2.31 |
|  |  |  | 31.2 |  | 昼间 | 70 | 56.7 | 66.81 | 63.06 | 63.83 | -2.98 | / | 63.1 |  | 63.86 | -2.95 | / | 63.17 | 63.92 | -2.89 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.2 | 57.28 | 56.97 | 57.3 | 0.02 | 2.3 | 57.11 |  | 57.43 | 0.15 | 2.43 | 57.16 | 57.48 | 0.2 | 2.48 |
|  |  |  | 34.2 |  | 昼间 | 70 | 56.7 | 66.78 | 62.92 | 63.7 | -3.08 | / | 62.97 |  | 63.73 | -3.05 | / | 63.03 | 63.79 | -2.99 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.2 | 56.86 | 56.84 | 57.17 | 0.31 | 2.17 | 56.97 |  | 57.3 | 0.44 | 2.3 | 57.02 | 57.35 | 0.49 | 2.35 |
|  |  |  | 37.2 |  | 昼间 | 70 | 56.7 | 66.70 | 62.91 | 63.67 | -3.03 | / | 62.95 |  | 63.71 | -2.99 | / | 63.02 | 63.77 | -2.93 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.2 | 56.82 | 56.82 | 57.16 | 0.34 | 2.16 | 56.96 |  | 57.29 | 0.47 | 2.29 | 57.01 | 57.33 | 0.51 | 2.33 |
|  |  |  | 40.2 |  | 昼间 | 70 | 56.7 | 65.91 | 62.84 | 63.6 | -2.31 | / | 62.88 |  | 63.64 | -2.27 | / | 62.95 | 63.7 | -2.21 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.2 | 55.92 | 56.75 | 57.09 | 1.17 | 2.09 | 56.89 |  | 57.22 | 1.3 | 2.22 | 56.94 | 57.27 | 1.35 | 2.27 |
|  |  |  | 43.2 |  | 昼间 | 70 | 56.7 | 65.88 | 62.71 | 63.49 | -2.39 | / | 62.76 |  | 63.52 | -2.36 | / | 62.83 | 63.58 | -2.3 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.2 | 55.77 | 56.62 | 56.97 | 1.2 | 1.97 | 56.76 |  | 57.1 | 1.33 | 2.1 | 56.81 | 57.15 | 1.38 | 2.15 |
|  |  |  | 46.2 |  | 昼间 | 70 | 56.7 | 64.28 | 62.52 | 63.31 | -0.97 | / | 62.56 |  | 63.35 | -0.93 | / | 62.63 | 63.41 | -0.87 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.2 | 54.67 | 56.42 | 56.79 | 2.12 | 1.79 | 56.57 |  | 56.92 | 2.25 | 1.92 | 56.62 | 56.96 | 2.29 | 1.96 |
|  |  |  | 49.2 |  | 昼间 | 70 | 56.7 | 63.10 | 62.3 | 63.12 | 0.02 | / | 62.35 |  | 63.16 | 0.06 | / | 62.41 | 63.21 | 0.11 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46.2 | 53.15 | 56.2 | 56.58 | 3.43 | 1.58 | 56.35 |  | 56.71 | 3.56 | 1.71 | 56.4 | 56.76 | 3.61 | 1.76 |
|  |  |  | 1.2 | 2类 | 昼间 | 60 | 55.5 | 57.01 | 47.45 | 57.19 | 0.18 | / | 47.5 |  | 57.19 | 0.18 | / | 47.57 | 57.2 | 0.19 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 45.5 | 46.28 | 41.3 | 47.42 | 1.14 | / | 41.47 |  | 47.46 | 1.18 | / | 41.54 | 47.48 | 1.2 | / |
| 15 | 职业病防治院宿舍 | 上层辅路：1.52~3.18 下层主路：8.98~10.91 | 1.2 | 2类 | 昼间 | 60 | 56.7 | 58.7 | 52.27 | 59.59 | 0.89 | / | 52.32 |  | 59.6 | 0.9 | / | 52.39 | 59.61 | 0.91 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.2 | 49.7 | 46.19 | 50.32 | 0.62 | 0.32 | 46.33 |  | 50.37 | 0.67 | 0.37 | 46.39 | 50.4 | 0.7 | 0.4 |
|  |  |  | 4.2 |  | 昼间 | 60 | 56.7 | 59.52 | 52.32 | 59.64 | 0.12 | / | 52.37 |  | 59.65 | 0.13 | / | 52.44 | 59.66 | 0.14 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.2 | 50.52 | 46.24 | 50.37 | -0.15 | 0.37 | 46.38 |  | 50.42 | -0.1 | 0.42 | 46.44 | 50.45 | -0.07 | 0.45 |
|  |  |  | 7.2 |  | 昼间 | 60 | 56.7 | 59.55 | 52.38 | 59.7 | 0.15 | / | 52.43 |  | 59.71 | 0.16 | / | 52.5 | 59.72 | 0.17 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.2 | 50.56 | 46.29 | 50.42 | -0.14 | 0.42 | 46.43 |  | 50.47 | -0.09 | 0.47 | 46.49 | 50.5 | -0.06 | 0.5 |
|  |  |  | 10.2 |  | 昼间 | 60 | 56.7 | 59.57 | 52.41 | 59.73 | 0.16 | / | 52.46 |  | 59.74 | 0.17 | / | 52.53 | 59.75 | 0.18 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.2 | 50.58 | 46.32 | 50.45 | -0.13 | 0.45 | 46.46 |  | 50.5 | -0.08 | 0.5 | 46.52 | 50.53 | -0.05 | 0.53 |
|  |  |  | 13.2 |  | 昼间 | 60 | 56.7 | 59.60 | 52.43 | 59.75 | 0.15 | / | 52.48 |  | 59.76 | 0.16 | / | 52.55 | 59.77 | 0.17 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.2 | 50.61 | 46.36 | 50.49 | -0.12 | 0.49 | 46.5 |  | 50.54 | -0.07 | 0.54 | 46.56 | 50.57 | -0.04 | 0.57 |
|  |  |  | 16.2 |  | 昼间 | 60 | 56.7 | 59.61 | 52.44 | 59.76 | 0.15 | / | 52.49 |  | 59.77 | 0.16 | / | 52.56 | 59.78 | 0.17 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.2 | 50.61 | 46.37 | 50.5 | -0.11 | 0.5 | 46.51 |  | 50.55 | -0.06 | 0.55 | 46.57 | 50.58 | -0.03 | 0.58 |
|  |  |  | 19.2 |  | 昼间 | 60 | 56.7 | 59.60 | 52.42 | 59.74 | 0.14 | / | 52.47 |  | 59.75 | 0.15 | / | 52.54 | 59.76 | 0.16 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.2 | 50.60 | 46.29 | 50.42 | -0.18 | 0.42 | 46.43 |  | 50.47 | -0.13 | 0.47 | 46.49 | 50.5 | -0.1 | 0.5 |
|  |  |  | 22.2 |  | 昼间 | 60 | 56.7 | 59.55 | 52.12 | 59.44 | -0.11 | / | 52.17 |  | 59.45 | -0.1 | / | 52.24 | 59.46 | -0.09 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.2 | 50.57 | 46.05 | 50.18 | -0.39 | 0.18 | 46.19 |  | 50.23 | -0.34 | 0.23 | 46.25 | 50.26 | -0.31 | 0.26 |
| 16 | 职业病防治院住院部 | 上层辅路：3.43~22.9 下层主路：30.33~31.26 | 1.2 | 2类 | 昼间 | 60 | 45.2 | 49.02 | 48.15 | 49.94 | 0.92 | / | 48.2 |  | 49.96 | 0.94 | / | 48.22 | 49.98 | 0.96 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 41.1 | 44.15 | 42.14 | 44.66 | 0.51 | / | 42.19 |  | 44.69 | 0.54 | / | 42.19 | 44.69 | 0.54 | / |
|  |  |  | 4.2 |  | 昼间 | 60 | 45.2 | 49.35 | 48.95 | 50.5 | 1.15 | / | 49 |  | 50.52 | 1.17 | / | 49.02 | 50.55 | 1.2 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 41.1 | 46.64 | 42.93 | 45.14 | -1.5 | / | 42.98 |  | 45.16 | -1.48 | / | 42.99 | 45.17 | -1.47 | / |
|  |  |  | 7.2 |  | 昼间 | 60 | 45.2 | 49.49 | 49.62 | 51.02 | 1.53 | / | 49.67 |  | 51.07 | 1.58 | / | 49.68 | 51.07 | 1.58 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 41.1 | 46.71 | 43.6 | 45.58 | -1.13 | / | 43.65 |  | 45.61 | -1.1 | / | 43.65 | 45.61 | -1.1 | / |
|  |  |  | 10.2 |  | 昼间 | 60 | 45.2 | 49.98 | 50.17 | 51.5 | 1.52 | / | 50.22 |  | 51.53 | 1.55 | / | 50.24 | 51.55 | 1.57 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 41.1 | 46.99 | 44.15 | 45.98 | -1.01 | / | 44.2 |  | 46.01 | -0.98 | / | 44.2 | 46.01 | -0.98 | / |
|  |  |  | 13.2 |  | 昼间 | 60 | 45.2 | 50.05 | 50.75 | 52 | 1.95 | / | 50.8 |  | 52.02 | 1.97 | / | 50.82 | 52.05 | 2 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 41.1 | 47.05 | 44.73 | 46.41 | -0.64 | / | 44.78 |  | 46.44 | -0.61 | / | 44.78 | 46.44 | -0.61 | / |
| 17 | 九龙山庄 | 上层辅路：3.77~20.97 下层主路：28.45~29.01 | 1.2 | 4a类 | 昼间 | 70 | 45.2 | 45.50 | 42.56 | 47.09 | 1.59 | / | 42.61 |  | 47.11 | 1.61 | / | 42.68 | 47.13 | 1.63 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 41.1 | 41.75 | 36.46 | 42.38 | 0.63 | / | 36.6 |  | 42.42 | 0.67 | / | 36.66 | 42.44 | 0.69 | / |
|  |  |  | 4.2 |  | 昼间 | 70 | 45.2 | 45.51 | 42.57 | 47.1 | 1.59 | / | 42.62 |  | 47.12 | 1.61 | / | 42.69 | 47.14 | 1.63 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 41.1 | 41.74 | 36.47 | 42.39 | 0.65 | / | 36.61 |  | 42.43 | 0.69 | / | 36.67 | 42.45 | 0.71 | / |
|  |  |  | 7.2 |  | 昼间 | 70 | 45.2 | 45.25 | 42.57 | 47.1 | 1.85 | / | 42.62 |  | 47.12 | 1.87 | / | 42.69 | 47.14 | 1.89 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 41.1 | 41.75 | 36.47 | 42.39 | 0.64 | / | 36.61 |  | 42.43 | 0.68 | / | 36.67 | 42.45 | 0.7 | / |
|  |  |  | 10.2 |  | 昼间 | 70 | 45.2 | 45.30 | 42.58 | 47.11 | 1.81 | / | 42.63 |  | 47.13 | 1.83 | / | 42.7 | 47.15 | 1.85 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 41.1 | 41.75 | 36.48 | 42.4 | 0.65 | / | 36.62 |  | 42.44 | 0.69 | / | 36.68 | 42.46 | 0.71 | / |
|  |  |  | 13.2 |  | 昼间 | 70 | 45.2 | 45.54 | 42.59 | 47.12 | 1.58 | / | 42.64 |  | 47.14 | 1.6 | / | 42.71 | 47.16 | 1.62 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 41.1 | 41.76 | 36.48 | 42.4 | 0.64 | / | 36.62 |  | 42.44 | 0.68 | / | 36.68 | 42.46 | 0.7 | / |
|  |  |  | 16.2 |  | 昼间 | 70 | 45.2 | 45.60 | 42.57 | 47.1 | 1.5 | / | 42.62 |  | 47.12 | 1.52 | / | 42.69 | 47.14 | 1.54 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 41.1 | 41.75 | 36.47 | 42.39 | 0.64 | / | 36.61 |  | 42.43 | 0.68 | / | 36.67 | 42.45 | 0.7 | / |
|  |  |  | 19.2 |  | 昼间 | 70 | 45.2 | 45.50 | 42.56 | 47.09 | 1.59 | / | 42.61 |  | 47.11 | 1.61 | / | 42.68 | 47.13 | 1.63 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 41.1 | 41.73 | 36.45 | 42.37 | 0.64 | / | 36.59 |  | 42.41 | 0.68 | / | 36.65 | 42.43 | 0.7 | / |
|  |  |  | 1.2 | 2类 | 昼间 | 60 | 45.2 | 45.22 | 43.95 | 47.63 | 2.41 | / | 44 |  | 47.65 | 2.43 | / | 44.07 | 47.68 | 2.46 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 41.1 | 41.13 | 37.78 | 42.76 | 1.63 | / | 37.94 |  | 42.81 | 1.68 | / | 38 | 42.83 | 1.7 | / |
| 18 | 西湖别墅 | 上层辅路：4.02~15.13 下层主路：22.5~25.48 | 1.2 | 4a类 | 昼间 | 70 | 45.2 | 45.60 | 42.86 | 47.39 | 1.79 | / | 42.91 |  | 47.41 | 1.81 | / | 42.98 | 47.43 | 1.83 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 41.1 | 41.81 | 36.76 | 42.68 | 0.87 | / | 36.9 |  | 42.72 | 0.91 | / | 36.96 | 42.74 | 0.93 | / |
|  |  |  | 4.2 |  | 昼间 | 70 | 45.2 | 45.61 | 42.87 | 47.4 | 1.79 | / | 42.92 |  | 47.42 | 1.81 | / | 42.99 | 47.44 | 1.83 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 41.1 | 41.80 | 36.77 | 42.69 | 0.89 | / | 36.91 |  | 42.73 | 0.93 | / | 36.97 | 42.75 | 0.95 | / |
|  |  |  | 7.2 |  | 昼间 | 70 | 45.2 | 45.35 | 42.87 | 47.4 | 2.05 | / | 42.92 |  | 47.42 | 2.07 | / | 42.99 | 47.44 | 2.09 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 41.1 | 41.81 | 36.77 | 42.69 | 0.88 | / | 36.91 |  | 42.73 | 0.92 | / | 36.97 | 42.75 | 0.94 | / |
|  |  |  | 10.2 |  | 昼间 | 70 | 45.2 | 45.40 | 42.88 | 47.41 | 2.01 | / | 42.93 |  | 47.43 | 2.03 | / | 43 | 47.45 | 2.05 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 41.1 | 41.81 | 36.78 | 42.7 | 0.89 | / | 36.92 |  | 42.74 | 0.93 | / | 36.98 | 42.76 | 0.95 | / |
|  |  |  | 13.2 |  | 昼间 | 70 | 45.2 | 45.64 | 42.89 | 47.42 | 1.78 | / | 42.94 |  | 47.44 | 1.8 | / | 43.01 | 47.46 | 1.82 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 41.1 | 41.82 | 36.78 | 42.7 | 0.88 | / | 36.92 |  | 42.74 | 0.92 | / | 36.98 | 42.76 | 0.94 | / |
|  |  |  | 16.2 |  | 昼间 | 70 | 45.2 | 45.70 | 42.87 | 47.4 | 1.7 | / | 42.92 |  | 47.42 | 1.72 | / | 42.99 | 47.44 | 1.74 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 41.1 | 41.81 | 36.77 | 42.69 | 0.88 | / | 36.91 |  | 42.73 | 0.92 | / | 36.97 | 42.75 | 0.94 | / |
|  |  |  | 19.2 |  | 昼间 | 70 | 45.2 | 45.60 | 42.86 | 47.39 | 1.79 | / | 42.91 |  | 47.41 | 1.81 | / | 42.98 | 47.43 | 1.83 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 41.1 | 41.79 | 36.75 | 42.67 | 0.88 | / | 36.89 |  | 42.71 | 0.92 | / | 36.95 | 42.73 | 0.94 | / |
|  |  |  | 1.2 | 2类 | 昼间 | 60 | 45.2 | 45.3 | 44.25 | 47.93 | 2.62 | / | 44.3 |  | 47.95 | 2.64 | / | 44.37 | 47.98 | 2.67 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 41.1 | 41.1 | 38.08 | 43.06 | 1.96 | / | 38.24 |  | 43.11 | 2.01 | / | 38.3 | 43.13 | 2.03 | / |
| 19 | 福建省司法大楼 | 上层辅路：-1.58~2.99 下层主路：5.96~8.81 | 1.2 | 2类 | 昼间 | 60 | 55.2 | 57.32 | 48.11 | 55.97 | -1.35 | / | 48.16 |  | 55.98 | -1.34 | / | 48.24 | 55.99 | -1.33 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46 | 49.27 | 42 | 47.45 | -1.82 | / | 42.11 |  | 47.49 | -1.78 | / | 42.18 | 47.51 | -1.76 | / |
|  |  |  | 4.2 |  | 昼间 | 60 | 55.2 | 57.41 | 49.41 | 56.16 | -1.25 | / | 49.46 |  | 56.18 | -1.23 | / | 49.54 | 56.19 | -1.22 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46 | 49.65 | 43.3 | 47.85 | -1.8 | / | 43.42 |  | 47.89 | -1.76 | / | 43.48 | 47.91 | -1.74 | / |
|  |  |  | 7.2 |  | 昼间 | 60 | 55.2 | 58.46 | 51.25 | 56.49 | -1.97 | / | 51.3 |  | 56.51 | -1.95 | / | 51.37 | 56.53 | -1.93 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46 | 50.62 | 45.16 | 48.54 | -2.08 | / | 45.27 |  | 48.6 | -2.02 | / | 45.34 | 48.63 | -1.99 | / |
|  |  |  | 10.2 |  | 昼间 | 60 | 55.2 | 58.93 | 53.63 | 57.2 | -1.73 | / | 53.67 |  | 57.22 | -1.71 | / | 53.75 | 57.25 | -1.68 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46 | 51.21 | 47.52 | 49.73 | -1.48 | / | 47.63 |  | 49.8 | -1.41 | / | 47.7 | 49.84 | -1.37 | / |
|  |  |  | 13.2 |  | 昼间 | 60 | 55.2 | 60.12 | 54.57 | 57.48 | -2.64 | / | 54.62 |  | 57.51 | -2.61 | / | 54.69 | 57.55 | -2.57 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46 | 52.10 | 48.46 | 50.27 | -1.83 | 0.27 | 48.58 |  | 50.35 | -1.75 | 0.35 | 48.64 | 50.39 | -1.71 | 0.39 |
|  |  |  | 16.2 |  | 昼间 | 60 | 55.2 | 60.25 | 56.48 | 58.44 | -1.81 | / | 56.53 |  | 58.47 | -1.78 | / | 56.6 | 58.52 | -1.73 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46 | 52.19 | 50.39 | 51.59 | -0.6 | 1.59 | 50.51 |  | 51.68 | -0.51 | 1.68 | 50.57 | 51.73 | -0.46 | 1.73 |
|  |  |  | 19.2 |  | 昼间 | 60 | 55.2 | 61.10 | 57.43 | 58.97 | -2.13 | / | 57.47 |  | 59.01 | -2.09 | / | 57.55 | 59.06 | -2.04 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46 | 52.99 | 51.34 | 52.3 | -0.69 | 2.3 | 51.45 |  | 52.39 | -0.6 | 2.39 | 51.52 | 52.44 | -0.55 | 2.44 |
|  |  |  | 22.2 |  | 昼间 | 60 | 55.2 | 61.54 | 58.28 | 59.52 | -2.02 | / | 58.33 |  | 59.55 | -1.99 | / | 58.4 | 59.6 | -1.94 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46 | 53.27 | 52.2 | 52.98 | -0.29 | 2.98 | 52.32 |  | 53.08 | -0.19 | 3.08 | 52.38 | 53.13 | -0.14 | 3.13 |
|  |  |  | 25.2 |  | 昼间 | 60 | 55.2 | 61.78 | 58.76 | 59.83 | -1.95 | / | 58.81 |  | 59.87 | -1.91 | / | 58.88 | 59.92 | -1.86 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46 | 53.68 | 52.68 | 53.37 | -0.31 | 3.37 | 52.8 |  | 53.47 | -0.21 | 3.47 | 52.86 | 53.52 | -0.16 | 3.52 |
|  |  |  | 28.2 |  | 昼间 | 60 | 55.2 | 62.32 | 59.04 | 60 | -2.32 | / | 59.09 |  | 60.04 | -2.28 | 0.04 | 59.16 | 60.09 | -2.23 | 0.09 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46 | 53.96 | 52.96 | 53.59 | -0.37 | 3.59 | 53.08 |  | 53.69 | -0.27 | 3.69 | 53.13 | 53.74 | -0.22 | 3.74 |
|  |  |  | 31.2 |  | 昼间 | 60 | 55.2 | 62.20 | 59.48 | 60.32 | -1.88 | 0.32 | 59.53 |  | 60.36 | -1.84 | 0.36 | 59.6 | 60.42 | -1.78 | 0.42 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46 | 54.02 | 53.4 | 53.96 | -0.06 | 3.96 | 53.52 |  | 54.07 | 0.05 | 4.07 | 53.58 | 54.12 | 0.1 | 4.12 |
|  |  |  | 34.2 |  | 昼间 | 60 | 55.2 | 62.18 | 59.86 | 60.61 | -1.57 | 0.61 | 59.91 |  | 60.65 | -1.53 | 0.65 | 59.98 | 60.71 | -1.47 | 0.71 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46 | 54.00 | 53.78 | 54.29 | 0.29 | 4.29 | 53.91 |  | 54.4 | 0.4 | 4.4 | 53.96 | 54.45 | 0.45 | 4.45 |
|  |  |  | 37.2 |  | 昼间 | 60 | 55.2 | 62.17 | 59.98 | 60.69 | -1.48 | 0.69 | 60.02 |  | 60.73 | -1.44 | 0.73 | 60.09 | 60.79 | -1.38 | 0.79 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46 | 53.98 | 53.9 | 54.39 | 0.41 | 4.39 | 54.02 |  | 54.5 | 0.52 | 4.5 | 54.08 | 54.55 | 0.57 | 4.55 |
|  |  |  | 40.2 |  | 昼间 | 60 | 55.2 | 62.01 | 60.01 | 60.7 | -1.31 | 0.7 | 60.06 |  | 60.74 | -1.27 | 0.74 | 60.13 | 60.8 | -1.21 | 0.8 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46 | 53.89 | 53.93 | 54.41 | 0.52 | 4.41 | 54.06 |  | 54.52 | 0.63 | 4.52 | 54.11 | 54.57 | 0.68 | 4.57 |
|  |  |  | 43.2 |  | 昼间 | 60 | 55.2 | 61.53 | 60.24 | 60.87 | -0.66 | 0.87 | 60.28 |  | 60.92 | -0.61 | 0.92 | 60.35 | 60.97 | -0.56 | 0.97 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46 | 53.33 | 54.16 | 54.61 | 1.28 | 4.61 | 54.28 |  | 54.72 | 1.39 | 4.72 | 54.34 | 54.77 | 1.44 | 4.77 |
|  |  |  | 46.2 |  | 昼间 | 60 | 55.2 | 61.25 | 60.34 | 60.96 | -0.29 | 0.96 | 60.39 |  | 61 | -0.25 | 1 | 60.46 | 61.06 | -0.19 | 1.06 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46 | 52.94 | 54.27 | 54.7 | 1.76 | 4.7 | 54.39 |  | 54.81 | 1.87 | 4.81 | 54.44 | 54.86 | 1.92 | 4.86 |
| 20 | 井边新村 | 上层辅路：-1.43~2.99 下层主路：6.41~7.41 | 1.2 | 4a类 | 昼间 | 70 | 55.2 | 62.92 | 57.41 | 59.45 | -3.47 | / | 57.46 |  | 59.48 | -3.44 | / | 57.53 | 59.53 | -3.39 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46 | 53.87 | 51.28 | 52.41 | -1.46 | / | 51.39 |  | 52.49 | -1.38 | / | 51.46 | 52.55 | -1.32 | / |
|  |  |  | 4.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 63.21 | 59.56 | 60.91 | -2.3 | / | 59.61 |  | 60.95 | -2.26 | / | 59.69 | 61 | -2.21 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46 | 54.00 | 53.45 | 54.16 | 0.16 | / | 53.56 |  | 54.26 | 0.26 | / | 53.63 | 54.32 | 0.32 | / |
|  |  |  | 7.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 63.33 | 60.37 | 61.5 | -1.83 | / | 60.42 |  | 61.54 | -1.79 | / | 60.49 | 61.6 | -1.73 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46 | 54.25 | 54.26 | 54.86 | 0.61 | / | 54.38 |  | 54.96 | 0.71 | / | 54.44 | 55.01 | 0.76 | 0.01 |
|  |  |  | 10.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 63.39 | 60.98 | 61.96 | -1.43 | / | 61.03 |  | 62 | -1.39 | / | 61.1 | 62.06 | -1.33 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46 | 54.36 | 54.88 | 55.4 | 1.04 | 0.4 | 55 |  | 55.5 | 1.14 | 0.5 | 55.06 | 55.55 | 1.19 | 0.55 |
|  |  |  | 13.2 |  | 昼间 | 70 | 55.2 | 64.27 | 61.77 | 62.58 | -1.69 | / | 61.82 |  | 62.62 | -1.65 | / | 61.89 | 62.68 | -1.59 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46 | 54.39 | 55.69 | 56.12 | 1.73 | 1.12 | 55.81 |  | 56.22 | 1.83 | 1.22 | 55.87 | 56.28 | 1.89 | 1.28 |
|  |  |  | 1.2 | 2类 | 昼间 | 60 | 55.2 | 56.08 | 48.13 | 55.98 | -0.1 | / | 48.18 |  | 55.99 | -0.09 | / | 48.26 | 56 | -0.08 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46 | 47.02 | 42.01 | 47.46 | 0.44 | / | 42.12 |  | 47.49 | 0.47 | / | 42.19 | 47.51 | 0.49 | / |
| 21 | 西湖公园 | 上层辅路：-5.5~1.47 下层主路：-4.85~7.0 掉头匝道：-10.13~-0.2 | 1.2 | 2类 | 昼间 | 60 | 55.2 | 55.2 | 49.54 | 56.24 | 1.04 | / | 49.6 |  | 56.26 | 1.06 | / | 49.67 | 56.27 | 1.07 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46 | 46.0 | 43.42 | 47.91 | 1.91 | / | 43.53 |  | 47.95 | 1.95 | / | 43.6 | 47.97 | 1.97 | / |
| 22 | 左海公园 | 二环匝道：-2.6~1.15 二环高架：-7.27~-0.22 上层辅路：-4.12~1.12 下层主路：-0.22~6.7 | 1.2 | 4a类 | 昼间 | 70 | 55.2 | 58.7 | 63.39 | 64 | 5.3 | / | 63.43 |  | 64.04 | 5.34 | / | 63.5 | 64.1 | 5.4 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 46 | 49.7 | 57.28 | 57.59 | 7.89 | 2.59 | 57.41 |  | 57.71 | 8.01 | 2.71 | 57.46 | 57.76 | 8.06 | 2.76 |
|  |  |  | 1.2 | 2类 | 昼间 | 60 | 55.2 | 55.2 | 57.16 | 59.3 | 4.1 | / | 57.21 |  | 59.33 | 4.13 | / | 57.27 | 59.37 | 4.17 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46 | 46.0 | 51.07 | 52.24 | 6.24 | 2.24 | 51.19 |  | 52.34 | 6.34 | 2.34 | 51.25 | 52.38 | 6.38 | 2.38 |
| 23 | 西山张真人殿 | 上层辅路：17.5 下层主路：25 | 1.2 | 4a类 | 昼间 | 70 | 45..15 | 45.15 | 44.99 | 48.11 | 2.96 | / | 45.08 |  | 48.14 | 2.99 | / | 45.11 | 48.17 | 3.02 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 55 | 41.15 | 41.15 | 38.85 | 43.13 | 1.98 | / | 39.02 |  | 43.19 | 2.04 | / | 39.07 | 43.21 | 2.06 | / |
| 24 | 伊斯兰圣墓 | 上层辅路：-2~22 下层主路：5.5~29.5 | 1.2 | 2类 | 昼间 | 60 | 45.2 | 45.2 | 48.9 | 50.44 | 5.24 | / | 45.04 |  | 48.13 | 2.93 | / | 49.03 | 50.53 | 5.33 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 41.2 | 41.2 | 42.75 | 45.05 | 3.85 | / | 42.87 |  | 45.12 | 3.92 | / | 42.92 | 45.16 | 3.96 | / |
| 25 | 福建省档案馆（后库） | 二环匝道：-0.06~2.16 上层辅路：0.2~1.82 下层主路：5.56~7.22 | 1.2 | 2类 | 昼间 | 60 | 56.1 | 56.11 | 47.34 | 56.64 | 0.53 | / | 47.39 |  | 56.65 | 0.54 | / | 47.46 | 56.66 | 0.55 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.3 | 46.37 | 41.23 | 47.48 | 1.11 | / | 41.35 |  | 47.51 | 1.14 | / | 41.41 | 47.52 | 1.15 | / |
| 26 | 梦山新村 | 0 | 1.2 | 2类 | 昼间 | 60 | 56.1 | 56.21 | 47.44 | 56.65 | 0.44 | / | 47.5 |  | 56.66 | 0.45 | / | 47.57 | 56.67 | 0.46 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 45.5 | 45.53 | 40.63 | 46.72 | 1.19 | / | 41.34 |  | 46.91 | 1.38 | / | 41.4 | 46.93 | 1.4 | / |
| 27 | 湖滨新城 | 上层辅路：-2.35~0.15 下层主路：3.81~7.07 | 1.2 | 2类 | 昼间 | 60 | 56.7 | 56.72 | 48.76 | 57.35 | 0.63 | / | 48.82 |  | 57.36 | 0.64 | / | 48.89 | 57.37 | 0.65 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.2 | 46.25 | 41.99 | 47.6 | 1.35 | / | 42.67 |  | 47.8 | 1.55 | / | 42.73 | 47.81 | 1.56 | / |
| 28 | 福州西湖国际学校 | 上层辅路：-0.74~7.22 下层主路：-0.35~2.29 | 1.2 | 2类 | 昼间 | 60 | 56.7 | 56.75 | 45.17 | 56.99 | 0.24 | / | 45.22 |  | 57 | 0.25 | / | 45.28 | 57.01 | 0.26 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.2 | 46.20 | 38.88 | 46.94 | 0.74 | / | 39.15 |  | 46.98 | 0.78 | / | 39.21 | 46.99 | 0.79 | / |
| 29 | 双安城 | 上层辅路：-3.13~-0.1 下层主路：2.81~7.04 掉头匝道：-9.62~-3.1 | 1.2 | 2类 | 昼间 | 60 | 56.7 | 56.77 | 45.8 | 57.04 | 0.27 | / | 45.84 |  | 57.04 | 0.27 | / | 45.91 | 57.05 | 0.28 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 46.2 | 46.23 | 39.64 | 47.07 | 0.84 | / | 39.81 |  | 47.1 | 0.87 | / | 39.87 | 47.11 | 0.88 | / |
| 30 | 熊猫世界 | 0 | 1.2 | 2类 | 昼间 | 60 | 56.1 | 56.14 | 43.1 | 56.31 | 0.17 | / | 43.16 |  | 56.32 | 0.18 | / | 43.23 | 56.32 | 0.18 | / |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 | 45.5 | 45.50 | 36.44 | 46.01 | 0.51 | / | 37.03 |  | 46.08 | 0.58 | / | 37.09 | 46.08 | 0.58 | / |

### 4.2.4小结

根据上表，项目沿线U槽、箱型路段声环境保护目标预测值低于现状噪声监测值，这是由于项目拓宽改造，建设双层道路，以此实现区域交通分流。下层U槽、箱型通道、隧道能够有效阻隔噪声，噪声预测值主要受上层辅路交通量影响。

通过预测可知，道路通车后沿线所有声环境保护目标的环境噪声将出现不同程度的超标，应采取必要的声控措施减小交通噪声影响。对这些超标声环境保护目标应根据超标范围及声环境保护目标特征采取临路建筑物种植高大植被，加装隔声窗、声屏障等噪声防治措施。

# 5 噪声防治措施

## 5.1 施工期噪声防治措施

（1）道路沿线声环境保护目标较多，施工中应采取以下措施：进行高噪声作业时应避开居民区的午间和夜间的休息时段，若夜间确需连续高噪声（高振动）业的，应报当地环保行政主管部门批准，并公告居民最大限度地争取民众支持。对施工期噪声超标的声环境保护目标，根据实际情况，在声环境保护目标（九00医院总院、象山公寓、东方苑、山水公寓小区、双安城、职业病防治院、九龙山庄、西湖别墅、光华楼、西凤社区、大梦山小区、湖滨新城、福建省司法大楼、梅峰井边新村、山海观花园新城、福建行政学校、福建省档案馆（后库）、西湖公园、左海公园、梅海园2期、融侨花园（III区）、福建省高级人民法院、省公安厅宿舍）附近路段施工时应设置临时声屏障等降噪措施。

（2）施工应尽量选用低噪设备，并严格执行施工场界执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，控制施工期噪声的影响；若因高噪设备造成施工场界噪声超标，则必须进行施工围挡或移动声屏障等措施。

（3）在路线近距内有集中村镇居民区的路段，强噪声施工机械（装载机、振捣器等）夜间（22:00-6:00）停止施工作业，如需连续作业应向当地环保部门申报。

（4）合理安排施工活动，尽量缩短工期，减少施工噪声影响时间。避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用。

（5）施工中注意选用效率高、噪声低的机械，并注意对机械的正确操作及维修，使之维持最佳工作状态和最低声级水平。

（6）按劳动卫生标准，保护施工人员的身心健康，施工单位应合理安排工作人员，做到轮换操作筑路机械，或穿插安排高噪声和低噪声的工作，给工人以恢复听力的时间。同时，要注意保护机械，合理操作，尽量使筑路机械维持低声量级水平。操作时，工人应戴耳罩和头盔。

（7）建筑材料运输尽量选择远离居住区等声环境保护目标的路线。

## 5.2 营运期交通噪声防治措施

（1）噪声防治措施

①宜合理利用地物地貌、绿化带等作为隔声屏障，其建设应结合噪声衰减要求、周围土地利用现状与规划、景观要求、水土保持规划等进行。

②结合区域生态建设规划，加强拟建工程征地范围内可绿化地段的绿化工作。对路堤边坡、排水沟边等进行统一的绿化工程设计，道路居民住宅路段两侧在可能情况下营造多层次结构的绿化林带，使之形成生态屏障，强化对交通噪声的阻隔与吸收作用。

③在设备选型上尽量选用高效率、低噪声设备，设置减振缓冲装置，在各个设备房内墙壁设置吸声消音措施，加强对设备维护保养，保证设备正常运行。

④道路建设部门应进行合理规划，尽量减少设置在道路中间的地下管线检查井口，或将井口设置在道路隔离带等车辆不经过的地方，并采用与井口结合紧密的井盖，以非金属材质井盖代替金属材质井盖，以降低车辆经过井盖时引发的撞击噪声。

⑤交通管理部门宜利用交通管理手段，通过采取限鸣（含禁鸣）、限速等措施，合理控制道路交通参数（车流量、车速等），降低交通噪声。路政部门宜对道路进行经常性维护，提高路面平整度，降低道路交通噪声。

⑥项目沿线可能受交通噪声影响的声环境保护目标为紧邻道路两侧小区、学校、公园等，根据预测结果，该沿线声环境保护目标均受交通噪声不同程度影响，其中超标范围值在1.17～8.93dB（A），因此项目应采取相应降噪措施，确保其声环境可符合4a、2类标准。

（2）噪声措施及其经济、技术论证

道路工程中采取的声环保措施主要有设置声屏障、环保拆迁、改变建筑物的使用功能、安装隔声窗和种植防噪林带，各类噪声措施降噪效果见表5.2-1。

表5.2-1  噪声环保措施方案比较

| 防治措施 | 优点 | 缺点 | 防治效果 | 实施费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声屏障 | 节约土地、简单、实用、可行、有效，易在快速路建设中实施 | 路肩处一般情况下，在路肩声屏障后60m以内的声环境保护目标防噪效果好，造价较高；影响行 车安全 | 声屏障设计应由专业环保设计和结构设计单位承担，且首先应做好声屏障声学设计，即合理设计声屏障位置、高度、长度、插入损失值、声学材料。一般可降低噪声5～12dB | 2000-5000 元/延米左 右（根据声 学材料区 别） |
| 隔声窗 | 多用于公共建筑物，或者噪声污染特别严重，建筑结构较好的建筑物 | 只能解决室内声环境，不能解决室外声环境，并需解决通风问题 | 根据实际采用经验，在窗户全关闭的情况下，室内噪声可降低10～25dB，双层玻璃窗比单层玻璃窗降低10dB左右，可大大减轻交通噪声对室内的干扰 | 1500-2500 元/m2 |
| 低噪声路面 | 经济合理、保持环境原有风貌、行车安全、行车舒适 | 耐久性差、空隙易堵塞，造成减噪效果减低 | 可降低噪声2～5dB | 约300万元 /km |
| 搬迁 | 具有可永久性“解决”噪声污染问题的优点，环境效益和社会效益显著 | 考虑重新征用土地进行开发建设，综合投资巨大，同时实施搬迁也会产生新环境问题 | 可彻底解决噪声扰民问题 | 按100万元 /户 |
| 栽植绿化 降噪林带 | 防噪、防尘、水土保持、改善生态环境和美化环境等综合功能，对人的心理作用良好 | 占地较多，建设方面临购买土地及解决林带结构和宽度问题，一般对绿化林带的降噪功能不可估计过高 | 与林带的宽度、度、位置、 配置方式以及植物种类有密切关系，密植林带10m时可降噪1dB，加宽林带宽度最多可降低噪声10dB；且绿化未成林之前效果更差。 | 80元/m2 （包括苗木购置费和养护费用） |

（3）声环境保护目标降噪措施

由于省公安厅宿舍、光华楼、荣侨新村、大梦山小区均不在本项目道路中心线两侧，主要受项目红线外现状西二环北路、二环高架交通量的影响，本次暂不对其提出降噪措施。本评价仅对可能受项目道路中心线两侧声环境保护目标提出降噪措施建议，综合考虑通行便利和实际情况，项目可进行操作的噪声措施为入户安装隔声窗和设置声屏障，因此本环评建议主要采用涉及高架桥段安装声屏障，地面辅路段安装隔声窗和绿化林带作为降噪措施，相应具体降噪措施详见表5.2-2。

通过采取表5.2-2措施，可使得营运期噪声达标排放，有效减轻营运期噪声对周围环境的影响。同时上述措施环境合理，经济可行，从环保、技术、经济角度是可行的。

表 D.18	项目交通噪声控制措施及投资表

| 序号 | 声环境保护目标名称 | 里程范围 | 距离路中心线/m | 高差/m | 噪声预测值 /dB |  | 营运期超标量/dB |  | 受影响户数（人数）/户（人） |  | 噪声防治措施及投资 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 4a类区 | 2类区 | 4a类区 | 2类区 | 类型 | 规模 | 噪声控制措 施效果 | 噪声控制措施投资/万元 |
| 1 | 融侨花园 （III区） | K0+960~红线范围外 | 50 | 二环高架：-6.72~-5.93 辅路：-0.04~0.38 | 66.29 | 59.89 | 4.89 | 0.4 | 70户 | 100户 | 安装声屏障 | 二环高架靠融侨花园（III区）一侧安装70延米声屏障 | 降噪4.89dB | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沿线绿化 | 长约70m，宽10m | 降噪约1dB | 5.6 |
| 2 | 梅海园2期 | K0+700~K0+920 | 29 | 二环匝道：-2.35~0.96 二环高架：-4.5~-0.6 辅路：-0.39~0.78 | 66.59 | 60.19 | 0.7 | / | 156户 | / | 沿线绿化 | 长约100m，宽10m | 降噪约1dB | 8 |
| 3 | 福建行政学校 （梅峰校区） | K0+720~K0+800 | 29 | 二环匝道：-0.06~2.16 上层辅路：0.2~1.82 下层主路：5.56~7.22 | 63.7 | 57.1 | / | 7.1 | / | 200人 | 加装隔声窗 | 约540m2 | 降噪7.1dB | 108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沿线绿化 | 长约100m，宽10m | 降噪约1dB | 8 |
| 4 | 山海观花园新城 | K0+600~K0+720 | 26 | 二环匝道：0.22~2.56 上层辅路：0.2~1.82 下层主路：1.3~5.56 | 65.06 | 58.76 | 3.76 | / | 60户 | / | 加装隔声窗 | 约600m2 | 降噪3.76dB | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沿线绿化 | 长约100m，宽10m | 降噪约1dB | 8 |
| 5 | 东方苑 | K0+160~K0+320 | 31 | 上层辅路：-1.47~3.05 下层主路：1.42~8.35 掉头匝道：-7.49~2.7 | 62.83 | 56.5 | 1.5 | / | 53户 | / | 安装声屏障 | 九00掉头匝道靠东方苑一侧安装143延米声屏障 | 降噪1.5dB | 28.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沿线绿化 | 约145m，宽10m | 降噪约1dB | 11.6 |
| 6 | 福州九00医院总院 | 红线范围外~K0+400 | 26 | 上层辅路：-2.59~0.81 下层主路：-2.36~2.21 | 64.09 | 57.67 | / | 7.67 | / | 约1000人 | 加装隔声窗 | 约720m2 | 降噪7.67dB | 144 |
| 7 | 象山公寓 | K0+60~K0+240 | 27 | 上层辅路：-0.63~1.55 下层主路：-0.24~2.88 掉头匝道：-3.67~1.4 | 64.64 | 58.15 | 3.15 | / | 325户 | / | 安装声屏障 | 九00掉头匝道靠象山公寓一侧安装100延米声屏障 | 降噪3.15dB | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沿线绿化 | 约180m，宽10m | 降噪约1dB | 14.4 |
| 8 | 山水公寓小区 | K0+240~K0+320 | 27 | 上层辅路：-0.92~2.99 下层主路：5.02~6.99 掉头匝道：-7.41~-3.1 | 63.92 | 57.48 | 2.48 | / | 150户 | / | 安装声屏障 | 九00掉头匝道靠山水公寓一侧安装75延米声屏障 | 降噪2.48dB | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沿线绿化 | 约55m，宽10m | 降噪约1dB | 4.4 |
| 9 | 职业病防治院 （员工宿舍区） | K0+320~K0+360 | 26 | 上层辅路：1.52~3.18 下层主路：8.98~10.91 | 59.78 | 50.58 | / | 0.58 | / | 30户 | 沿线绿化 | 约100m，宽10m | 降噪约1dB | 8 |
| 10 | 福建省司法大楼 | K0+570~K0+620 | 34 | 上层辅路：-1.58~2.99 下层主路：5.96~8.81 | 61.06 | 54.86 | / | 4.86 | / | 100人 | 加装隔声窗 | 约175m2 | 降噪4.86dB | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沿线绿化 | 约60m，宽10m | 降噪约1dB | 4.8 |
| 11 | 井边新村 | K0+620~K0+680 | 34 | 上层辅路：-1.43~2.99 下层主路：6.41~7.41 | 62.68 | 57.76 | 2.76 | / | 57户 | / | 加装隔声窗 | 约180m2 | 降噪2.76dB | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沿线绿化 | 约120m，宽10m | 降噪约1dB | 9.6 |
| 12 | 左海公园 | K0+300~红线范围外 | 25 | 二环匝道：-2.6~1.15 二环高架：-7.27~-0.22 上层辅路：-4.12~1.12 下层主路：-0.22~6.7 | 64.1 | 57.76 | 2.76 | 2.38 | / | / | 安装声屏障 | 二环高架靠左海公园一侧安装140延米声屏障 | 降噪3.15dB | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沿线绿化 | 约140m，宽10m | 降噪约1dB | 11.2 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642.2 |

# 6 声影响专项评价结论

## 6.1 声环境质量现状

根据监测结果可知，本项目道路起点、终点夜间噪声以及福建行政学院（梅峰校区）、福州九00医院总院昼间、夜间噪声、象山公寓夜间均有不同程度的超标。

## 6.2 声环境影响分析

1、施工期

项目道路沿局部影响较为突出的路段施工，加强施工管理，减轻对周围声环境保护目标的影响。但由于施工期施工是一短期行为，声环境保护目标所受的噪声影响也主要是发生在附近路段的施工过程中，总体上存在无规则、强度大、暂时性等特点，因此总体影响不大。

2、营运期

1）由横向噪声预测结果可知：

（1）北梦山路天桥路段执行4a类标准区域运营近、中、远期昼间噪声在红线处均可达标，运营近、中、远期夜间达标距离分别在距道路红线9m、10m、10m处；执行2类标准区域运营近、中、远期昼间达标距离分别在距道路红线14m、15m、15m处，运营近、中、远期夜间噪声达标距离分别为距道路红线41m、44m、45m处。

（2）隧道南侧U型槽路段执行4a类标准区域运营近、中、远期昼间噪声在红线处均可达标，运营近、中、远期夜间达标距离分别在距道路红线12m、12m、13m处；执行2类标准区域运营近、中、远期昼间达标距离均在距道路红线17m处，运营近、中、远期夜间噪声达标距离分别为距道路红线46m、48m、49m处。

（3）隧道南侧箱型路段执行4a类标准区域运营近、中、远期昼间噪声在红线处均可达标，运营近、中、远期夜间达标距离分别在距道路红线4m、5m、5m处；执行2类标准区域运营近、中、远期昼间达标距离均在距道路红线8m处，运营近、中、远期夜间噪声达标距离分别为距道路红线22m、22m、23m处。

（4）双层隧道路段执行4a类、2类标准区域运营近、中、远期昼间和夜间噪声在红线处均可达标。

（5）隧道北侧箱型路段执行4a类标准区域运营近、中、远期昼间噪声在红线处均可达标，运营近、中、远期夜间达标距离均在距道路红线3m处；执行2类标准区域运营近、中、远期昼间达标距离分别在距道路红线3m、5m、5m处，运营近、中、远期夜间噪声达标距离分别为距道路红线13m、19m、19m处。

（6）隧道北侧U型槽路段执行4a类标准区域运营近、中、远期昼间噪声在红线处均可达标，运营近、中、远期夜间达标距离分别在距道路红线2m、4m、5m处；执行2类标准区域运营近、中、远期昼间达标距离分别在距道路红线5m、7m、8m处，运营近、中、远期夜间噪声达标距离分别为距道路红线18m、29m、29m处。

（7）隧道北侧高架路段执行4a类标准区域运营近、中、远期昼间噪声在红线处均可达标，运营近、中、远期夜间达标距离分别在距道路红线9m、12m、12m处；执行2类标准区域运营近、中、远期昼间达标距离分别在距道路红线14m、17m、17m处，运营近、中、远期夜间噪声达标距离分别为距道路红线41m、51m、52m处。

2）铅垂向及声环境保护目标预测：

随着垂向高度的增加，预测点与道路中心距离逐渐增大，而噪声随离地高度变化并非单调下降，噪声值先随高度增加而增大，根据结果分析，各层噪声出现不同程度的超标现象。项目营运近期、中期、远期声环境保护目标均出现了不同程度的超标。对这些超标声环境保护目标应根据超标范围及声环境保护目标特征采取临路建筑物种植高大植被，加装隔声窗、声屏障等噪声防治措施。

## 6.3 声环境保护措施

1、施工期

①选用效率高、噪声低的机械，并注意对机械的维护保养和正确操作，保证在良好的条件下使用，减少运行噪声，此外，建材运输车辆途径居民区时应减速、慢行，禁鸣喇叭。施工运输车辆进出场地应安排在远离居民住宅区的一侧。

②建设单位应责成施工单位在施工现场张布通告并标明投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。

2、运营期

①加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通管制，在通过人口密度较大的路段，以及学校等附近设置禁鸣标志，以减少交通噪声扰民问题。

②加强改造道路沿线的声环境质量的环境监测工作，对可能受到较严重污染的声环境保护目标实行环境噪声定期监测制度，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施。

③加强路面养护，保证改造道路未来路面处于良好状态。

④结合当地生态建设规划，加强拟建工程征地范围内可绿化地段的绿化工作。对路堤边坡、排水沟边等进行统一的绿化工程设计，使之形成生态屏障，强化对交通噪声的阻隔与吸收作用。

⑤对可能受项目影响的梅海园2期、福建行政学校（梅峰校区）、山海观花园新城、东方苑、福州九00医院总院、象山公寓、山水公寓小区、职业病防治院（员工宿舍区）、井边新村采取加装隔声窗、声屏障降噪措施。

通过采取上述措施，可使得营运期噪声达标排放，有效减轻营运期噪声对周围环境的影响。同时上述措施环境合理，经济可行，从环保、技术、经济角度是可行的。

## 6.4 声环境影响结论

本项目的在施工、营运过程中会产生噪声，影响道路两侧的居民、学校等声环境保护目标，在采取切实有效的隔声、降噪措施后，可将噪声影响降至可接受程度。且项目的建设，将完善区域道路网。从声环境影响角度分析，本项目建设对周边环境影响不大，在环境可接受的范围内。