福州市生态环境局

榕鼓环评〔2025〕001号

关于福州市可持续发展城市研究院有限公司

福州市可持续发展城市研究院有限公司实验室建设项目环境影响报告表的审批意见

福州市可持续发展城市研究院有限公司:

你公司报送的《福州市可持续发展城市研究院有限公司实验室建设项目》(以下简称《报告表》)收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第22条等规定，经技术审查，现提出审批意见如下:

一、拟建项目位于福州市鼓楼区安泰街道加洋巷 85 号中寰花园 A1#楼 5 层,主要从事海水、沉积物环境监测、海洋生态调查及其他咨询服务。

根据《报告表》评价结论，该项目符合国家产业政策，符合福州市“三线一单”生态环境分区管控要求，符合《福州市国土空间总体规划（2021-2035年）》。在严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，加强环境管理，确保区域环境质量稳定的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。同意按照《报告表》所列建设项目的地点、性质、规模、原料来源和环境保护对策措施进行项目建设。

- 你公司应认真全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和总量控制要求。项目在工程设计、施工和投入生产过程中应重点做好以下生态环境保护措施：

- 1.水污染防治。实验废水经自建1t/d污水处理设施处理后于生活污水经化粪池处理，排入福州市洋里污水处理厂。

- 2.大气污染防治。挥发性酸无机前处理、有机物前处理、配制环节均在通风橱中进行，检验过程中检测仪器产生的少量废气通过原子罩进行收集处理，无机酸性废气经收集后通过“碱液喷淋塔（TA001）”装置处理、有机废气经收集后通过 “两级活性炭吸附（TA002）”装置处理，引至20米高空排放。

3.噪声污染防治。尽可能选用低噪声设备；对噪声超标设备采用降噪措施，加强对设备的管理和维护。

- 4.固体废物污染防治。实验废液（包括清洗废水）、沉积物废样品、化学品包装物及沾有试剂的废弃耗材、过期、失效试剂、的废活性炭、废紫外灯管、污泥危险废物暂存于危废贮存库，委托有危废处置资质单位进行处置；废包装物外售综合利用，报废仪器及配件、纯水机废滤芯定期由仪器销售商回收；生活垃圾委托环卫部门统一清运处理。

5.加强施工期环境管理，应采取有效的污染防治措施，减轻

施工噪声、粉尘、污水等对周边环境的影响。

6.环境风险防范。项目应建立严格的环保管理制度，严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，加强环保设施运行管理与维护。加大风险监测和监控力度，落实《报告表》中施工期、运营期的环境保护监测和管理计划，做好大气、水质、噪声等监测工作，发现问题及时整改和报告。

三、污染物排放标准（标准更新按新标准执行）及主要污染物允许排放总量：

- （一）污染物排放标准

- 1.废水。污水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准要求，其中氨氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B标准。

- 2.废气。实验室废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表 2 的二级标准限值。

- 3.固体废物。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定；危险废物管理计划的台账制定执行《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）。

4.噪声。噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类标准。

- （二）主要污染物允许排放总量

- 本项目主要污染物排放总量控制要求：非甲烷总烃≤0.004756t/a，COD≤0.035t/a，氨氮≤0.0039t/a。

- 项目建成后，全厂主要污染物排放总量控制要求：本项目主要污染物排放总量控制要求：非甲烷总烃≤0.004756t/a，COD≤0.035t/a，氨氮≤0.0039t/a。

- 今后生态环境部门将根据国家政策和实际情况对污染物排放总量进行调整核定，你公司应无条件服从。

四、《报告表》审批后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或环保措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目变更的环境影响报告表（书）。

五、项目建设应严格执行环保“三同时”制度。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，并委托有资质的单位开展环境监理工作。项目竣工后，应按照规定的程序和标准，组织开展竣工环境保护验收。项目配套的各项环境保护设施未建成或未经竣工验收合格，项目不得投入生产。

六、项目投产前，你公司应向生态环境部门申请调剂VOCs总量指标。

七、我局委托福州市鼓楼生态环境保护综合执法大队开展该项目环保“三同时”监督检查和日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局

2025年2月27日