附件

空调采购需求清单

一、采购清单

| 采购设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 匹数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 多联空调风管机 | 3匹 | 台 | 1 |
| 2 | 多联空调风管机 | 2匹 | 台 | 1 |
| 3 | 多联空调风管机 | 3匹 | 台 | 1 |
| 4 | 多联空调风管机 | 2匹 | 台 | 1 |
| 5 | 多联空调室外机 |  | 台 | 2 |
| 安装清单（以下技术参数中未标注范围值的允许偏离±3mm） |  |  |  |  |
| 序号 | 辅材品目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 单面彩钢 | m | 7 |  |
| 2 | 铜管含保温Φ6.35 | m | 16 |  |
| 3 | 铜管含保温Φ9.52 | m | 83 |  |
| 4 | 铜管含保温Φ12.7 | m | 30 |  |
| 5 | 铜管含保温Φ15.9 | m | 48 |  |
| 6 | 冷凝水管（含保温) | m | 87 |  |
| 7 | 方形散流器 | 个 | 4 |  |
| 8 | 侧送风口1150X1230 | 个 | 2 |  |
| 9 | 侧送风口1150X930 | 个 | 2 |  |
| 10 | 单层百叶风口,带过滤网1350X250 | 个 | 2 |  |
| 11 | 单层百叶风口,带过滤网1050X250 | 个 | 2 |  |
| 12 | 分歧器 | 个 | 4 |  |
| 13 | 信号线带套管 | m | 120 |  |
| 14 | 制冷剂追加量R410a | kg | 11 |  |
| 15 | 钻孔 | 个 | 4 |  |
| 16 | 空开 | 个 | 4 |  |
| 17 | 线控器 | 个 | 4 |  |
| 18 | 搬运费及安装费 | 项 | 1 |  |
| 19 | 室外机支架 | 台 | 2 |  |
| 20 | 辅助材料及其他费用（氮气、打槽等） | 项 | 1 |  |
| 21 | 管道支架制作、安装 | 项 | 1 |  |
| 22 | 系统调试 | 项 | 1 |  |

二、参数要求（以下技术参数中未标注范围值的允许偏离±3mm）

| 多联空调 风管室内机 | 1、2匹； 2、空调类型：冷暖变频风管机 3、额定制冷量：≥5.6kw 4、额定功率：≤90W 5、额定制热量：≥6.5kw 6、噪音≤（H/L）30dB(A) 7、电源规格：220V-50Hz 8、制冷剂：R410a 9、机组尺寸（mm）：975*720*270 10、净重：≥31kg 11、外机静压≥30Pa 12、配置：线控器 13、售后服务及维保：整机免费保修≥2年（原厂出产、机身带出厂条码） |
| --- | --- |
| 多联空调 风管室内机 | 1、3匹； 2、空调类型：冷暖变频风管机 3、额定制冷量：≥7.1kw 4、额定功率：≤162W 5、额定制热量：≥8.5kw 8、噪音≤（H/L）30dB(A) 9、电源规格：220V-50Hz 10、制冷剂：R410a 11、机组尺寸（mm）：975*720*270 12、外机静压≥30Pa 13、净重：≥31kg 14、配置：线控器 15、售后服务及维保：整机免费保修≥2年（原厂出产、机身带出厂条码） |
| 多联空调室外机 | 1、空调类型：冷暖变频室外机 2、额定制冷量：≥12.5kw 3、额定制冷功率：≤3.54KW 4、额定制热量：≥14.0kw 5、额定制热功率：≤3.3KW 6、IPLV（C）：7 7、噪音：≤57dB(A) 8、机组尺寸（mm）：990*950*320 9、净重：≥87kg 10、电源规格：220V-50Hz 11、制冷剂：R410a 12、配置：线控器 13、售后服务及维保：整机免费保修≥2年（原厂出产、机身带出厂条码 |

以上内容是否完全响应：

是否

供应商名称：（全称加盖单位公章）

日期：年月日

报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 匹数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联空调风管机 | 3匹 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 多联空调风管机 | 2匹 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 多联空调风管机 | 3匹 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 多联空调风管机 | 2匹 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 多联空调室外机 | / | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 安装清单总计费 | / | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计：首次报价 |  |  |  |  |  |

供应商名称：（全称加盖单位公章）

日期：年月日