附件3
采购清单及参数要求
一、设备采购清单及其参数要求如下：
	序号
	货物名称
	参数要求
	数量
	单位

	1
	车牌识别器
	1、300W像素，车辆速度：<35公里/小时 ，识别率99.8%；
2、 支持脱机使用；
3、 显示屏亮度可调节；
4、 安装操作简单；
5、 支持车牌颜色识别，支持蓝牌、黄牌、挂车号牌、新军牌、警牌、新武警车牌、教练车牌、大使馆车牌、农用车牌、港澳出入境车牌、民航车牌等；
6、 支持视频监控功能；
7、 支持爆闪灯夜间补光；
8、 镜头：2.8-12mm ，自动聚焦镜头（车辆速度：<35公里/小时）；
9、  脱机自动语音播报：车辆类型、车辆到期时间 、祝福语；
	2
	台

	2
	百叶广告道闸
	1.无限位，3-6秒速度可调；广告道闸长度：4米以内任意可选；
2.功能：遇阻返回、计数功能、延时落杆；
3.遥控方式：学习码433频率；
4.弹簧方式：拉伸弹簧、停电起落；落杆：手摇柄；
5.电压、电流、输出功率（支持）：24V、7.78A、140W；
6.道闸耐久：车流量：≥5000次/24小时、使用寿命：300万次；
7.支持485通讯检测道闸状态；
8.广告道闸自带LED光源；
	2
	台

	3
	车辆检测器
	1.电压：DC 9V-36V；
2.频率范围：77GHz-81GHz；
3.天线发射功率：12.5dbm；
4.天线增益：10dbi；
5.功耗：1.6W-1.8W；
6.检测距离范围：0.3m-6m；
7.检测水平范围：-1m-1m；
8.响应时间：100ms；
9.车辆检测概率：＞95%；
10.行人检测概率：＞95%；
	2
	台

	4
	车牌识别管理软件+加密狗
	自动抓拍显示车牌号码，并统计车辆进出时间，软件功能见下；
	1
	套

	5
	岗亭收费电脑或相关收费终端
	电脑配置不低于：品牌电脑配置要求I3处理器10代、8G内存、1T机械硬盘、256GSSD硬盘；如云端管理须配备相关收费终端；
	1
	台

	6
	相关辅材、施工、调试
	辅材包括：相关地感线（铁氟龙）、、PVC套管、五类网络线、三芯主电源线RVV3、相关配电箱，相关交换机等一切让道闸设备正常运转的辅材，以上辅材要求至少符合国标；
施工包括：安全岛的修建及油漆上色，地感线、网络线、电源线的预埋切割，场地修复，场地的清理回填，场地卫生清理等；
调试包括:设备安装调试，使道闸设备及系统达到使用要求；
	1
	项

	（设备施工一价全包）最高限价
	35000


二、停车场管理软件功能及服务要求：
注意：以下管理软件功能及服务为甲方日常工作使用，如甲方发现中标方无法实现以下软件功能和获得相关服务，甲方将直接以合同违约处理，中标方须将场地恢复原样后无条件撤离，产生一切不利后果由中标方自行承担。
	软件功能

	1
	集团化管理
	平台可以查询所有的停车场项目列表，便于管理人员集中管理数据报表。多车场管理：同一个地产或者物业集团可在平台管理多个停车场场地。

	
	
	

	2
	员工权限管理
	员工管理：平台针对不同的管理人员分配不同的使用权限，超级管理员可监管每个车场管理人员的操作。

	3
	云端数据监控大屏
	云后台能实时监控集团关联项目数据，能展示实时进出车场信息、停车场收费情况、周转率、停车时长、等

	4
	移动端APP 
	手机端APP能实现集团关联项目收入情况、车辆管理、停车费报表、日、月财务报表、月租车管理、查询在场车辆、实时远程监控视频，实时抬杆、落杆，故障报修。

	5
	车辆进出场管理及收费
	停车记录
	平台可以查询所有的车辆停车记录信息，包括车场信息，停车时长，停车费用，车牌号码等。

	
	
	车场信息管理
	每个车场的项目名称，出入口通道名称，车辆出入信息，缴费信息，车主信息资料，管理人员等等都可以在平台上查询得到。

	
	
	车场设备管理
	平台可管理每个车场的设备，例如：通道名称设置，进出权限设置，收费标准设置，设备状态监控等等。

	6
	月卡管理
	月卡车信息
	管理人员可在云平台管理端管理月卡车信息，包括车牌号码，车主姓名，月租开始时间，月租到期时间，月租金额等信息。

	
	
	月卡在线缴费
	平台开通微信，支付宝，银联支付通道，月卡车主可通过平台实现在线缴费，极大程度上解决了车主过期忘记续费或者太忙没时间去物业缴停车费的问题

	7
	车场数据报表及分析
	收入趋势图
	平台软件通过统计连续一段时间的收费汇总，生成车场收入趋势图。方便管理人员针对收入趋势做相应的停车促销方案。

	
	
	在场车辆统计
	平台可统计当前时间内场内车辆信息，包括场内月租车信息和场内临停车信息。该信息包括入场时间，入场通道，车牌信息，入场图片等。

	
	
	车费缴费订单统计
	平台可以统计每日停车费缴费数据，包括应收金额、实收金额、优惠金额、现金实收、现金优惠、在线支付数据（车场自收、平台代收）、停车券数据（数量、结算金额、优惠金额）。

	
	
	月租车充值统计
	平台可以统计月租车充值信息，包括月租车微信充值统计、月租车支付宝充值统计、月租车银联支付充值统计、月租车现金支付充值统计。

	8
	今日收入
	今日总收入
	平台软件首页通过图形显示每个项目当天的总收入；包括现金总收入、微信总收入、支付宝总收入、银联支付总收入等分类汇总。

	
	
	今日交易次数
	平台软件首页显示当天交易发生的次数，包括：现金交易次数、微信交易次数、支付宝交易次数、银联支付交易次数等分类汇总。

	9
	历史收入
	历史总收入
	平台软件首页通过图形显示每个项目历史的总收入；包括现金总收入、微信总收入、支付宝总收入、银联支付总收入等分类汇总。

	
	
	收费详情
	平台可以查看日期对应的收入数据明细订单，可以看到每一笔订单明细数据，包括进出场信息、停车记录、支付记录、停车券使用记录等。

	10
	财务报表
	财务管理
	平台为财务提供了财务管理功能，财务可以核对每日收入和支出账单数据，可以对结算金额进行提现。

	
	
	微信对账
	平台支持微信对账，财务可以查看每一笔线上微信支付的订单数据，包括交易时间、交易金额、对账状态、对应停车订单编号等数据。

	11
	电子发票
	电子发票
	车主通过微信、支付宝、银联支付后可以通过缴费订单号在线申请电子发票，方便快捷。

	12
	电子停车券
	现金券，时长券，通行券，折扣券
	平台软件后端可设置电子停车券。电子停车券用于停车优惠打折，电子停车券分为按时间优惠券，按金额优惠券，按比例优惠券等。商户使用支持PC端操作及移动端APP。


三、售后及维保要求：
1.需在城市当地有直营售后团队，提供24小时的电话报修、咨询服务。
2.中标方提供的硬件及软件设备免费售后维保期至少为12个月。
3.故障响应表
	故障等级
	故障描述
	响应时效

	紧急故障
	整个系统出现严重故障
	a、 市区内工作日9:00-18:00内1小时上门维修，其他时间2小时上门维护
b、 市区内非工作日2小时上门维修

	
	个别出入口不能正常使用影响收费
	C、市区内2小时上门维修

	
	
	d、市区外12小时上门维修

	普通故障
	轻微故障，影响辅助功能
	a、 市区内2小时上门维修
b、 市区外12小时上门维修

	
	不影响日常使用
	c、 市区内12小时上门维修
d、 市区外24小时上门维修


四、付款结算要求
甲方将在各项目验收结算日后第4个月内进行付款，验收结算前甲方将根据实际使用情况对中标方提供的道闸硬件软件以及故障应急进行日常的使用及测试。
五、特别提醒
中标方提供的设备与服务如不符合设备清单及其参数、停车管理软件功能及服务要求，售后及维保要求，付款结算要求，甲方有权要求中标方更换一次设备或改进服务，如后续仍然无法满足相关要求及参数，将直接认定中标方合同违约，中标方应无条件将场地恢复原样后撤离，自行承担一切后果，甲方不负任何责任，以上内容将作为法律条款直接体现在双方后续签约的合同中。
