内容及要求 
一、项目概况 

本项目为鼓楼区会议中心礼堂椅更换椅面项目，会议中心三楼礼堂椅由于使用年限较久，且使用频率较高，椅面已出现起球、褪色、粉化等现象。为保障会议服务工作质量,需对468张礼堂椅原有椅面颜色进行全面更换。

材质要求

[image: image3.png]



1、面料：采用耐磨麻绒面料，软硬适中，绒线柔软亲肤，易于打理，长时间使用无断裂、不起球、不褪色。

2、座位框架：对已损坏或在更换过程中损坏的座位框架，需承诺按原座椅相同结构框架更换，采用（1.5mm厚）优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，不易变形断裂，坚固耐用。

3、扶手:对已损坏或在更换过程中损坏的座位框架，需承诺按原座椅相同结构扶手更换，扶手采用优质铝合金经模具高压一体压铸成型。铝合金扶手无焊接、易维护、不生锈、不褪色。扶手框尺寸≥60×402×503mm，扶手正面斜边长428mm,背面弧形弧长474mm,弧度17°，顶部微倾夹角5°左右使扶手面安装后微倾斜。扶手由铝合金扶手及布艺侧板组成，铝合金壁厚≤4mm，扶手为斜框，采用72°切角的设计。（正负偏差：±5-10mm）。

4、底脚:底脚采用优质铝合金材料经模具一体压铸成型，上窄下宽，无毛剌，无焊接，脚板长度：420±2mm，地面脚板宽度60±2mm，上接触面长81±2mm宽41±2mm，两固定螺丝孔之间中心距为55±2mm，底脚总高41±2mm，底脚总重为465±20克，底脚底部可安装两个消音橡胶垫，且橡胶垫采取用螺丝固定方式，同时橡胶垫需超出底脚平面，以使橡胶垫把整个底脚垫起以消除安装过程中因为地面不平造成的座椅摇晃，底部受力不均匀的问题。同时可以两侧面制作成斜面。

三、维保期限

在项目完成并通过验收之日起提供一年免费维保。

评比办法

本项目采用的评选办法：本项目采用样品评审合格后的含税总价最低法确定成交候选人。
样品清单

	序列号
	名称
	数量
	图示/规格

	1
	面料
	1片
	200*200

	2
	扶手框
	1个
	[image: image1.png]




	3
	底脚
	1个
	[image: image2.png]2, 5.9
4
%@ 9
s
]
| Y | e |

55

354







样品制作的标准和要求：

1、详见招标文件内容要求（未标注偏离范围的均允许±1%偏离），样品为投标文件有效组成部分，投标人未按要求提供样品或未提供全部样品或未在规定的时间内提供样品的，视为未对招标文件作出实质性响应，按无效投标处理。

2、样品须在投标截止时间前一个工作日（下午2点至5点统一接收）送达原地。逾期送达的样品不予接收。投标人所提供的实物样品中不得出现投标人名称、生产厂家的名称、商标、品牌LOGO或任何与投标人有关的字样及图案，所有样品均应粘贴标签，标明货物名称，标签应粘贴牢固，书写应正楷、清晰，但不得体现投标人名称。未按规定提交样品的，按无效投标处理。
支付方式数据表格

	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	30
	合同签订且货到现场完成签收后,在收到供应商开具增值税发票，支付合同总金额30%的预付款。

	2
	70
	安装调试完毕后，经双方验收合格后，在收到供应商开具增值税发票，支付合同总金额70%的余款。


