| 货物名称 | 品牌 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 人 课 桌 椅 | 遥涵、人友、梦成暄 | 1、规格：桌子L630*W460*H750mm、椅子390*290*450mm。 2、桌面板：采用ABS一级新料一体模压成型，单边厚度不低于4mm，四周及底部完全无毛边，光滑安全，桌面外长边设计为内弧造型，靠胸前处设计为内弧造型且面板左上角设有一处水杯槽直径为68mm，右上角有一个长轴68mm短轴为42mm的椭圆形橡皮槽，中间下端设有一处笔槽，长369mm宽19mm，面板左右两端设有5mm宽的防滑凸条，防止物品滑落；面板规格630mm*460mm*26mm;本产品具有良好的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗氧化性。整体外观美观大方，人性化设计，边缘平整圆滑，手感、舒适度更好。 3、桌斗：采用0.8mm厚冷轧钢板拉伸成型，规格：450*300*150mm(±5mm)。 4、书网：采用ɸ14圆管与4mm钢筋弯曲焊接成型，方便存放书包、雨伞等物品。 5、课桌平脚(横切面长*宽*壁厚)采用60*30*1.2mm的钢质椭圆管；立脚为可升降的钢质椭圆管;立柱外管60*30*1.2mm，内管50*25*1.2mm；上拉管采用40*20*1.2mm的钢质方管。 6、课桌脚垫：优质防滑脚垫,材质为优质ABS塑胶。 7、椅子凳面：方凳采用环保PP全新塑料，根据人体构造学原理一次注塑而成，凳面尺寸390*290mm, 中间设有凹槽，完美贴合臀部，表面设有大量的透气孔，舒适性好，耐冲击，耐抗压，耐磨。 8、椅平脚（横切面长*宽*壁厚）采用60*30*1.2mm的钢质椭圆管，立脚为可升降的钢质椭圆管，立柱外管60*30*1.2mm，内管50*25*1.2mm。 9、课椅脚垫：优质防滑脚垫，材质为优质ABS塑胶。 10、产品钢质部分表面处理：精细打磨、钢珠抛丸除油除锈、专业全自动流水线高压静电喷塑。 | 100 | 450 | 45000 |
| 合计 |  | 肆万伍仟元整（45000元） |  |  |  |

单人课桌椅需求表