附件2

鼓楼区妇幼保健院全自动五分类

血球分析仪参数

技术参数要求如下：

1. 检测原理：采用半导体激光流式细胞术、荧光染色法。

2. 性能指标：CBC＋DIFF＋NRBC检测速度≥100样本/小时，报告参数≥35个，三维散点图≥3个。

3. 进样方式：支持静脉全血、末梢全血自动或手动进样，末梢预稀释模式。

4. 检测功能：实现WBC五分类及血小板双方法计数，具备低值细胞检测及血小板自解聚功能。

5. 配套要求：原厂质控品和校准品。

6. 配置清单：全自动血细胞分析仪、电脑、不间断电源及装机试剂。